LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSAU

Mod.: AX-R+ NTS AX-PRL

Fersiwn:

SAFON DAC-COMP WS-IR RM90 Gyda llinyn datod

Llawlyfr Defnydd a Cynnal

Cyfieithiad yr Cyfarwyddiadau Gwreiddiol - Fersiwn 1.0

Cod y llawlyfr: APR 20210330 MUM AX-R+ NTS AX-PRL

EIDDO CEIDW - ATGYNHYRCHU WEDI EI WAHARDD

Cynnwys

Dati Generali	10

Versione Del Manuale D’uso E Manutenzione	11

Lingua Ufficiale Di Redazione Del Manuale D’uso E Manutenzione	11

Scopo Del Manuale D’uso E Manutenzione	11

Addetti Destinatari Del Manuale D’uso E Manutenzione	12

Conservazione Del Manuale D’uso E Manutenzione	13

Richiesta Di Una Copia Del Manuale D’uso E Manutenzione	13

Consultazione E Distribuzione Del Manuale	13

Informazioni Relative Alla Garanzia	15

Durata Della Garanzia	15

Termini Di Garanzia	15

Ordinazione Dei Ricambi	16

Colori E Segnali Di Sicurezza	17

Colore Di Sicurezza	17

Colore Di Contrasto	17

Forme Geometriche E Significato Generale	18

Principi Per La Realizzazione Delle Colorazioni	18

Pittogrammi Di Base Utilizzati	19

Pittogrammi Specifici	19

Unità Di Misura Utilizzate All’interno Del Manuale	20

Formazione, Informazione Ed Addestramento	21

Dispositivi Di Protezione Individuale (DPI)	23

Scelta Del DPI	23

Obblighi Del Datore Di Lavoro	24

Nota Informativa Del DPI	24

Consegna Dei DPI	25

Direttive Applicate	26

Identificazione Dell’esemplare Della Macchina	26

Norme Armonizzate	27

Destinazione D’uso	28

Personale Addetto Alla Conduzione Della Macchina	28

Messa In Funzione	28

Controindicazioni D’uso	28

Descrizione Della Macchina	29

Elementi Mobili Della Macchina	29

Struttura	30

Principio Di Funzionamento	33

Prodotti Lavorati	34

Dettagli	35

Sensori E Finecorsa	41

Sensori Laser	42

Protezioni	44

Schermi - Ripari Fissi	44

Schermi - Ripari Dei Rulli: Finestra Apribile	45

Microinterruttori Della Finestra E Del Nastro Di Ingresso	46

Quadro Elettrico	48

Interruttore Generale	49

Comandi E Segnalazioni Principali	50

Comandi Locali	50

Comandi Locali In Zona Carico	53

Comandi Locali In Zona Nastro Di Assemblaggio Manuale NTS	55

Comando A Pedale	56

Comandi Locali Sull’incollatrice	57

Pulsanti Di Arresto Di Emergenza	58

Pannello Di Comando Touch Screen	59

Ritorno In Basso Della Pressa A Fine Utilizzo	85

Comandi Manuali	86

Particolarità Delle Varie Versioni	88

Versione STANDARD	88

Versione DAC-COMP	89

Versione WS-IR	93

Versione RM90	97

Ulteriori Protezioni Nella Versione RM90	100

Verifica Delle Distanze Pericolose Con Le Barriere In Zona Ralla	102

Versione Con Filo Distaccatore	103

Colonna Di Segnalazione	105

Trasporto E Movimentazione	106

Movimentazione	106

Punti Di Presa E Movimentazione	107

Movimentazione Tramite Gru O Carroponte	108

Movimentazione Tramite Carrello	110

Installazione	111

Spostamento E Ripristino Del Nastro Di Ingresso	112

Illuminazione	114

Requisiti Di Illuminazione Raccomandati Dalla Norma EN 12464-1:2011	114

Disposizione Della Macchina	115

Spazio Per L’addetto Alla Conduzione Della Macchina	115

Spazio Per L’addetto Alla Manutenzione E Vie Di Emergenza	117

Compiti E Posizione Degli Operatori	119

Richieste Energetiche	120

Energia Elettrica	120

Connessione Alla Linea Di Alimentazione	121

Verifica Della Corretta Connessione Alla Linea Di Alimentazione Elettrica	122

Energia Pneumatica	123

Disconnessione E Scarico Dei Circuiti	124

Scarico Condensa	125

Avvertenze In Merito Alle Sostanze Utilizzate	126

Protezione Da Agenti Chimici	127

Contenuti Della Scheda Di Sicurezza	128

Pittogrammi	129

Procedure Generali Di Sicurezza Per L’uso Di Sostanze	130

Manipolazione	130

Stoccaggio	130

Norme Comportamentali Specifiche	132

Rischio Derivante Dalla Movimentazione Manuale Dei Carichi	134

Apertura – Chiusura Delle Ali	135

Ciclo Di Lavoro	136

Carico Della Colla	137

Abilitazione Della Macchina	139

Pulizia Dei Rulli A Secco	141

Attivazione Ed Abilitazione Della Macchina	147

Ciclo Automatico	149

Caso Della Versione RM90	160

Fine Ciclo Di Lavoro	163

Pulizia Dei Rulli Con Acqua – Sistema WS-IR	165

CICLO DI PULIZIA RULLI Automatico	172

Spegnimento	181

Utilizzo In Modalità MANUALE	182

Avvertenze Generali In Fase Di Lavorazione	183

Manutenzione	184

Gestione Della Manutenzione	184

Condizioni Generali Di Manutenzione	185

Manutenzione Di Routine	186

Manutenzione Preventiva	186

Serraggio Dei Morsetti	186

Scarico Della Condensa	188

Verifica Periodica Tubazioni	189

Tubazioni Flessibili	189

Ingrassaggio	190

Verifica E Ripristino Del Tiro Dei Nastri Trasportatori	193

Pulizia Prese D’aria Del Quadro Elettrico	194

Manutenzione Programmata	196

Manutenzione Correttiva, Manutenzione A Guasto	197

Monitor E Schermi	198

Sostituzioni Di Dispositivi Elettrici	199

Sistemi Di Comando Legati Alla Sicurezza Della Macchina	200

Gestione Arresto Di Emergenza – Rullo Incollatore – Nastri	201

Scheda Di Manutenzione Dei Dispositivi Di Sicurezza	203

Scheda Di Manutenzione	205

Gestione Tecnica Della Macchina	206

Verifica Elettrica Della Macchina	208

Rischio Residuo	209

Pulizia	220

Indicazioni Generali	220

Ispezione Della Macchina Tramite La Pulizia	222

Sistema Di Aria Compressa	222

Meccanismi, Componenti Soggetti A Sfregamento, Parti Rotanti, Ecc.	222

Sistema Elettrico E Sistema Di Controllo	222

Dismissione Della Macchina	223

Direttiva 2012/19/UE – Rifiuti Di Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche (RAEE)	226

Direttiva 2011/65/UE – Restrizione Dell’uso Di Determinate Sostanze Pericolose Nelle Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche (Rohs)	226

Realizzazione E Collaudo	227

Targhe Di Avvertimento	227

Marcatura CE	227

Precauzioni Generali Di Sicurezza	228

Avvertimenti Generali Di Sicurezza	228

Obblighi Del Titolare D’impresa Dove La Macchina È Utilizzata	228

Vibrazioni Generate Dalla Macchina	229

Rumore Aereo Generato Dalla Macchina	229

Strumentazione Impiegata	230

Posizione Punti Esecuzione Dei Rilievi	230

Valutazione Esposizione Campi Elettromagnetici (EMC)	239

Incendio	240

Scheda Di Controllo Interno	245

DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITÀ	246

Attestazione Di Corretta Installazione Ed Avvenuto Collaudo Per L’acquirente	247

Attestazione Di Corretta Installazione Ed Avvenuto Collaudo Per Il Costruttore	248

Mynegai'r ffigurau

Figura 1 Esempio Di Colorazione Per Segnalazione Di Una Zona Pericolosa - Ostacoli	18

Figura 2 Esempio Di Colorazione Per Segnalazione Di Una Zona Con Divieto Di Accesso Ai Non Autorizzati	18

Figura 3 - Pittogrammi Obbligo Uso Dei Dpi	23

Figura 4 - Pittogrammi Specifici Destinazione Uso Dpi	24

Figura 5 - Viste Generali	31

Figura 6 - Prodotti Lavorati	34

Figura 7 – Dettagli	40

Figura 8 – Sensori	42

Figura 9 - Puntatore Laser	43

Figura 10 - Schermi - Ripari Fissi	44

Figura 11 – Ripari Dei Rulli: Finestra Apribile	45

Figura 12 - Microinterruttori Della Finestra	46

Figura 13 - Microinterruttore Del Nastro Trasportatore Di Ingresso	47

Figura 14 - Quadro Elettrico Principale	48

Figura 15 - Interruttore Generale	49

Figura 16 - Descrizione Dei Comandi Principali	52

Figura 17 - Comandi Locali In Zona Nastro Di Assemblaggio Manuale	55

Figura 18 - Pedale Di Comando	56

Figura 19 - Comandi Locali Sull’incollatrice	57

Figura 20 - Pulsanti Di Arresto Di Emergenza	58

Figura 21 - Pannello Di Comando Touch Screen	59

Figura 22 - Pagine Del Touch Screen	84

Figura 23 - Comandi Manuali	87

Figura 24 - Versione Standard	88

Figura 25 - Versione Dac-Comp	92

Figura 26 - Versione Ws-Ir	96

Figura 27 - Versione Rm90	97

Figura 28 - Versione Rm90	99

Figura 29 - Ulteriori Protezioni Nella Versione Rm90	101

Figura 30 - Distanze Pericolose Con Le Barriere In Zona Ralla	102

Figura 31 - Versione Con Filo Distaccatore	104

Figura 32 – Colonna Di Segnalazione	105

Figura 33 - Punti Di Presa E Movimentazione	107

Figura 34 - Movimentazione Tramite Gru	109

Figura 35 – Appoggi Della Macchina	111

Figura 36 - Ruote Sul Nastro Trasportatore Di Ingresso	112

Figura 37 - Fissaggio Del Nastro	113

Figura 38 - Posizionamento Della Macchina	118

Figura 39 - Compiti E Posizioni Assunte Dagli Operatori	119

Figura 40 - Modifica Della Connessione Alla Linea Di Alimentazione Elettrica	122

Figura 41 - Connessione Pneumatica	123

Figura 42 - Disconnessione E Scarico Dei Circuiti	124

Figura 43 - Scarico Condensa	125

Figura 44 - Apertura – Chiusura Delle Ali	135

Figura 45 - Verifica E Ripristino Del Tiro Dei Nastri Trasportatori	193

Figura 46 - Pulizia Prese D’aria Del Quadro Elettrico	194

Figura 47 - Targa Con Marcatura Ce	227

Figura 48 - Punti Di Misura Del Rumore	231

Mynegai'r tablau

Tabella 1 - Addetti Destinatari Del Manuale D’uso E Manutenzione	12

Tabella 2 - Significato Dei Colori Di Sicurezza	17

Tabella 3 - Significato Dei Colori Di Contrasto	17

Tabella 4 - Significato Delle Forme Geometriche	18

Tabella 5 - Pittogrammi Specifici	19

Tabella 6 - Unità Di Misura	20

Tabella 7 - Formazione, Informazione Ed Addestramento Effettuati	22

Tabella 8 - Scheda Di Registrazione Della Consegna Del Dpi	25

Tabella 9 - Dimensioni E Massa Della Macchina	106

Tabella 10 - Caratteristiche Elettriche Macchina	120

Tabella 11 - Caratteristiche Energia Pneumatica	123

Tabella 12 Dispositivi Di Sicurezza Impiegati Nel Circuito Arresto Emergenza – Rullo Incollatore - Nastri	201

Tabella 13 Scheda Manutenzioni Programmate Dispositivi Di Sicurezza Impiegati Nel Circuito Arresto Emergenza – Rullo Incollatore - Nastri	202

Tabella 14 Scheda Manutenzione Dispositivi Di Sicurezza	203

Tabella 15 - Rischio Residuo	218

Tabella 16 - Cartellonistica Generale	219

Tabella 17 – Valutazione Emissione Sonora	237

Atodiadau i'r llawlyfr

Llawlyfr Rhaglennu Meddalwedd

Diagramau Trydanol

Diagramau Pneumatig

Mae'r symbol yn 			nodi presenoldeb rhan i'w llenwi.

# Data Cyffredinol

| Gwneuthurwr: | APER S.r.l. |
| --- | --- |
|  | Via XXV Aprile, 36 |
|  | 40012 Loc. Bargellino – Calderara di Reno (BO) ITALIA |
|  | Ffôn +39 051.832852 Ffacs +39 051.321368 |
|  | e-mail: info@apersrl.com |
|  | www.apersrl.com |

| Enw Masnachol | LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSAU |
| --- | --- |
| Model | AX-R+ NTS AX-PRL |
| Fersiwn | SAFON DAC-COMP WS-IR RM90 Gyda llinyn datod |
| Rhif Cofrestru |  |
| Blwyddyn Llunio |  |
| Clïent |  |

| Trwsiwr |  |
| --- | --- |

Dogfennaeth a baratowyd gan PER. IND. CIAVAGLIA Sergio

Global Service Italia Srl - 63839 Servigliano (FM) ITALIA

EIDDO CEIDW - ATGYNHYRCHU WEDI EI WAHARDD

Hawlfraint llythrennol a holl hawliau a gedwir gan Global Service Italia Srl (Servigliano) - ni ellir atgenhedlu'r strwythur a chynnwys yr llawlyfr hwn, hyd yn oed yn rhannol, heb ganiatâd penodol Global Service Italia Srl (Servigliano).

www.globalserviceitalia.it sergio@globalserviceitalia.191.it

# Fersiwn y llawlyfr defnyddio a chynnal

Y fersiwn bresennol o'r llawlyfr yw Fersiwn 1.0 o Ebrill 2021 (Cyfarwyddiadau Gwreiddiol), a luniwyd yn unol â:

Cyfarwyddeb Peiriannau 2006/42/CE - Atodiad I (Gofynion diogelwch hanfodol ac amddiffyniad iechyd yn ymwneud â dylunio a chynhyrchu peiriannau) - 1.7.4. Cyfarwyddiadau;

EN 82079-1:2012 Paratoi Cyfarwyddiadau Defnyddio – Strwythur, cynnwys a chyflwyniad. Rhan 1: Egwyddorion cyffredinol a gofynion manwl;

UNI 10893:2000 Dogfennaeth dechnegol cynhyrch - Cyfarwyddiadau defnyddio - Rhaniad a threfn cyflwyno'r cynnwys.

# Iaith swyddogol paratoi'r llawlyfr defnyddio a chynnal

Yr iaith swyddogol ar gyfer paratoi'r Llawlyfr Defnyddio a Chynnal yw'r Eidaleg.

Mae'r llawlyfr gwreiddiol yn dangos ar y clawr cyntaf yr arwyddair "Cyfarwyddiadau Gwreiddiol – Vers. X.Y".

Mewn gwledydd eraill sy'n perthyn i'r UE, mae'r Llawlyfr Defnyddio a Chynnal yn yr iaith Eidaleg yn cael ei gyflawni gan y cyfieithiad i'r iaith; mae'r fersiwn a gyfieithwyd gan y gwneuthurwr yn dangos ar y clawr cyntaf y nodyn canlynol (yn yr iaith) "Cyfieithiad o'r Cyfarwyddiadau Gwreiddiol"

Mae'r gwneuthurwr yn gwrthod pob cyfrifoldeb mewn perthynas â chyfieithiadau a wnaed heb ei awdurdodiad.

# Pwrpas y Llawlyfr Defnydd a Cynhaliaeth

Mae'r llawlyfr defnydd a chynhaliaeth yn rhan annatod o'r peiriant ac fe'i traddodir gyda'r un peth.

Pwrpas y llawlyfr presennol yw cynorthwyo'r gweithwyr a fydd yn gweithio ar y peiriant yn ystod pob cam o'i oes er mwyn cyflawni eu tasgau mewn amodau diogel, ac fe'u nodir yng ngharfan benodol y derbynwyr o'r llawlyfr defnydd a chynhaliaeth.

Yn y mewn, adroddir yr holl wybodaeth angenrheidiol ar gyfer:

- nodi'r cymwysterau y mae'n rhaid i weithwyr y peiriant eu meddu, megis: gosodwyr, gweithredwyr a chynhalwyr;

- caffael gwybodaeth ynglŷn â'r pictoramau ar y peiriant;

- symud y peiriant;

- dadbacio'r peiriant;

- lleoli'r peiriant yn gywir;

- cysylltu'r peiriant â ffynonellau ynni cyflenwad;

- caffael gwybodaeth am ddefnydd diogel cywir y peiriant fel y'i diffinnir gan y gwneuthurwr;

- caffael gwybodaeth am ddefnyddiau nas ragwelir ac nas caniatëir o'r peiriant fel y'u diffinnir gan y gwneuthurwr;

- caffael gwybodaeth ynglŷn â'r manylion technegol penodol o'r peiriant;

- caffael gwybodaeth am weithrediad y peiriant a'i derfynau perthynol;

- caffael gwybodaeth ynglŷn â'r angen i ddefnyddio Dyfeisiau Diogelu Personol;

- caffael y dulliau o gyflawni'n ddiogel camau cynhaliaeth ataliol y peiriant;

- caffael y dulliau o gyflawni'n ddiogel camau glanhau'r peiriant;

- caffael y dulliau o reoli'r gwastraff a gynhyrchir o bosibl gan y peiriant;

- caffael y dulliau o gael gwared ar y peiriant yn ddiogel;

# Gweithwyr a dderbyn yr llawlyfr defnydd a chynnal

Mae'r rheini sy'n derbyn yr llawlyfr hwn:

| Symudwyr | Rhaid iddynt fod yn gallu gosod, os yw'n angenrheidiol, y cynnyrch mewn pecyn arbennig, a gwirio'r safle cywir mewn perthynas â'r pecyn, gan ei gau'n ddigonol. Rhaid iddynt ddadbechu, os yw'n angenrheidiol, mewn ufudd-dod i'r cyfarwyddiadau a nodir yn y llawlyfr defnydd a chynnal a/neu ar y pecyn. Cyflawnir yr gweithredoedd uchod gyda chymorth posibl dyfeisiau codi mewn amodau diogelwch ar gyfer pobl, ar gyfer y cynnyrch ac ar gyfer yr amgylchedd. |
| --- | --- |
| Cludo | Rhaid iddynt fod yn gallu rhoi'r cynnyrch, os yw'n angenrheidiol wedi'i bechu ar gerbyd cludiant, os yw'n angenrheidiol gyda chymorth dyfeisiau codi a chynnwysiad, ei stiwio a'i leoli'n addas, cludo'r cynnyrch i'r pen cyrchfan a'i ollwng oddi ar y cerbyd cludiant, gan gyflawni'r gweithredoedd uchod mewn trefn wrthdro a chyflawni'r holl weithredoedd hyn mewn amodau diogelwch ar gyfer pobl, ar gyfer y cynnyrch ac ar gyfer yr amgylchedd. |
| Gosodwyr | Rhaid iddynt osod, trwy ddirprwyaeth benodol neu anuniongyrchol o'r prynwr ac gyda chydweithrediad y gwerthwr, y cynnyrch mewn amodau gweithredu diogel ar gyfer pobl, ar gyfer y cynnyrch ei hun ac ar gyfer yr amgylchedd, gan ddarparu gwybodaeth sylfaenol i'r defnyddiwr/deiliad am ddefnydd a chynnal mewn amodau diogelwch. |
| Cynnal a chadwraethwyr | Rhaid iddynt gyflawni'r gweithredoedd rheolaeth, dilysu, adregu ac o bosibl, trwsiadau bach arferol, yn ôl y cynllun cynnal a chadw a ragwelwyd gan y cynhyrchydd ac mewn amodau diogelwch ar gyfer pobl, ar gyfer y cynnyrch ac ar gyfer yr amgylchedd. |
| Trwsiwr | Rhaid iddynt wneud diagnosis o ddiffygion ac ymddygiad abnormal y cynnyrch, o bosibl gan wneud defnydd o'r gwybodaeth a ddarparwyd gan y defnyddiwr, datrys yr anfantais, gan gyflawni'r trwsiadau, amnewidiadu ac adregu angenrheidiol a fyddai'n dychwelyd i'r cynnyrch y gallu i weithredu'n gywir ac mewn amodau diogelwch ar gyfer pobl, ar gyfer y cynnyrch ei hun ac ar gyfer yr amgylchedd. |
| Dymchwelwyr | Rhaid iddynt fod yn gallu cydnabod pryd y mae dymchwel y cynnyrch yn gyfleus a'i ddatgysylltu i'r rhannau sy'n ei ffurfio, o bosibl trwy ddethol y deunyddiau cysylltiedig, gan dileu'r rhannau na ellir eu hailefnyddio mewn ffordd ddiogel a chwir o safbwynt amgylcheddol ac anelu'r lleill tuag at ailgylchu. |
| Defnyddwyr/deiliad | Rhaid iddynt fod yn gallu gweithredu'r peiriant mewn amodau diogelwch at ddiben ei weithrediad, diogelwch gweithredol y bobl a gyflogir mewn ufudd-dod i'r amgylchedd lle mae'r peiriant yn gweithredu. Yn ogystal, rhaid iddynt fod yn gallu dehongli diagnosteg elfennol o ddiffygion ac amodau gweithredu abnormal a chyflawni gweithredoedd syml o adregu, dilysu a chynnal a chadw. |

Tabl 1 - Gweithwyr a dderbyn yr llawlyfr defnydd a chynnal

# Cadwraeth y llawlyfr defnyddio a chynnal a chadw

Rhaid cadw'r llawlyfr ar gyfer ymgynghoriad yn y dyfodol, mewn lle diogel, yn hygyrch i bob person sydd angen ymgynghori ag ef.

Rhaid i'r llawlyfr bob amser fynd gyda'r peiriant, naill ai mewn achos ailwerthu neu mewn achos rhent / diwedd rhent.

# Cais am gopi o'r llawlyfr defnyddio a chynnal

Mewn achos o golli neu ddrwg i'r Llawlyfr, argymhellir i'r defnyddiwr ofyn yn brydlon am gopi newydd gan y gwneuthurwr, gan nodi cod y llawlyfr a nodir ar y clawr a'r cyfeiriadau penodol a roddir yn y paragraff Gwybodaeth Gyffredinol.

# Ymgynghori a dosbarthu'r llawlyfr

Cyn:

- Symud y peiriant;

- Defnyddio'r peiriant;

- Cynnal gweithredoedd addasu;

- Cynnal gweithredoedd cynnal a chadw;

- Cynnal gweithredoedd glanhau;

Mae pennaeth yr adran lle mae'r peiriant wedi'i osod yn orfodol i egluro'r llawlyfr defnyddio hwn i'r staff sydd wedi'i neilltuo i gyflawni'r tasgau angenrheidiol ar gyfer gweithredu'r peiriant yn gywir.

Rhaid i gopi o'r llawlyfr hwn:

Cael ei roi ar fwrdd y peiriant ar gael i'r staff sydd wedi'i neilltuo i'w weithredu.

Cael ei ddosbarthu i bennaeth yr adran cynnal a chadw.

Ni ddylid defnyddio'r peiriant gan unrhyw un na all ddarllen, deall a dysgu'r cyfarwyddiadau yn y Llawlyfr hwn, ac mewn unrhyw achos, ni ddylai'r peiriant gael ei ddefnyddio gan staff heb gymhwyster priodol.

Ni all cyfarwyddiadau'r llawlyfr ddisodli hyfforddiant staff mewn unrhyw fodd, yn enwedig pan fydd yn ymwneud â gweithredoedd hynod sensitif.

Mae darllen llawlyfr defnyddio'r peiriant a deall yr hyn sydd ynddo yn caniatáu adnabod sefyllfa'u peryglus posibl a allai achosi anafiadau i chi chi hun ac i eraill.

Mae'r Cwmni "APER S.R.L.", fel y cwmni a roddodd y peiriant yn ei ddefnydd

"LLINELL GLUDIO, CYNULLIAD A GWASGU - AX-R+ NTS AX-PRL", yn gwrthod pob cyfrifoldeb am niwed y gellir ei briodoli i ddefnydd amhriodol, esgeulustod a methiant i gydymffurfio â'r mesurau diogelwch a ddisgrifir yn y llawlyfr hwn.

Dynodir hefyd bob cyfrifoldeb ynghylch niwed a ddigwyddodd yn ystod cludiant, dadbacio a symud.

Pan fydd y peiriant wedi'i osod yn y cwmni, rhaid i'r Cyflogwr wneud gwerthusiad risg sy'n ymwneud â defnyddio'r peiriant, mewn perthynas â'i strwythur cynhyrchiol a'r camau cysylltiedig: defnydd, cynnal a chadw, glanhau, ayb.

Rhaid i'r asesiad hwn gael ei wneud mewn cytundeb â'r hyn a ddarparwyd gan y Testun Unedig ar Ddiogelwch yn y Gwaith D.Lgs 81/2008 a'i newidiadau ac ychwanegiadau dilynol. Ar gyfer defnyddiau mewn gwledydd eraill, cyfeiriwch at y deddfwriaethau presennol.

# Gwybodaeth yn ymwneud â'r warant

Rydym yn atgoffa Pennaeth yr adran o'r cwmni lle y caiff y peiriant "LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSEDD - AX-R+ NTS AX-PRL" ei osod, bod yn rhaid, cyn ei ddefnyddio, rhybuddio pawb a fydd yn gyfrifol am ei weithredu ynglŷn â'r amodau defnyddio a'r gwrthzaniadau defnyddio cysylltiedig; gwybodaeth sydd wedi'i nodi yn y llawlyfr hwn ac y mae'n bosibl cael yr uchafswm perfformiad o'r peiriant trwyddi.

Hyd y warant

Pennir hyd y warant a gytunwyd rhwng y partïau mewn misoedd

Y Gwerthwr 						Yr Prynwr

Lleoliad Data

Nodyn

Mewn achos na fyddwch yn llenwi hyd y warant, mae'r hyn a ddarparu gan y Codex Sifil ex Art. 1495 yn berthnasol.

Mewn Gwledydd Eraill, cyfeiriwch at y deddfwriaethau perthnasol sydd mewn grym.

## Telerau'r warant

Nid yw holl rannau trydanol, electronig a mecanyddol traul yn cael eu cwmpasu gan y warant.

Ar gyfer rhannau mecanyddol, mae'r warant yn ymwneud yn unig â'r darnau sbâr ac nid â llafur na'r daith gysylltiedig ar gyfer montiad.

Rhaid i unrhyw rannau diffygiol i'w trwsio gyrraedd atom yn Franco ar y Doc ac fe'u hatgyweirir a'u hanfonir yn ôl atom ar y Doc a neilltuwyd.

Yn y llawlyfr, mae dau daflen yn ymwneud â'r OSOD CYWIR A PHRAWF WEDI'I GWBLHAU yn cael eu hatodi.

Rhaid llenwi'r ddwy daflen hyn a'u llofnodi ar ôl i'r osodiad a'r prawf gael eu cwblhau.

Rhaid i'r taflen gyntaf aros yn rhan annatod o'r llawlyfr hwn.

Rhaid anfon yr ail daflen at y Cwmni a wnaeth y peiriant.

Nodi ar y daflen cynnal a chadw ddyddiad y peiriant yn cychwyn i weithredu

RHYBUDD

Mae methu â llenwi'r taflenni neu fethu â danfon at y gwneuthurwr yn diddymu'r warant.

Nid yw'r cyfarwyddiadau, y lluniau a'r dogfennaeth sydd yn y llawlyfr hwn yn gallu cael eu hatgynhyrchu mewn unrhyw fodd, naill ai'n gyfan gwbl nac yn rhannol, oherwydd eu bod yn dechnegol gyfrinachol ac yn eiddo llym i'r cwmni a osododd y peiriant.

## Archebu sbâr-rannau

Rhaid i unrhyw archeb ar gyfer rhannau sbâr fod yn cael ei chynnwys gan y cyfeiriadau canlynol; mae'r rhai sydd wedi'u marcio ag asterig * wedi'u nodi yn y llawlyfr hwn.

- Enw'r peiriant

- Rhif Cofrestru

- Blwyddyn Gweithgynhyrchu

- Manylion

# Lliwiau a signalau diogelwch

Diffinniwyd y lliwiau a'r signalau diogelwch a ddefnyddir o fewn y llawlyfr presennol yn unol â'r hyn a bennir gan y safon UNI 7543-1: RHAGFYR 2004

Lliwiau a signalau diogelwch Rhan 1: Gofynion cyffredinol

Fe'u nodir, er mwyn gwella'r dealltwriaeth o'r hyn sydd wedi'i gynnwys o fewn y llawlyfr presennol, y dangosiadau ynghylch yr hyn a bennir gan y safon.

## Lliw diogelwch

Lliw â nodweddion a ddiffinnir, y mae ystyr diogelwch penodol wedi'i neilltuo iddo.

| Lliw diogelwch | Lliw cyferbyniad | Enghreifftiau o gymhwyso |
| --- | --- | --- |
| Coch | Arresto Gwaharddiad | Polyn Arresto Ddyfais atal argyfwng |
|  | Lleoliad offer gwrth-dân | Lleoliad diffoddwr tân |
| Melyn (wedi'i ddisodli gan oren yn y llawlyfr er rheswm darllenyddedd) | Rhybudd Rhybudd neu berygl | Signalau rhybudd (peryglon tân, ffrwydrad, ymbelydredd, gwenwyndra, ayyb.) |
| Gwyrdd | Sefyllfaoedd diogelwch Offer achub Cymorth cyntaf | Signalau llwybr a allanfeydd diogelwch Cawodydd brys Mannau cymorth cyntaf ac achub |
| Glas | Gorchymyn neu ofyniad Gwybodaeth | Signal gorchymyn i wisgo PPE Cyfarwyddiadau technegol diogelwch |

Tabl 2 - Ystyr lliwiau diogelwch

## Lliw cyferbyniad

Lliw â nodweddion penodol, â'r pwrpas o amlygu lliw arall.

| Ystyr | Lliw diogelwch | Lliw cyferbyniad | Lliw yr arwydd graff, symbol neu bictogram |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwaharddiad | Coch | Gwyn | Du |
| Lleoliad offer gwrth-dân | Coch | Gwyn | Gwyn |
| Rhybudd neu berygl | Melyn (disodlwyd gan oren yn y llawlyfr am resymau darllenoldeb) | Du | Du |
| Achub neu Gymorth | Gwyrdd | Gwyn | Gwyn |
| Rhwymedigaeth neu Reoliad Gwybodaeth | Glas | Gwyn | Gwyn |

Tabl 3 - Ystyr Lliwiau Cyferbyniol

## Siapiau Geometrig a Hystyr Cyffredinol

| Siâp Geometrig | Ystyr |
| --- | --- |
|  | Gwahardd – Rhwymedigaeth neu Reoliad |
|  | Rhybudd neu Perygl |
|  | Achub neu Gymorth Gwybodaeth Lleoliad offer gwrth-dân Arwydd Atodol |

Tabl 4 - Ystyr Siapiau Geometrig

## Egwyddorion ar gyfer Gwireddu Lliwiau

Yn gyffredinol, cyflawnir lliwiau ar lawr, waliau, strwythurau, peiriannau a gwrthrychau:

- trwy stribedi sy'n dynodi parth penodol;

- trwy liwiau parth neu rannau cyfyngedig, cyn belled â bod ganddynt fel amlinell ffigurau geometrig gwahanol i rai'r arwyddion diogelwch;

- trwy liwio, rhannol neu gyfan, o strwythurau, peiriannau a gwrthrychau;

- trwy sgrialdrwyiau lle mae bandiau'r lliw diogelwch yn eileddu â bandiau'r lliw diogelwch â bandiau'r lliw cyferbyniol cyfatebol.

Enghreifftiau o ddefnyddio lliwiau diogelwch a lliwiau cyferbyniol

Gellir defnyddio'r cyfuniad, a nodir yn ffigur 1, o'r lliw diogelwch melyn a'r lliw cyferbyniol du i rybuddio am bwyntiau peryglus, megis:

- lleoedd sy'n cyflwyno risg o wrthdrawiadau, codwm, baglu person neu gwympo gwrthrychau crogi;

- grisiau, tyllau yn y llawr, rhwystrau, colofnau, ac ati.

Ffigur 1 Enghraifft o liwio ar gyfer rhybuddio am ardal beryglus - rhwystrau

Ffigur 2 Enghraifft o liwio ar gyfer rhybuddio am ardal â gwaharddiad mynediad i'r rhai heb awdurdod

# Pictogramau sylfaenol a ddefnyddir

Mae'r pictogramau a ddefnyddir yn y llawlyfr yn rai sydd wedi'u hadnabod yn rhyngwladol ac sydd â'r symbolau isod fel eu sylfaen

| Perygl | Gwaharddiad | Rhwymedigaeth |
| --- | --- | --- |

Pictogramau penodol

|  | Cyn cynnal unrhyw weithred, darllenwch y llawlyfr defnydd a chynnal |
| --- | --- |
|  | Peidiwch ag osod yr aelodau isaf |
|  | Peidiwch ag osod yr aelodau uchaf |
| Gweithredwr | Person sy'n gyfrifol am osod, gweithredu, addasu, cynnal yn rheolaidd a glanhau'r peiriant |
| Technegydd cymwysedig | Person arbenigol, a hyfforddwyd yn benodol ac a awdurdodwyd i gynnal ymyriadau ar gyfer tiwnio a chychwyn y peiriant yn ogystal â gweithrediadau cynnal anghyffredin neu atgyweiriadau sy'n gofyn am wybodaeth benodol o'r peiriant, ei weithrediad, diogelwch a dulliau ymyrraeth |
| Ardal beryglus | Unrhyw ardal o fewn ac/neu yn agos at beiriant lle mae presenoldeb person agored yn peri risg i ddiogelwch ac iechyd y person hwnnw |
| Person agored | Unrhyw berson sydd yn gyfan gwbl neu'n rhannol mewn ardal beryglus |
| Cynnal rheolaidd | Cyfres o fesurau ataliol neu natur arall a gymhwysir i'r peiriant gan y gweithredwr ar y gweithfeydd fel eu bod yn cyflawni holl eu swyddogaethau ar hyd oes weithredu llawn |
| Cynnal arbenigol | Cyfres o ymyriadau a gyflawnir gan dechnegwyr cymwysedig |

Tabl 5 - Pictogramau penodol

# Unedau mesur a ddefnyddir yn y llawlyfr

Yr unedau mesur a ddefnyddir yw'r rhai a ddiffiniwyd gan "Système Rhyngwladol o Unedau Mesur" (SI).

| Maint ffisegol | Symbol y maint ffisegol | Enw yr uned SI | Symbol yr uned SI |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensiwn trydanol | V | folt | V |
| Dwysedd cerrynt trydanol | I, i | amper | A |
| Amledd | F | hertz | Hz |
| Pŵer | P | watt | W |
| Gwrthiant trydanol | R | Ohm | Ώ |
| Cynhwysedd trydanol | C | farad | F |
| Dwysedd fflwcs magnetig | B | tesla | T |
| Dwyster maes trydan | E |  | V/m |
| Dwyster maes magnetig | H |  | A/m |
| Dwyster golau | Iv | candela | cd |
| Hyd | l | metr | m |
| Màs | m | cilogram | kg |
| Tymheredd | T | gradd Celsius | °C |
| Cyfwng amser | t | eiliad | s |
| Cyflymder | v | metr yr eiliad | m/s |
| Cyflymiad | a |  | m/s2 |
| Grym | F | newton | N |
| Ynni, gwaith, gwres | E, Q | joule | J |
| Gwres | Q | calori | cal |
| Gwres | Q | 1 cal = 4,187 J |  |
| Swm o sylwedd | n | mol | mol |
| Dwyster golau | Iv | candela | cd |
| Goleuo |  | lux | lx |
| Lefel pwysau sain | dB | decibel |  |
| Pwysau | p | pascal | Pa |
| Pwysau | bar | 1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1 000 hPa = 105 Pa |  |

Tabl 6 - Unedau mesur

# Hyfforddiant, Gwybodaeth ac Hymarfer

Diffiniadau

Gwybodaeth

Cyfanswm y gweithgareddau a anelwyd at ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer nodi, lleihau a rheoli risgiau yn yr amgylchedd gwaith.

Hyfforddiant

Proses addysgol trwy'r hyn y trosglwyddir i weithwyr a phynciau eraill y system atal a diogelu cwmni wybodaeth a gweithdrefnau defnyddiol i sicrhau caffael cymhwysterau ar gyfer cyflawni'r tasgau priodol yn ddiogel yn y cwmni ac ar gyfer nodi, lleihau a rheoli risgiau.

Hymarfer

Cyfanswm y gweithgareddau a anelwyd at ddysgu i weithwyr ddefnyddio offer, peiriannau, gosodiadau, sylweddau, dyfeisiau yn gywir, gan gynnwys dulliau diogelu unigol, a gweithdrefnau gwaith.

Atgoffwn i Gyfarwyddwr yr adran yn y cwmni lle y caiff y peiriant "LLINELL GLUDIOG, CYNULLIAD A PHWYSAU - AX-R+ NTS AX-PRL" dan sylw ei osod, bod yn rhaid, cyn ei ddefnyddio, hysbysu pawb a fydd yn gweithredu'r peiriant ynghylch amodau defnyddio a'r gwrthddangosiadau perthnasol, dylai'r weithred hon anelu at gynnal gweithred hyfforddiant a hymarfer fanwl er mwyn sicrhau, gan y gweithwyr, defnydd o'r peiriant mewn amodau diogelwch uchaf. Yn ystod yr hymarfer, argymhellir cynnal gwiriadau i wirio lefel yr hyfforddiant.

Adroddir ar y wybodaeth sy'n ymwneud â defnyddio'r peiriant a'r risgiau cysylltiedig o fewn y llawlyfr hwn.

Rhaid i'r cyflogwr sicrhau bod y gweithiwr a benodwyd i'r peiriant wedi'i hyfforddi cyn ei awdurdodi i'w ddefnyddio. Mae'r wybodaeth a roddir o fewn y llawlyfr hwn hefyd yn caniatáu sicrhau perfformiad uchaf o'r peiriant.

Rhaid i'r cyfrifoldeb ar gyfer yr adran, cyn defnyddio'r peiriant, gynnal neu wneud i gynnal y gweithredoedd gwybodaeth, hyfforddiant a hymarfer. Darperir ar gyfer y camau hyn yn benodol gan y D.Lgs 81/2008.

Rhaid i'r weithred hymarfer ddod i ben gyda cham penodol o wirio lefel yr hymarfer a sicrhawyd gan y gweithiwr a benodwyd i'r peiriant.

Argymhellir gwirio'r lefel hymarfer yn rheolaidd ar ddefnyddio'r peiriant gan y gweithwyr.

Rhaid nodi'r gweithredoedd hyfforddiant, gwybodaeth a hymarfer o fewn y tabl atodedig.

| Pwnc | Hyfforddwr | Gweithiwr Penodedig | Dyddiad |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Enw Cyfenw Llofnod |  |
|  |  | Enw Cyfenw Llofnod |  |
|  |  | Enw Cyfenw Llofnod |  |
|  |  | Enw Cyfenw Llofnod |  |
|  |  | Enw Cyfenw Llofnod |  |
|  |  | Enw Cyfenw Llofnod |  |
|  |  | Enw Cyfenw Llofnod |  |
|  |  | Enw Cyfenw Llofnod |  |
|  |  | Enw Cyfenw Llofnod |  |

Ar gyfer gwybodaeth:

CYFLOGWR

Enw Cyfenw

Llofnod

RLS

Enw Cyfenw

Llofnod

RSPP

Enw Cyfenw

Llofnod

Tabl 7 - Hyfforddiant, gwybodaeth ac addysg a gyflawnwyd

# Dyfeisiau Diogelu Personol (DDP)

Yn ôl RHEOLIAD (UE) 2016/425 Y SENEDD EWROPEAIDD A'R CYNGOR ar 9 Mawrth 2016 ar ddyfeisiau diogelu personol a ddiddymodd Cyfarwyddeb 89/686/CEE, ystyr "dyfeisiau diogelu personol" (DDP) yw:

- dyfeisiau a gynlluniwyd ac a wneuthurwyd i'w gwisgo neu i'w dal gan berson i'w ddiogelu rhag un neu fwy o bergylon i'w iechyd neu'i ddiogelwch;

- cydrannau y gellir eu cyfnewid o'r dyfeisiau a grybwyllwyd yn lythyr a), sy'n hanfodol i'w swyddogaeth ddiogelu;

- systemau cysylltu ar gyfer dyfeisiau a grybwyllwyd yn lythyr a) nad ydynt yn cael eu dal na'u gwisgo gan berson, a gynlluniwyd i gysylltu dyfeisiau o'r fath i ddyfais allanol neu i bwynt angor diogel, nad ydynt wedi'u cynllunio i gael eu cysylltu yn barhaol ac nad oes arnynt angen eu gosod cyn eu defnyddio;

Daw Rheoliad DDP i rym ar 20 Ebrill 2016 ac yn berthnasol o 21 Ebrill 2018; hyd at 21 Ebrill 2019 gellir rhoi ar y farchnad DDP yn unol â'r hyn a ddarperir yn Nghyfarwyddeb 96/686/CEE.

## Dewis y DDP

O fewn y llawlyfr nodir y DDP a ddylid eu gwisgo neu eu dal gan y gweithiwr.

Amlygu y gwneir yr rhwymedigaeth i ddefnyddio DDP trwy'r pictogramau penodol a adroddir isod rhai enghreifftiau.

Gwisgo 		Gwisgo 		Gwisgo 		Gwisgo 	Gwisgo

Addas Addas 		Addas Addas 		Addas

Menig 		Esgidiau 	Diogel Clustiau 		Sbectol Mwgwd

Ffigur 3 - Pictogramau gorfodaeth defnyddio DDP

- Rhaid i'r cyflogwr sicrhau ei fod yn nodi'r DDP cywir yn ôl y perygl penodol.

Mae'r enghraifft a roddir yn ymwneud â dewis menig, yn unol â'r hyn a ddarperir yn atodiad C y Safon EN 420:2010 – Menig Diogelu Gofynion Cyffredinol a Dulliau Prawf:

Effaith Oerfel 	Toriad Poethder Ymbelydredd 	Ïonaidd

Ffigur 4 - Pictogramau penodol nod defnyddio DDP

- Argymhellir gwirio bob amser fod y dosbarth diogelu cywir o DDP wedi'i ddewis.

## Dyletswyddau'r Cyflogwr

Atgoffa'r ystyrir bod rhaid i'r cyflogwr yn yr Eidal fodd bynnag roi ar waith yr hyn a ddarperir gan y Testun Unedig ar Ddiogelwch yn y Gwaith D Lgs 81/2008.

Yn y gwledydd Ewropeaidd eraill rhaid i'r cyflogwr gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth sy'n weithredol yn y wlad lle mae ei fusnes yn gweithredu.

## Nodyn Gwybodaeth y DDP

- Argymhellir craffu ar y Nodyn Gwybodaeth sy'n cyd-fynd â'r DDP.

O fewn y Nodyn Gwybodaeth rhaid bod yn cynnwys arweiniad ynglŷn â Hyd a thermau dyddiad gorfod storio'r DDP.

Ynglŷn â dehongli'r hyd adroddir y rhan benodol o'r safon UNI 10913: Ebrill 2001 - Dyfeisiau Diogelu Personol Canllawiau ar gyfer paratoi'r nodyn gwybodaeth.

Hyd (gorfodol)

Rhaid nodi'r hyd posibl o ddefnyddio (er enghraifft, y nifer uchaf o gylchoedd golchi,

ar ôl hynny tybir bod yr Offer Diogelu Personol yn colli ei nodweddion).

Nodyn Os na fyddai'r arwyddocâd hwn yn cael ei gynnwys yn yr hysbysiad gwybodaeth, ystyrir nad yw'r Offer Diogelu Personol yn destun cyfyngiadau hyd ac eithrio tramgwyddau arferol a bennir gan amodau defnyddio.

3.17 Dyddiad dod i ben storio (gorfodol)

Os yw'r Offer Diogelu Personol yn destun henaint, rhaid nodi'r dyddiad dod i ben storio (o leiaf mis a blwyddyn).

## Traddodiad yr Offer Diogelu Personol

Argymhellir cofrestru'r Offer Diogelu Personol a draddodwyd.

Cyflwynir y ddalen cofrestru er enghraifft.

|  | TRADDODIAD OFFER DIOGELU PERSONOL |  | Rhif 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gweithiwr |  | Cymhwyster | Swyddogaeth |
| Disgrifiad Offer Diogelu Personol |  | Dyddiad traddodiad | Llofnod ar gyfer derbyneb |

Tabl 8 - Ddalen cofrestru traddodiad yr Offer Diogelu Personol

# Cyfarwyddiadau a Gymhwysir

Mae'r peiriant presennol wedi'i ddylunio, ei wneud a'i brofi yn unol â'r hyn a ragwelir gan y Cyfarwyddiadau cymwysadwy, megis: Cyfarwyddyd 2006/42/CE(1) (Cyfarwyddyd Peiriannau), Cyfarwyddyd 2014/35/UE (Cyfarwyddyd Foltedd Isel), Cyfarwyddyd 2014/30/UE (Cyfarwyddyd Cydweddoldeb Electromagnetig) a'u diweddariadau dilynol cymwysadwy.

Mae'r peiriant presennol yn cydymffurfio â'r nodau diogelwch a bennir yn Atodlen I gan Gyfarwyddyd 2006/42/CE (Cyfarwyddyd Peiriannau), fel y rhagwelir gan RES 1.5.1 sy'n ymwneud ag Ynni Trydanol.

RES 1.5.1: "Os yw'r peiriant yn cael ei bweru ag ynni trydanol, rhaid iddo gael ei ddylunio, ei adeiladu a'i gyfarwyddo mewn ffordd i atal neu i ganiatáu atal pob perygl oherwydd ynni trydanol.

Mae'r nodau diogelwch a bennir gan gyfarwyddyd 73/23/CEE yn berthnasol i beiriannau. Fodd bynnag, mae'r rhwymedigaethau yn ymwneud â'r gwerthusiad o gydymffurfiaeth a rhoi ar y farchnad a/neu roi i wasanaeth peiriannau mewn perthynas â pherygl oherwydd ynni trydanol yn cael eu rheoli yn unig gan y cyfarwyddyd presennol."

Yn unol â'r hyn a ragwelir gan y RES uchod-enwedig Cyfarwyddyd 2014/35/UE, a ddiddymodd Gyfarwyddyd 2006/95/CE a oedd wedi diddymu Cyfarwyddyd 73/23/CEE, mae'n bosibl na fyddai Cyfarwyddyd 2014/35/UE yn cael ei chyfeirio at yn y datganiad cydymffurfiaeth sydd yn y llawlyfr.

# Adnabod sampl y peiriant

Nid yw'r peiriant yn sampl unigryw

Mae'r peiriant yn sampl unigryw

Mewn achos peiriant sampl unigryw, ni allai'r math fod wedi'i ddiffinio, ac yn yr achos hwn yn y dogfennau sydd i'w gweld yn y llawlyfr hwn ar gyfer defnydd a chadwraeth, gadewir y cofnod yn ymwneud â'r math yn wag.

Mewn achos gwerthu, hyd yn oed yn ddiweddarach, y peiriant (gosodiad) y tu allan i'r Eidal, cyfeiriwch at yr deddfwriaethau, rheoliadau a chanllawiau penodol sydd ar waith.

## Safonau Cytgordedig

Mae'r safonau cytgordedig yn offer hanfodol ar gyfer cymhwyso'r gyfarwyddeb peiriannau. Pan gyhoeddir cyfeirnodau'r safonau cytgordedig yn Rhybudd Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, mae cymhwyso eu manylebau yn rhoi tybiaeth o gydymffurfiaeth â'r gofynion diogelwch hanfodol a diogelu iechyd a reoleiddir gan y safonau hynny.

Mae Erthygl 7 paragraff 2 o'r Gyfarwyddeb Peiriannau yn nodi:

Mae peiriannau a adeiladwyd yn unol â safon cytgordedig, y cyhoeddwyd ei chyfeiriad yn Rhybudd Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, yn cael eu tybio'n cydymffurfio â'r gofynion diogelwch hanfodol a diogelu iechyd a gwmpesir gan y safon cytgordedig honno.

Yn ystod y dylunio, y gwneuthuriad a phrawf y peiriant, cymhwysodd y gwneuthurwr yr hyn a ddarparwyd gan y safonau cytgordedig a restrir yn y Datganiad Cydymffurfiaeth sydd ynghlwm wrth y llawlyfr:

EN ISO 12100:2010 Diogelwch Peiriannau - Egwyddorion Dylunio Cyffredinol - Gwerthusiad Risg a Lleihau Risg

EN ISO 13849-1:2015 Diogelwch Peiriannau - Rhannau Systemau Rheoli Cysylltiedig â Diogelwch - Rhan 1: Egwyddorion Cyffredinol ar gyfer Dylunio

EN ISO 13850:2015 Diogelwch Peiriannau - Swyddogaeth Stopio Argyfwng - Egwyddorion Dylunio

EN ISO 13857:2008 Diogelwch Peiriannau - Pellteroedd Diogelwch i Atal Cyrraedd Parthau Peryglus gyda'r Aelodau Uchaf ac Isaf

EN 60204-1:2006/AC:2010 Diogelwch Peiriannau - Offer Trydan Peiriannau - Rhan 1: Rheolau Cyffredinol

EN ISO 4414:2010 Pneumatig - Rheolau Cyffredinol a Gofynion Diogelwch ar gyfer Systemau a'u Cydrannau

# Defnydd Bwriadol

Yr "LLINELL GLUDIO, CYNULLIAD A PHWYSAU", a elwir yn y peiriant o hyn ymlaen, yw ei diben i'w defnyddio yn ngyswllt â chynhyrchu matrasau a thebyg. Mae'r peiriant hwn yn caniatáu dosbarthu'r glud ar haenau sy'n ffurfio'r matrasau, gorgyffwrdd yr haenau hynny drwy weithredoedd llaw ac yna pwysau'r haenau i'w paru'n barhaol.

# Personél sy'n gyfrifol am weithredu'r peiriant

Ar gyfer ei weithrediad, mae angen i'r peiriant gael un neu fwy o weithredwyr i lwytho'r haenau, i orgyffwrdd yr haenau, i dynnu'r haenau wedi'u paru os oes angen, i roi gorchmynion, i raglennu, i lanhau a chadw. Yn ogystal, mae'r gweithredwyr yn llwytho'r cynwysyddion glud yn rheolaidd.

# Rhoi mewn Gweithrediad

Rhaid i holl weithrediadau angenrheidiol ar gyfer rhoi'r peiriant mewn gweithrediad gael eu cyflawni gan dechnegwyr cymwysedig awdurdodedig

gan y gwneuthurwr.

Rhaid i holl weithrediadau angenrheidiol ar gyfer rhoi'r peiriant mewn gweithrediad gael eu cyflawni gan dechnegwyr cymwysedig awdurdodedig gan y gwneuthurwr.

# Gwrthddangosiadau i'w defnyddio

Mewn achos o newidiadau swyddogaethol a wneir gan y defnyddiwr neu'r

perchennog, mae'n rhaid iddynt hwy dynnu'r marcio CE

a roddwyd gan y gwneuthurwr a phrocédu i gyflawni rhoi yn wasanaeth newydd

y peiriant yn ôl yr hyn a ddarperir gan

Cyfarwyddyd 2006/42/CE.

Popeth nad yw'n benodol wedi'i nodi yn y llawlyfr hwn i'w ystyried fel gwahardd.

Nid yw'r peiriant yn defnyddiadwy mewn amgylchedd â risg o ffrwydrad.

# Disgrifiad y peiriant

## Elfennau symudol y peiriant

Mae elfennau symudol y peiriant, fel y darparwyd yn Gyfarwymiad 2006/42/CE, yn cael eu dylunio, eu gwneud, eu cydosod a'u trefnu er mwyn lleihau'r perygl a'r risgiau canlyniadol sy'n deillio o'u symudiad yn gyson â'r swyddogaethau a gyflawnir gan y peiriant.

Mae'r elfennau hyn wedi'u diogelu gan sgriniau gosod priodol neu symudol, wedi'u gosod yn ddigon cadarn ar y strwythur.

Mae'r gwarchod gosod wedi'u hangori'n dynn ac mae eu gosodiad yn cael ei gyflawni trwy systemau sy'n gofyn am ddefnyddio offer addas ar gyfer eu hagor; heb eu cyfrwng gosod, nid yw'r elfennau hyn yn aros yn eu lle.

Mae'r gwarchod symudol yn aros yn gysylltiedig â'r peiriant pan fyddant yn agored; mae dyfeisiau diogelwch penodol yn monitro eu cyflwr agored – caëedig.

Mae'r dyfeisiau hyn, sydd yn rhan annatod o gylched rheoli diogelwch, yn rheoli gweithrediad y peiriant yn ôl eu thechnoleg adeiladu mewn cytundeb â'r tabl a nodir isod.

| Mathau o ddyfais | Dull agor y sgrin symudol | Swyddogaeth a gyflawnwyd |
| --- | --- | --- |
| Gydag actuator electromecanyddol | Ar hap | Stopio elfennau symudol y peiriant |
| Gydag actuator magnetig wedi'i godio | Ar hap | Stopio elfennau symudol y peiriant |
| Gydag actuator electronig | Ar hap | Stopio elfennau symudol y peiriant |

Mae'r sgriniau gosod a symudol wedi'u lleoli ar bellter seiliedig fel na fyddant yn rhoi pobl sy'n gweithredu'r peiriant mewn perygl yn ôl yr hyn a ddarparwyd yn y safon cydgord EN ISO 13857:2008 Diogelwch peiriannau - Pellteroedd diogelwch i atal cyrraedd parthau peryglus gydag aelodau uchaf ac isaf y corff.

Mae'r systemau monitro ar gyfer cyflwr y sgriniau symudol yn cydymffurfio â'r safonau cydgord perthnasol:

EN ISO 14119:2013 Diogelwch peiriannau — Dyfeisiau clo rhwng sy'n gysylltiedig â gwarchod — Egwyddorion dylunio a dewis.

EN ISO 14120:2015 Diogelwch peiriannau — Gwarchod — Gofynion cyffredinol ar gyfer dylunio a gwneud gwarchod gosod a symudol.

Mae'n ddwbl waharddedig i drin a/neu dynnu'r sgriniau diogelu a'r dyfeisiau diogelwch sy'n gysylltiedig â hwy.

Mae'n ddwbl waharddedig defnyddio'r peiriant heb y sgriniau diogelu a/neu gyda'r dyfeisiau diogelwch sy'n gysylltiedig â hwy ar goll neu ddim yn gweithredu.

## Strwythur

Mae'r peiriant yn ei hanfod yn cynnwys:

PRESS AX-PRL

STRAP CARIO CASGLU LLAW NTS

Bwrdd trydan a rheolyddion cyffredinol

GLUDIODD ROLERI AX-R+

Strap cario gludio'r GLUDIODD ROLERI AX-R+

STRAP CARIO CASGLU LLAW NTS

PRESS AX-PRL

Ffigur 5 - Golygfeydd cyffredinol

Mae'r peiriant yn ei hanfod yn cynnwys nifer o rannau wedi'u trefnu mewn llinell:

- GLUDWR ROLERI AX-R+, sy'n cynnwys gwbelt cludwr mewnbwn, dau roler sy'n dosbarthu'r glud ac isbelt cludwr sy'n symud yr haenau i'w gludo;

- GWELT CLUDWR CYNULLIAD LLAW NTS, lle mae'r gweithwyr yn gorgyffwrdd yr haenau i gynulliad y matrasau;

- GWASGU AX-PRL, sy'n cynnwys platfform symudol (a weithredwyd gan bedwar piston pneumatig) sy'n gwasgu'r haenau uwchben gwelt cludwr;

- Rhwylau a charchanau, i ddiogelu'r parthau peryglus.

Mae'r rhannau wedi'u cysylltu'n gadarn â'i gilydd, ac maent i gyd yn cynnwys adeileddau metelaidd cadarn y mae'r holl organau angenrheidiol ar gyfer gweithrediad y peiriant wedi'u cysylltu â hwy.

Mae'r bwrdd rheoli a chydreolaethu trydanol wedi'i leoli'n ochrogol, mewn cwpwrdd arbennig wedi'i osod yn uniongyrchol ar y ddaear.

Caiff y parthau lle mae rhannau symudol yn bresennol eu diogelu gan sgriniau wedi'u gosod yn anhyblyg i strwythur y peiriant (rhwylau metelaidd, panelau, ac ati).

Mae pob rhan o'r peiriant wedi'i osod ar y ddaear, yn uniongyrchol, neu trwy draed arbennig sefydlog neu y gellir eu haddasu i sicrhau'r lefeliad cywir.

Mae'r gwelt cludwr mewnbwn yn cael ei gyflenwi â chlodiau, i'w ddatgysylltu o weddill y peiriant, ar gyfer gweithredoedd glanhau'r rolerau.

Cynhyrchir y peiriant mewn nifer o fersiynau a gall fod â rhai dewisiadau, pob un yn ymwneud â'r GLUDWR ROLERI AX-R+.

Mae'r prif wahaniaeth yn ymwneud â rheoleiddio'r pellter rhwng y rolerau, sy'n pennu faint o lud a gymhwysir ar yr haenau:

- Mae'r fersiwn SAFON yn darparu rheoleiddio â llaw trwy olwyn fach;

- Mae'r fersiwn DAC-COMP yn darparu rheoleiddio gyda system electronig.

Gall rhai dewisiadau fod yn bresennol:

- WS-IR = bar sy'n cael ei gyflenwi â nozzlau, sy'n gallu chwistrellu dŵr uwchben y rolerau. Gall swyddogaeth y dŵr fod yn gymysgedd â'r glud i'w gadw'n ffres, neu ar gyfer glanhau rolerau gludo;

- RM90 = roleri gyda rôl, ar gyfer cylchdroi 90° yr haen;

- Wifren ddatgysylltu. Pan fydd un yn gludo haen ysgafn neu denau, gall hyn lynu i'r roler gludo. Mae'r wifren ddatgysylltu yn ei gwahanu o'r roler, gan ei gwneud iddi orwedd ar y gwelt. Gellir eithrio'r wifren hon (WIRE) neu ei chynnwys yn y cylch gwaith;

Disgrifir y fersiynau a'r dewisiadau yn ddiweddarach mewn penodau arbennig.

## Egwyddor gweithrediad

Mae'r peiriant dan sylw yn caniatáu dosbarthu'r glud ar yr haenau sy'n cynnwys y matrasau, gorgyffwrdd yr haenau hyn trwy weithredoedd â llaw ac yna gwasgu'r haenau i'w paru'n derfynol.

Mae'r gweithwyr yn gosod yr haen gyntaf uwchben y gwelt cludwr mewnbwn. Yna, mae'r swyddog gorchymyn yn cychwyn y gwelt sy'n pasio'r haen dan rolerau gludo. Gellir gosod uchder yr haen mewnbwn gan yr gweithiwr neu gellir ei ddarllen yn awtomatig gan synwyrydd optegol arbennig. O ganlyniad, mae'r rolerau yn gostwng i gyswllt â'r haen ac yn dosbarthu'r glud ar ei wyneb.

Ar ôl gludo, mae'r haen yn cyrraedd y band cario cynulliad llaw ac yn stopio. Yma, mae'r gweithwyr yn gosod haen arall ar ben hwn. Ar y pwynt hwn, gall y cylch gynnwys gludo arall (yn union fel yr un blaenorol). Felly, mae'r haenau yn mynd yn ôl ac yna'n mynd dan y roleri eto, sy'n rhoi glud arnynt. Yna ar y band cynulliad llaw mae'r gweithwyr yn gosod haen arall ar ben hwn. Ac yn y blaen hyd at yr haen olaf, sydd ddim yn cael ei gludo.

Neu, os yw'r haen sy'n cael ei gosod ar ben yw'r olaf, mae'r haenau yn cael eu symud i'r band terfynol, un gwasgu. Yma, mae plân symudol a gynhyrchir gan bedwar chwistrell pneumatig yn disgyn ac yn cywasgu'r haenau er mwyn cadarnhau'r gludo.

Yn olaf, mae'r haenau cypledig yn dod allan yn ei flaen (er enghraifft ar rolydd segur nad yw'n rhan o'r peiriant) neu'n mynd yn ôl ar y band cychwyn, lle mae'r gweithwyr yn eu tynnu'n llaw.

### Cynhyrchion a weithredwyd

Dangosir enghraifft o haenau o ddeunyddiau a ddefnyddir ar gyfer adeiladu matresau ac a folir gan y peiriant yn y ffigur canlynol.

Enghraifft o haen is

Mae'r peiriant yn chwistrellu glud dros yr haen

Enghraifft o ddwy haen wedi'u paru

Ffigur 6 - Cynhyrchion a weithredwyd

## Manylion

GLUDIODD ROLERI AX-R+

Bwrdd trydan a rheolyddion cyffredinol

Rheolyddion rheoli'r roleri

Rheolyddion lleol ar gyfer y cylch gwaith

Strap cario'r gludiodd

Strap cario mynedfa ac o bosibl gorgyffwrdd

Roleri gludio

Tiwb cysylltiad glud i'r falf ddosio

Tap agor a chau

Cynhwysydd glud

Falf drydanol ddosio

Trawiad i roi'r haen arno i'w alinio'n gywir

Mae ganddo olwynion segur i hwyluso llithriad yr haen

Strap cario mynedfa (ac o bosibl gorgyffwrdd ac allfa)

Modur-ostwng y band cludo

Band cludo gludo

Falf drydanol ddosio

Strap cario mynedfa (ac o bosibl gorgyffwrdd ac allfa)

OCHR ALLBWN

OCHR MEWNBWN

Roleri gludio

Gorchymynion galluogi'r roleri

Roleri gludio

Falf drydanol ddosio

Ffenestr (sgrin) flaen, wedi'i chau

Strap cario mynedfa (ac o bosibl gorgyffwrdd ac allfa)

Band cludo gludo

Ffenestr ddiogelu (ar agor)

Basn casglu'r glud sy'n dod o'r ochrau, gydag atodiad magnetig i'r wal

Roleri gludo…

…roler lledaenu, yn is na'r llall

Synwyrydd canfod presenoldeb ac uchder y glud

Wal ochr

STRAP CARIO CASGLU LLAW NTS

Yn y ffigur, plan gogwyddo, i gyrraedd yn well at yr amodau cul sy'n llithro yng nghanol y band

Ar ddwy ochr y band mae dau blân gogwyddo â llaw, a elwir hefyd yn adenydd. Yn y ffigur, plan uchel, ar gyfer haenau mawr

Diogelwch y wifren

Wifren y potentiomedr

Cynhaliydd mewn deunydd ynysol i osgoi ddadwefru electrostatig

Cebl copr i wasgaru unrhyw ffurfiadau tâl electrostatig

PRESS AX-PRL

Ar gyfer pob silindr sy'n symud y plân pwysau, mae potentiomedr (encoder wifren) yn bresennol

Falf i reoli cyflymder y pistonau i lawr ac i fyny

Mae'r potentiomedr yn darllen uchder pob cornel o'r plân gwasgu. Trwy ddarllen yr 4 uchder, mae'r system yn gallu cadw'r plân gwasgu yn lorweddol.

Gellir addasu paramedrau gwaith y dyfeisiau hyn ar y panel sgrin cyffwrdd, ond maent wedi'u diogelu gan gyfrinair.

Ffigur 7 – Manylion

## Synwyryddion ac ystopwyr diwedd taith

Mae'r peiriant wedi'i ddarparu â sawl synwyrydd ac ystopwr diwedd taith, y mae eu swyddogaethau yn canfod lleoliad ei organau gweithio a/neu wirio presenoldeb darnau mewn rhai lleoliadau arwyddocaol, ac ati. Dangosir rhai ohonynt mewn ffigur.

Synwyrydd laser, yn canfod uchder y glud sy'n gorwedd rhwng y roleri

Synwyryddion optegol, yn canfod uchder y haen mewnbwn

Pan fydd haen yn pasio, mae'r fotocellau yn ei rwystro ac yn canfod ei uchder. O ganlyniad, mae'r roleri gludo yn symud i'r uchder hwnnw, llai rhywfaint y gellir ei osod trwy'r feddalwedd.

Cadw'r synwyryddion yn lân ac yn effeithlon, gan roi ar waith yr hyn a ragwelir gan y llawlyfrau defnydd penodol.

Trafod yn ofalus.

Allyrwr a derbynydd ar ddiwedd y band cludo gludo

Ffigur 8 – Synwyryddion

Mae'r synwyryddion ar y bandiau cario yn penderfynu ar weithrediad y bandiau eu hunain, hynny yw, er enghraifft, os yw band wedi'i allfeddiannu gan haen, tra nad yw'n rhyddau, nid yw'r band blaenorol yn cychwyn.

### Synwyryddion laser

Mae'r peiriant yn defnyddio synwyrydd laser dosbarth 1 i ganfod pasiad yr haen

Dosbarth 1: laserau sy'n bob amser yn ddiogel gan fod yr ymbelydredd a allyrrir islaw'r safonau uchaf a ganiateir

Mae'r Laser sy'n canfod uchder y glud sy'n gorwedd rhwng y roleri yn ddosbarth 2.

Ymbelydredd Laser yw ymbelydredd electromagnetig cydlynol a allyrrir gan ddyfais laser, wedi'i gynnwys yn yr ystod o hyd tonnau rhwng 180 nm ac 1 mm, sy'n cael ei gynhyrchu gan allyriad ysgogeidiedig.

Synwyrydd laser

RHYBUDD

PEIRIANT LASER DOSBARTH 2

PELYDRIAD LASER

PEIDIWCH Â SYLLU AR Y TRAWST

| Pŵer a allyrrir | W |
| --- | --- |
| Hyd tonnau | nm |

Mae gan y Laser a ddefnyddiwyd y nodweddion canlynol

| Dosbarth | 2 |
| --- | --- |

Ffigur 9 - Pwyntydd laser

Gall laseri dosbarth 2 ollwng ymbelydredd peryglus, fodd bynnag mae eu pŵer yn ddigon isel i ganiatáu, trwy weithred atreflex, osgoi amlygiadau annisgwyl (mae'r donfedd rhwng 400 nm a 700 nm, hynny yw yn y spectrwm gweladwy). Nid yw'r laseri hyn yn gallu achosi niwed, mewn achos o amlygiad damweiniol, oherwydd mae diogelu'r llygad yn cael ei sicrhau yn arferol gan adweithiau amddiffyn gan gynnwys yr atreflex amnewid.

Fel rhagofynion cyffredinol, argymhellir "Peidiwch â syllu'n uniongyrchol ar y trawst laser"

Peidiwch byth â gosod drychau na deunyddiau adlewyrchol yn y parth gweithrediad y trawst laser

Trawst laser

Drychau neu ddeunyddiau adlewyrchol

NA

# Diogelu

Mae rhai diogelu yn bresennol mewn rhai fersiwn yn unig: gweler y penodau cyfatebol isod

## Sgriniau - Amddiffynfeydd Sefydlog

Mae'r peiriant wedi'i ddarparu â sgriniau-amddiffynfeydd sefydlog, wedi'u gwneud o rwydweithiau metel neu baneli llemn metal sy'n caethiwo'r peiriant cyn llied ag y bo modd. Mae rhai yn cael eu dangos yn y ffigur.

Diogelwch rwyd fetel

Diogelwch ddalen fetel

Ffigur 10 - Sgriniau - Amddiffynfeydd Sefydlog

Gwaharddir yn llym trin a/neu dynnu'r dyfeisiau diogelwch.

Gwaharddir yn llym ddefnyddio'r peiriant gyda dyfeisiau diogelwch ar goll neu heb weithio.

Gwaharddir defnyddio'r peiriant gan bobl heb eu hyfforddi ac heb eu hawdurdodi.

Yn achos bod angen tynnu'r ffrâm diogelwch i gyflawni gwaith ar y peiriant (iro, cynnal a chadw, ac ati), mae'n rhaid dilyn yr hyn a nodir yn y paragraff penodol.

## Sgriniau - Amddiffynfeydd y Roliau: Ffenestr Agor

Mae parth y roliau wedi'i gau gan ffenestr (neu ddrws), ar yr ochr mynediad, sy'n agor ac yn cau â llaw. Caiff cyflwr cau – agor y ffenestr hon ei fonitro gan ficro-switsh, nad yw'n weladwy o'r tu allan. Mae agor yr amddiffynfa hon yn angenrheidiol ar gyfer gweithredoedd glanhau'r roliau:

Ar gyfer llawdriniaethau agor y diogelwch ar gyfer glanhau'r rholia, cyfeiriwch at y weithdrefn benodol a ddesgrifir yn y llawlyfr hwn.

Ffenestr (sgrin) flaen, wedi ei chau, gyda ffrâm a phaneli tryloyw

Rheolyddion lleol y rholia

Ffenestr agored

Gwaharddir yn llym trin a/neu dynnu'r dyfeisiau diogelwch.

Gwaharddir yn llym ddefnyddio'r peiriant gyda dyfeisiau diogelwch ar goll neu heb weithio.

Gwaharddir defnyddio'r peiriant gan bobl heb eu hyfforddi ac heb eu hawdurdodi.

Amsugno i atal cau damweiniol y ffenestr pan fydd yn agored

Ffigur 11 – Amddiffynfeydd y Roliau: Ffenestr Agor

### Ficro-switshys y Ffenestr a'r Strap Mynediad

Er mwyn caniatáu mynediad i'r roliau ar gyfer glanhau, gellir agor y ffenestr ddiogelu a gellir datgysylltu'r strap cludiant mynediad.

Rheolir y sefyllfa hon gan y ficro-switshys diogelwch canlynol.

Gwaharddir yn llym trin a/neu dynnu'r dyfeisiau diogelwch.

Gwaharddir yn llym ddefnyddio'r peiriant gyda dyfeisiau diogelwch ar goll neu heb weithio.

Gwaharddir defnyddio'r peiriant gan bobl heb eu hyfforddi ac heb eu hawdurdodi.

Mae'r ffenestr ddiogelu y roliau wedi'i darparu â thri ficro-switsh ar y colfachau.

Ffigur 12 - Ficro-switshys y Ffenestr

Mae'r strap cludiant mynediad wedi'i ddarparu â ficro-switsh magnetig, sy'n canfod a yw wedi'i uno wrth yr incollatrice neu a yw wedi'i datgysylltu.

Microswits, corff ar yr incollatrice

Microswits, magnet ar y tâp

Ffigur 13 - Ficro-switsh y Strap Cludiant Mynediad

Fel a ganlyn y mae gweithrediad y synwyryddion.

- Os yw'r ffenestr ddiogelu y roliau yn agored, mae'r roliau bob amser yn llonydd ac ni ellir eu ailgychwyn.

- Os yw'r ffenestr ddiogelu y roliau wedi'i chau, mae'r posibiliadau canlynol yn bodoli:

- Pan fydd y strap cludiant wedi'i uno wrth yr incollatrice, gellir cychwyn y roliau bob amser;

- Pan fydd y strap cludiant wedi'i datgysylltu'n gorfforol oddi wrth yr incollatrice er mwyn caniatáu mynediad i'r roliau ar gyfer glanhau, mae'r synwyrydd magnetig hefyd wedi'i datgysylltu. Yn yr achos hwn, gellir cychwyn y roliau dim ond gyda'r gorchmynion lleol (gweler y penodau priodol) ac dim ond os yw'r roliau eu hunain mewn safle uchder uchaf (a nodwyd gan synwyrydd safle priodol arall). Os yw'r roliau wedi'u gostwng a'r strap wedi'i datgysylltu, ni ellir eu cychwyn.

# Panel trydan

Mae'r panel trydan ar gyfer rheoli'r peiriant wedi'i leoli y tu mewn i gwpwrdd sy'n gorwedd ar y llawr.

Y tu mewn i'r panel mae'r holl ddyfeisiau angenrheidiol ar gyfer gweithrediad cywir y peiriant. Mae agor y drws yn cael ei gyflawni trwy allweddi penodol.

PERYGL POSIBILRWYDD O NIWEIDIO'R PEIRIANT

Cyn cynnal unrhyw weithrediad, darllenwch yr holl lyfr defnyddio a cynnal

Glanhewch y hidlyddion yn ôl y cyfarwyddiadau yn yr adran briodol

Swits Gyffredinol (gweler yr adran briodol)

Panel Rheoli

Prif orchmynion a signalau

Gratiaid ar gyfer newid aer y tu mewn i'r bwrdd trydan

Clo allwedd

Ni ddylid gadael yr allweddi byth ar fwrdd y paneli ond rhaid iddynt gael eu cadw gan y rheolwr yr adran

GWAHARDDEDIG RHWYSTRO'R GRATIAID AWYRU

Ffigur 14 - Panel trydan prif

Gweler y cynlluniau trydan sydd ynghlwm wrth y llawlyfr hwn

Rhaid cadw copi o'r cynlluniau trydan y tu mewn i'r panel trydan

PERYGL PRESENOLDEB EGNI TRYDAN

MAE MYNEDIAD I'R BWRDD TRYDAN YN GYFYNGEDIG I STAFF ARBENIGOL WEDI'I AWDURDODI GAN BERCHEN YR ENDID LLE MAE'R PEIRIANT YN CAEL EI OSOD

CYN AGOR Y BWRDD, DATGYSYLLTWCH Y PEIRIANT O'R LLINELL CYFLENWAD TRYDAN

GWAHARDDEDIG AGOR Y BWRDD GAN STAFF HEB AWDURDOD

## Switsh Cyffredinol

Mae Switsh Cyffredinol y panel trydan wedi'i leoli ar ddrws y panel ei hun.

I wneud y peiriant yn weithredol, gweithredwch ar y switsh cyffredinol trwy ei droi a'i symud i'r safle I-ON (peiriant yn weithredol), fel y dangosir yn y ffigur.

I'w ddiffodd, trowch ef i'r cyfeiriad arall a'i symud i'r safle 0-OFF (peiriant heb fod yn weithredol).

Swits Gyffredinol yn safle 0-OFF

Swits Gyffredinol yn safle I-ON

Mae'r switsh wedi'i ddarparu â cheudyllau sy'n weithredol pan fydd mewn safle 0-OFF.

Mae pob ceudwll yn caniatáu cloi'r switsh yn fecanyddol, trwy gloi; cyflawnir y llawdriniaeth hon i berfformio cynnal a chadw neu i wahardd defnyddio'r peiriant.

GWAHARDDEDIG GADAEL YR ALLWEDD YN Y CLOEON.

RHAID I'R RHEOLWR CYNNAL GADW'R ALLWEDD

Tylau slit

Ffigur 15 - Switsh Cyffredinol

PERYGL PRESENOLDEB EGNI TRYDAN

MAE MYNEDIAD I'R PANEL TRYDAN YN GYFYNGEDIG I STAFF ARBENIGOL A AWDURDODWYD GAN DDEILIWR YR ENDID LLE Y MAE'R PEIRIANT WEDI'I OSOD.

CYN AGOR Y BWRDD, DATGYSYLLTWCH Y PEIRIANT O'R LLINELL CYFLENWAD TRYDAN

GWAHARDDEDIG AGOR Y BWRDD GAN STAFF HEB AWDURDOD

## Prif orchmynion a signalau

Mae'r prif orchmynion a'r lampau signalau wedi'u lleoli ar ddrws y panel trydan. Mae gorchymynion eraill ar y monitor sgrin gyffwrdd (gweler y bennod benodol).

Botwm Atal Brys (gweler yr adran briodol).

Lamp goch EMERGENCY CIRCUIT: pan fydd yn goleuo mae'n nodi bod y peiriant mewn argyfwng (mae atal brys wedi cael ei wasgu). Mae'n diffodd ar ôl tynnu'r argyfwng a gwasgu'r botwm RESET

Dewisydd SELECT MODE MAN – AUTO: dewisydd dwy safle.

Safle gwaith arferol yw "AUTO", sy'n peri i'r peiriant gyflawni'r cylch gwaith yn awtomatig, yn ôl y rhaglen gyfredol.

Os caiff ei osod ar safle "MAN" mae'n paratoi'r peiriant ar gyfer gweithredu yn y modd llaw, o'r sgrin gyffwrdd.

Lamp wen 24Vdc POWER: pan fydd yn goleuo mae'n nodi bod y foltedd 24 Vdc yn bresennol a bod y peiriant yn cael ei bweru'n drydan

Dewisydd PRESS MANUAL DOWN – UP

Yn y modd gwaith LLAWRWYDD, wrth ei droi tuag i LAWR mae'n gostwng y wasg. Wrth ei droi tuag i FYNY mae'n codi'r wasg.

Yn y canol, mae'r wasg yn llonydd.

I atal symud y wasg, gyda'r dewisydd yn y canol tynnwch yr allwedd. Rhaid i'r allwedd gael ei chadw gan y pennaeth yr adran. Yn ystod cyfnodau pan nad yw'n cael ei ddefnyddio, rhaid i'r wasg fod ar yr uchder lleiaf (gweler y Cylch Gwaith).

PRESS
MANUAL

DOWN UP

Botwm gwyrdd ENABLE AUTOMATIC CYCLE. Pan fydd y modd "AWTOMATIG" yn weithredol trwy bwyso'r botwm hwn, mae'r peiriant yn barod ar gyfer y cylch gwaith.

Botwm RESET EMERGENCY STOP: os caiff ei bwyso mae'n ailosod caledwedd y panel trydanol, yn actifadu pob system ac mae'r lamp wen LINEA 24 Vdc yn cynnau

Botwm MANUAL GLUE. Defnyddir i brofi dosbarthiad y glud: wrth ei bwyso, mae'r glud yn dod allan o'r dosbarthydd ac yn cael ei ddosbarthu rhwng y rholi. Wrth ei ryddhau, nid yw'r glud yn dod allan mwyach.

Os yw'r rholi wedi'u galluogi (gweler y gorchmynion lleol isod), maent yn dechrau cylchdroi

Ar holl rannau sy'n symud

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

Dewisydd GLUE DISPENSER OFF - ON: mewn safle ON mae'r cylched sy'n dosbarthu glud i'r rholi wedi'i alluogi. Mewn safle OFF, nid yw'r glud yn cael ei ddosbarthu.

Botwm POSITION AUTOMATIC CYCLE START. Rhaid ei bwyso cyn dechrau'r cylch i ddwyn rholi'r incollatrice i safle "sero". Ar ôl canfod safle "sero", mae rhannau'r peiriant yn symud i safle aros (gorffwys), yn aros am y semifabrigiadau.

Botwm coch DISABLE AUTOMATIC CYCLE, mae'n weithredol yn modd "AWTOMATIG", ac os caiff ei bwyso mae'n gorffen y cylch sydd ar y gweill, yna mae'n atal organau'r peiriant.

Ffigur 16 - Disgrifiad y prif orchmynion

## Gorchymynion lleol

Yn ôl y fersiynau, gall bod gwahanol fathau o belenni botymau yn y parth llwytho.

### Gorchymynion lleol yn y parth llwytho

BELT 
FORWARD

PROGRAM
GLUE

Botwm Stopio Brys (gweler y bennod briodol)

BELT 
BACK

GLUING
START

PROGRAM
GLUE

Botwm GLUING START

Wrth ei bwyso, mae'r peiriant yn dechrau'r cylch gludio: mae'n dwyn yr haen o dan y rholi, mae'r rholi yn gostwng, yn dosbarthu glud ar yr haen, yna yn codi, mae'r haen yn symud ymlaen ac yn stopio pan fydd yn cysylltiad â'r synhwyrydd ar waelod y tâp.

Mae'r cylch yn digwydd yn ôl y rhaglen a ddewiswyd gyda'r dewisydd priodol PROGRAMMA COLLA 1 2 3.

Dewisydd PROGRAMMA GLUE 1 2 3

Ar y dudalen briodol o'r panel sgrîn cyffwrdd (gweler y bennod briodol) gallwch osod paramedrau'r gludio.

Gyda'r dewisydd hwn, gallwch ddewis rhwng 3 rhaglen waith gwahanol.

GLUING
START

Symudiad BELT FORWARD or BACK

Botymau gweithred cynhaliol:

- Wrth ei wasgu, mae'r naddau a ddewiswyd yn symud ar y dudalen "Llythyr G: PARAMEDRAU'R PEIRIANT" ar y panel sgrin gyffwrdd (gweler y bennod benodol). Mae'r cyfeiriad YMLAEN yn symud yr haenau ymlaen. Mae'r cyfeiriad YN ÔL yn cario'r haenau yn ôl tuag at y gweithiwr sy'n gyfrifol am y llwyth;

- Wrth ryddhau'r botwm, mae'r naddau'n stopio.

BELT 
BACK

BELT 
FORWARD

Yn achos y fersiwn DAC-COMP, mae'r dewisydd canlynol hefyd yn bodoli:

ROLLERS 
POSITION

Dewisydd ROLLERS POSITION 1 2 3

Ar dudalen R y panel sgrin gyffwrdd (gweler y penodau ar y panel a'r Fersiwn DAC-COMP), gallwch osod paramedrau'r safle rholer yn ystod gludio.

Gyda'r dewisydd hwn, gallwch ddewis rhwng 3 gosodiad gwahanol.

### Gorchymynion lleol yn y parth tâp cynulliad llaw NTS

BELT 
FORWARD

START 
PRESS

BELT 
BACK

PROGRAM 
PRESS

Botwm Stopio Brys (gweler y bennod briodol)

Botwm START PRESSA

Wrth ei wasgu, mae'r peiriant yn cychwyn y cylch gwasgu: mae'r naddau'n cychwyn, mae'r haenau'n cyrraedd gwaelod y nadd gwasgu lle maent yn stopio. Yna, mae'r wasg yn disgyn ac yn cywasgu'r haenau. Yn ôl y rhaglen a ddewiswyd, gallwch gael mwy nag un cam cywasgu ac hefyd seibiant terfynol, cyn i'r wasg godi'n derfynol ac ryddhau'r haenau.

Pan fydd y wasg yn uchel, gellir anfon yr haenau yn ôl i'r nadd mewnforio, neu gallant ddod allan ar roler neu nadd i lawr yr afon (annibynnol ar y peiriant).

Dewisydd RHAGLEN PRESSA 1 – 2 – 3 i ddewis y rhaglen waith gwasgu. Mae modd gosod y paramedrau trwy'r meddalwedd (gweler y bennod benodol)

START 
PRESS

PROGRAM 
PRESS

Symudiad LLAWRWYDD NADDAU YMLAEN neu YN ÔL

Botymau gweithred cynhaliol:

- Wrth ei wasgu, mae'r naddau a ddewiswyd yn symud ar y dudalen "Llythyr G: PARAMEDRAU'R PEIRIANT" ar y panel sgrin gyffwrdd (gweler y bennod benodol). Mae'r cyfeiriad YMLAEN yn symud yr haenau ymlaen. Mae'r cyfeiriad YN ÔL yn cario'r haenau yn ôl tuag at y gweithiwr sy'n gyfrifol am y llwyth;

- Wrth ryddhau'r botwm, mae'r naddau'n stopio.

Mae'r haen yn stopio hefyd pan fydd yn cyrraedd gwaelod y nadd, i gyfeiriad yr anemotydd optegol.

Yn lle'r botwm YMLAEN, gallai fod gorchymyn pedal yno (gweler y bennod benodol).

BELT 
FORWARD

BELT 
BACK

### Ffigur 17 - Gorchymynion lleol yn y parth tâp cynulliad llaw

### Gorchymyn pedal

Fel dewis arall i'r botwm gorchymyn MANUAL TÂPIAU YMLAEN wedi'i leoli ar y tâp NTS, gallai fod gorchymyn pedal:

Gorchymyn a alluogwyd yn OTO yn unig

Wrth bwyso'r clo diogelwch, mae'r pedal yn weithredol, fel arall nid yw'n gostwng. Wrth ryddhau'r pedal, mae'n codi eto oherwydd gweithred y sbring dychwelyd.

Mae'r pedal gorchymyn yn gorffwys ar y ddaear ar un ochr i'r tâp cludo NTS.

Llafn diogelwch: nid yw'r pedal yn gweithredu os na chaiff y llafn hon ei gwasgu (hynny yw, os na fydd y droed yn dda i mewn i'r pedal)

PERYGL BAGLU

Pedal: i roi'r gorchymyn, gwasgu'r pedal gyda'r droed.

YN YSTOD CYFNODAU ANDEFNYDD, NYDYW CANIATEOL GADAEL Y PEDAL MEWN SAFLE SY'N CREU PERYGL BAGLU I BOBL DRAMWYO

Ffigur 18 - Pedal gorchymyn

### Gorchmynion lleol ar yr incollatrice

Botwm Stopio Brys (gweler y bennod briodol)

Mae gweithrediad y gorchmynion hyn yn gaeth i gyflwr y microswitshes diogelwch drws gwarchod y rholia a'r tâp cludo mewnbwn: gweler y bennod gyfatebol.

Mae'r defnydd o'r gorchmynion hyn yn gyfyngedig i ddeiliad awdurdodedig, hyfforddedig, gwybodedig a hyfforddedu. Maent yn weithredol yn unig mewn modd LLAWRWYDD ac â'r drws gwarchod ar gau.

Dewisydd SAFLE RHOLER OFF-ON

Mewn safle ON mae'r roleri yn gallu cylchdroi.

Yn y safle OFF maent yn analluogedig.

Botwm golau gwyn ROLLERS

Mae'n goleuo pan fydd roleri'r gludiodd yn troi.

Pan agorir y ffenestr, caiff y roleri eu hanalluogi. Rhaid ei wasgu i ail-alluogi'r roleri ar ôl cau'r ffenestr, neu ar ddechrau'r cylch, neu ar ôl brys, neu fel arall byddant yn parhau i fod yn analluogedig.

Ffigur 19 - Gorchmynion lleol ar yr incollatrice

## Botymau Atal Brys

Mae'r peiriant yn cael ei ddarparu ag atal brys ar y prif banel trydanol ac un yn y parthau lle mae'r gweithiwr yn bresennol (Gorchmynion lleol ar yr incollatrice a'r tâp cludo mewnbwn). Pan gaiff ei weithredu (trwy ei bwyso), mae'r botwm atal brys yn torri gweithrediad y peiriant.

Mae'r botymau a ddefnyddir yn fath madarch, lliw coch ac maent yn cael eu darparu gydag interblocio mecanyddol; mae'r cysylltiadau yn fath agor positif a gorfodol. Mae dadgloi yn cael ei gyflawni gan y gweithiwr trwy dynnu a/neu droi pen y botwm a weithredwyd.

Mae gorchymyn atal brys yn cael blaenoriaeth dros holl orchmynion eraill.

Mae ailosod ar ôl atal brys yn cael ei gyflawni trwy bwyso'r botwm RESET STOP EMERGENZA a welwyd yn gynharach ac ailddechrau'r cylch o'r dechrau, gan gynnwys sero (gweler Cylch Gwaith).

Datgloi

Gorchymyn Stopio

Ffigur 20 - Botymau Atal Brys

NID YDYW ATALIADA BRYS I'W DDEFNYDDIO FEL ATALIADA ARFEROL. MAE EU WEITHREDIAD YN ACHOSI TORIAD YN WEITHREDIAD Y PEIRIANT.

GWIRIO AR DDECHRAU POB TRAWIAD GWAITH Y GWEITHREDIAD PERFFAITH O'R BOTWM ATAL BRYS.

PAN GAIFF Y BOTWM HON EI WEITHREDU, RHAID I'R PEIRIANT ATAL EI WEITHREDIAD.

YN ACHOS CAM-WEITHREDIAD, RHAID I'R GWEITHIWR ATAL DEFNYDDIO'R PEIRIANT A HYSBYSU'R PENNAETH ADRAN AR UNWAITH.

# Paneli rheoli sgrin cyffwrdd

Mae'r peiriant yn cyflawni'r cylch gwaith yn unol â'r hyn a raglennywd drwy'r paneli rheoli sgrin cyffwrdd, sydd wedi'i leoli ar y bwrdd trydanol.

Paneli rheoli sgrin cyffwrdd

Trwy osod I – ON yr switsh cyffredinol, ymddengys y dudalen brif ar y monitor

Ffigur 21 - Paneli rheoli sgrin cyffwrdd

Ynghylch y rhaglennu, darperir gwybodaeth fwy manwl yn ystod y gosodiad gan y gwneuthurwr a datblygwr y meddalwedd, ac maent yn parhau i fod ar gael.

MAE DEFNYDDIO'R PEIRIANT YN Y MODD LLAW YN GYFYNGEDIG I STAFF PROFIADOL AC AWDURDODEDIG

GWAHARDD YW DEFNYDDIO'R PEIRIANT GAN STAFF NAD YDYNT WEDI DERBYN Y HYFFORDDIANT A'R GWYBODAETH ANGENRHEIDIOL

Dudalen brif gyda'r dewisydd wedi'i leoli ar LLAW

Dudalen brif gyda'r dewisydd wedi'i leoli ar AWTOMATIG

Botwm ar gyfer gorchmynion llaw

Botwm ar gyfer gosodiadau cyffredinol (Settaggi)*

Mae rhai tudalennau yn cael eu diogelu gan gyfrinair

Botwm ar gyfer sero (mae'n gopi o'r botwm SAFLE AWTOMATIG DECHRAU CYLCH)

* Botwm actif dim ond os nad yw'r peiriant mewn cylch

Cyflyrau'r peiriant a safle'r echel Y: yn y ffigur, peiriant llaw a stop (STOP)

Er enghraifft, wrth gyffwrdd T mae'r dudalen rheoli paramedrau gwaith y wasg yn agor (PRESS SETTINGS)

Mae tudalen yn cyfateb i bob llythyr

Ym mhob tudalen:

Bysellfwrdd rhifiadol ar gyfer gosod gwerthoedd newydd

Botymau i gadarnhau (ENTER), dileu, canslo (X)

Botymau saeth I FYNY a I LAWR i symud y cyrchwr

I newid paramedr, defnyddiwch y botymau saeth I FYNY a I LAWR i symud y cyrchwr ar y gwerth.

Os yw'r gwerth yn rhifiadol, teipiwch y gwerth newydd.

Os yw'n Boolegol (ie-na) defnyddiwch y botymau saeth DDE a CHWITh.

Ar ôl cadarnhau, wrth adael y dudalen bydd y newid yn effeithiol

Llythyren G: PARAMEDRAU'R PEIRIANT

BELT 
BACK

Ar y dudalen hon gallwch osod pa dapiau cludiant sy'n symud pan fyddwch yn pwyso'r botwm TAPIAU CLUDIANT TUAG YN ÔL ar y byrddau botwm lleol y tâp cludiant mewnbwn. Yn y ffigur, mae'r tapiau 1, 2, 3 a 4 (i gyd) yn symud.

I newid y tapiau sy'n symud, defnyddiwch y saethau

Llythyren H – I – O:

Dyma'r tudalennau sy'n dangos yr alarmau, yr mewnbynnau a'r allbynnau yn y drefn honno:

Llythyren IR:

Cyffwrdd â'r IR

Mae'n actif dim ond os yw'r peiriant wedi'i gysylltu â Ffwrn Issgoch – mod. AX-IRS. Yn yr achos hwnnw, cyfeiriwch at lyfr defnyddio a chynnal y ffwrn hwnnw at arweiniad y gwneuthurwr.

Llythyren S: GOSODIADAU

Dyma'r gosodiadau generig, y prif rai yw:

Cyflymder tâp gweithredol, wedi'i fynegi fel % o'r cyflymder uchaf

Uned fesur: metrig neu fodfedd

UCHDER LLEIAF Y NWYDD

Dyma'r uchder lleiaf sy'n cael ei ddarllen gan y celloedd ffoto: o'r uchder hwnnw i fyny, mae unrhyw wrthrych sy'n pasio o flaen y celloedd ffoto yn cael ei ddehongli fel dechrau haen newydd o'r matras.

Dyma'r uchder lleiaf y gall y rholia ddisgyn iddo.

Cymhareb cyflymder rholia/tâp: yw'r gymhareb (fel %) rhwng cyflymder y rholia taenu a'r tâp cludiant glud. Yn gyffredinol, unwaith y'i nodir nid yw'n newid eto.

Cyflymder tâp tuag yn ôl, wedi'i fynegi fel % o'r cyflymder uchaf

Cyflymder aros rholia

Cyflymder y rholia taenu pan nad yw'n gweithio (yn gyffredinol mae'n isel i beidio â straenio'r glud)

DADLEOLIAD TUAG YN ÔL

Pan fydd yr haenau gludiog yn dod yn ôl, maent yn rhyngdorri'r gell ffoto darllen uchder. Ar ôl y rhyngdoriad hwn, dyma'r pellter y maent yn ei deithio cyn stopio ar y tâp mewnbwn (yn yr enghraifft, 2110 mm).

Mae'r dudalen gosodiadau generig y peiriant yn agor:

Amseriad Glud

Pan fydd y peiriant yn rhoi glud a'r gell ffoto yn darllen bod angen rhoi mwy o glud, ar ôl yr amser hwn mae'r dosbarthiad yn stopio. Mae'n gwasanaethu i beidio â gadael i'r glud orlifo o'r rholia. Mewn gwirionedd, mae'n gweithio pan fydd gwall (gell ffoto diffectiog neu falff ddosbarthu trydan wedi'i glynu).

I ddileu'r gwall hwn, rhowch y dewisydd DOSBARTH GLUD i OFF ac yna'n ôl i ON

Os yw'r gwall yn digwydd eto, mae angen trwsio: cysylltwch â'r gwneuthurwr

Paramedrau dim ond ar gyfer y fersiwn DAC-COMP: gweler y bennod benodol (paramedrau o dan gyfrinair)

Os oes gan chi'r wifren dadwahanu, gallwch osod yr uchder uchaf o dan y pa rai mae'r dadwahanu yn cael ei actifadu'n awtomatig.

Yna, ar y dudalen "D", gyda'r paramedr "Grym Dadwahanu" mae'n bosibl gorfodi'r dadwahanu hefyd ar gyfer platiau uwch.

Yn yr achos bod un o'r potentiomedrau ar silindri'r wasg wedi methu, gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth ganlynol:

Methiant Potentiomedr:

os yw'n NAGE, mae'r peiriant yn gweithredu'n rheolaidd

Fel arall, gyda'r saethau gallwch ddewis rhif y potentiomedr diffectiog (1 2 3 4)…

…a gallwch nodi rhif y potentiomedr diffectiog (copïo o botentiomedr, 1 2 3 4).

Bydd y peiriant yn cymryd lle gwerth y potentiomedr diffygiol gyda gwerth y potentiomedr a ddangosir (yn y ffigur, 3).

Mae'r swyddogaeth hon yn caniatáu i chi barhau i ddefnyddio'r peiriant hyd yn oed gyda photentiomedr wedi methu.

Fodd bynnag, ewch ati cyn gynted â phosibl i ddisodli'r potentiomedr sydd wedi methu

Llythyren T: GOSODIADAU'R WASG

Tudalen rheoli paramedrau gweithio'r wasg (PRESS SETTINGS)

GENERIC SETTINGS

PARAMEDRAU GWEITHIO'r 3 rhaglen (PRESS 1 2 3)

Rhaglen Gwasgu (1,2,3) sy'n gallu cael ei ddewis gyda'r saethau neu gyda'r dewisydd ar y rheolyddion lleol ar y tâp mewnbwn. Ar gyfer pob un o'r 3 rhaglen, gellir cael gosodiadau gwahanol ar gyfer gwerthoedd y paramedrau ffurfweddu, sef:

- Gwasgu: yr uchder y mae'r wasg yn mynd iddo.

- Nifer y cylchoedd gwasgu (tylino).

- Amser codi: yr amser y mae'r wasg yn sefyll rhwng un cylch gwasgu a'r llall

- Amser seibiant terfynol (cylch gwasgu olaf) cyn y dadlwytho.

- Dadlwytho'r Wasg: Ymlaen, Yn ôl (y gellir ei ddewis gyda'r botymau DX, SX). Mae'r gorchymyn hwn yn opsiynnol, fel arfer mae'r wasg yn dadlwytho bob amser ymlaen.

PARAMEDRAU GENERIG, annibynnol ar y rhaglen a ddewiswyd:

- Uchder Prwyo Mwyaf: Yr uchder mwyaf y mae'r bpress yn codi ato ar ddiwedd y cylch.

- Gwrthbwyso Pwysau: pellter codi mewn mm rhwng un cylch pwysau a'r llall.

- Amser cwtogi i lawr: pan fydd y bpress yn disgyn, ar ôl yr amser a ddiffinnir gan yr amser cwtogi hwn, bydd y bpress yn ystyried ei bod wedi cyrraedd yr uchder a ddymunir hyd yn oed os na fydd yn wir. Mae hyn er mwyn osgoi stopio'r cylch pe bai, er enghraifft, y darn i'w wasgu yn rhy uchel neu'n rhy galed i ganiatáu i'w leoli ar yr uchder pwysau a ddymunir.

- Amser Gadael: Amser dadlwytho gwregys bpress (yn nodweddiadol ar droellau mewn osgil ar y fynedfa).

- Amser Trawsit: Paramedr technegol i beidio â'i newid (wedi'i ddiogelu gan gyfrinair), fe'i defnyddir i leoli'r darn yng nghanol y bpress yn hydredol.

Llythyren P: GOSODIADAU LLEOLIADAU SEFYDLOG

Yn y dudalen hon, dangosir yr uchder (uchder mewn mm) lle mae'r roleri yn aros ar orffwys (ar ôl y sero). Mae'r uchder hwn yn dibynnu ar uchder yr haen; rhaid iddo ganiatáu i'r haen allu pasio os bydd angen iddi fynd yn ôl.

Llythyren N: COWNTER DARNAU

Yn y dudalen hon, dangosir nifer y darnau a gynhyrchwyd (mae tri cownter, er enghraifft un ar gyfer cynhyrchiad y diwrnod, un ar gyfer yr wythnos ac un ar gyfer y mis)

Llythyren D: PARAMEDRAU GWAITH

Gellir dewis y maes GLUING TYPE o blith:

- SET HEIGHT;

- CONTOUR;

- HEIGHT READ program;

- UP/DOWN program.

Dewisir y moddau gweithio gyda'r saethau

GLUING TYPE: SET HEIGHT

START DESCENT ADVANCE a END LIFT ADVANCE yw dau werth sy'n amrywio'r trawiad lle mae'r roleri mewn cysylltiad â'r haen. Gyda gwerthoedd cyngor positif, mae'r gludo yn dechrau'n ddiweddarach ac yn gorffen yn gynharach. Defnyddir hyn i osgoi staenio'r ymylon fertigol yr haen â glud.

ROLLERS HEIGHT QUOTA yw'r uchder lle mae'r roleri yn ei osod yn ystod pasiad yr haen, ni waeth beth yw uchder yr haen.

GLUING TYPE: DILYN PROFFIL (contour)

HEIGHT COMPENSATION, mewn perthynas ag uchder a ddarllenid gan y synhwyrydd, mae'r roleri yn gosod eu hunain yn is (arwydd -) o'r gwerth hwn.

START DESCENT ADVANCE a END LIFT ADVANCE yw dau werth sy'n amrywio'r trawiad lle mae'r roleri mewn cysylltiad â'r haen. Gyda gwerthoedd cyngor positif, mae'r gludo yn dechrau'n ddiweddarach ac yn gorffen yn gynharach. Defnyddir hyn i osgoi staenio'r ymylon fertigol yr haen â glud.

TRACKING ADVANCE, STARTING POSITIONING yw paramedrau technegol wedi'u diogelu gan CYFRINAIR

END JOB

Mae'n sefydlu lle mae'r darn yn aros ar ôl gludo:

fotogell (photosensor) = mae'n aros i gyfeiriad y fotogell ar waelod y tâp cludiant gludo;

yn ôl (back) = mae'n dychwelyd ac yn aros ar y tâp cludiant llwytho.

GLUING TYPE: RHAGLEN DARLLEN UCHDER

WORKING HEIGHT COMPENSATION, mewn perthynas ag uchder a ddarllenid gan y synhwyrydd, mae'r roleri yn gosod eu hunain yn is o'r gwerth hwn

HEIGHT READ PROGRAM

Yn nodi pa raglen gweithio DARLLEN UCHDER sydd wedi'i ddewis: mae'r peiriant yn cyflawni'r cylch gweithio yn seiliedig ar osodiadau'r rhaglen a ddewiswyd

Ar gais, gellir cyflawni'r ddewis yma (gyda'r saethau)…

PROGRA
MGLUE

…neu gyda dewisydd penodol wrth fynedfa'r peiriant

Ar gyfer y gwahanol raglenni DARLLEN UCHDER mae gennym:

Ar dudalen D, cyffyrddwch â'r trydydd botwm…

Mae'r rhaglenni wedi'u rhestru un ar ôl y llall, ac mae eu paramedrau yn cael eu gosod yn yr un modd

…mae tudalen 101 yn agor gyda rhaglenni'r modd DARLLEN UCHDER

START DESCENT ADVANCE a END LIFT ADVANCE yw dau werth sy'n amrywio'r trawiad lle mae'r roleri mewn cysylltiad â'r haen. Gyda gwerthoedd cyngor positif, mae'r gludo yn dechrau'n ddiweddarach ac yn gorffen yn gynharach. Defnyddir hyn i osgoi staenio'r ymylon fertigol yr haen â glud.

…

HEIGHT READ, gyda'r saethau gallwch ddewis rhwng isafswm, cymedr a maximum, ar gyfer haenau anwastad.

…

…WORKING AREA START ac WORKING AREA END, y rhan lle mae'r roliwyr yn cymryd eu safle ar yr uchder gosod.

…

101

…WORKING HEIGHT

COMPENSATION, o ran yr uchder a ddarllenid gan y synwyrydd, mae'r roliwyr yn lleoli'n is na'r gwerth hwn (mm).

…

…EDGES HEIGHT

COMPENSATION, o ran yr uchder a ddarllenid gan y synwyrydd, ar ymylon yr haen mae'r roliwyr yn lleoli'n is na'r gwerth hwn.

…

END JOB

Mae'n sefydlu lle mae'r darn yn aros ar ôl gludo:

fotogell (photosensor) = mae'n aros i gyfeiriad y fotogell ar waelod y tâp cludiant gludo;

yn ôl (back) = mae'n dychwelyd ac yn aros ar y tâp cludiant llwytho.

Y paramedr hanfodol yw "Digolledu Uchder" sy'n dweud faint i wasgu'r plât mewn perthynas â'r uchder a ddarllenid. Os yw'r gweithredwr eisiau bod â'r gwahanol uchderau pwysau, bydd yn eu hysgrifennu yn y 3 rhaglen, gan adael y paramedrau eraill heb eu newid. Yna, pan fydd yn lansio'r cylch, bydd yn dewis yr uchder pwysau rolair a ddymunir bob tro trwy'r 3 lleoliad dewisydd neu â'r cyffwrdd.

GLUING TYPE: I FYNY/I LAWR

Fe'i defnyddir pan fydd angen gludo matiau gwanwyn.

Os oes trol rolair wedi'i moduro, gwelwch yr fersiwn RM90

WORKING HEIGHT COMPENSATION

Mae'n baramedr a ychwanegir at yr uchder a ddarllenid gan y synwyryddion, i leoli'r roliwyr yn ystod gludio. Pan fydd y rhif yn negyddol, bydd y roliwyr yn pwyso ar y polyurethane, pan fydd yn bositif, byddant yn uwch.

Ar gyfer defnyddiau technegol iawn mae dwy wythnebiad uchder gwahanol (ar ymylon a thu mewn): argymhellir defnyddio'r un gwerth ar gyfer y ddau baramedr.

Mae'r saeth yn nodi bod y rhestr yn parhau: pwyswch y bysellau PAG…

Mae'n nodi pa raglen UP/DOWN PROGRAM sy'n cael ei ddewis: gellir gwneud y dewis yma (gyda'r saethau), neu gyda dewisydd penodol wrth fynedfa'r peiriant

…i'w ddangos i gyd

FIRST LIFT yn nodi pryd y bydd y roliwyr yn codi (ychydig, ar uchder lle na fyddant yn cyffwrdd â'r sponj).

Yn ymarferol, o ddechrau'r llechen hyd at FIRST LIFT bydd y strip colla cyntaf.

FIRST DESCENT yw'r pwynt lle bydd y roliwyr yn disgyn i ddechrau'r ail strip (fel arfer yn y canol, fel rheol mae'n wasanaethol i ddal y felt sy'n amddiffyn y llechen rhag y spring).

SECOND LIFT yn lle mae'n nodi pryd y bydd y roliwyr yn codi ar ôl gwneud yr ail linell.

SECOND DESCENT yn nodi pryd y bydd y roliwyr yn disgyn i wneud yr olaf linell (yr un gynffon).

Ar gyfer y gwahanol raglenni I FYNY/I LAWR mae gennym:

Ar dudalen D, cyffyrddwch â'r trydydd botwm sawl gwaith…

…hyd at agor tudalen 102 gyda rhaglenni'r modd UP/DOWN

Mae'r rhaglenni wedi'u rhestru un ar ôl y llall, ac mae eu paramedrau yn cael eu gosod yn yr un modd

Mae'r modd hwn yn caniatáu taenellu glud nid ar y plât cyfan ond ar 3 rhan yn unig (cychwynnol, canolog a therfynol). Yn yr achos hwn hefyd, diffinnir nifer o raglenni (ar gais) y gellir eu dewis â dewisydd neu yn uniongyrchol trwy feddalwedd.

102

…WORKING AREA START and WORKING AREA END, yr adran lle mae'r roleri yn gosod ar yr uchder a osodwyd.

…

HEIGHT READ, gyda'r saethau gallwch ddewis rhwng isafswm, cymedr a maximum, ar gyfer haenau anwastad.

…

…WORKING HEIGHT COMPENSATION, mewn perthynas â'r uchder a ddarllenwyf gan y synhwyrydd, mae'r roleri yn gosod yn is na'r gwerth hwn (mm).

…

…EDGES HEIGHT

COMPENSATION, mewn perthynas â'r uchder a ddarllenwyf gan y synhwyrydd, ar ymylon yr haen mae'r roleri yn gosod yn is na'r gwerth hwn (mm).

…

…END LIFT ADVANCE, mae'n union yr un fath â'r hyn a welwyd uchod. Mae'n amrywio'r adran lle mae'r roleri mewn cysylltiad â'r haen, mae'r gludio ysgrifennu yn bennu cyn y diwedd.

Maent yn yr un paramedrau â "DARLLEN UCHDER", ac yn ogystal mae gennym:

"First lift" yn dweud faint y mae'n rhaid i'r roleri godi ar ôl gludio'r adran gychwynnol (mae'r gwerth wedi'i fynegi mewn mm neu fodfedd mewn perthynas â'r sefyllfa gychwynnol y darn)

"First descent" faint y maent yn rhaid iddynt ddisgyn i ddechrau'r adran ganolog

"Second lift" faint y maent yn rhaid iddynt godi ar ôl gludio'r adran ganolog

"Second descent" yn dweud faint y mae'n rhaid i'r roleri ddisgyn i ddechrau'r adran gludio terfynol

Os nad oes trol rolair RM90, mae'r haen yn gludiog mewn un cyfeiriad â rhaglen, yna mae'n dychwelyd, mae'r gweithredwyr yn ei droi 90° a'i wneud yn gludiog yn y cyfeiriad arall â rhaglen arall.

Os oes trol rolair RM90, cynhelir y ddwy ludiad yn awtomatig gan y peiriant, â rhaglen sy'n cynnwys dwy is-raglen (gwelwch y bennod ar fersiwn RM90).

Llythyren F: GOSODIADAU DARLLEN DARNAU

Gosodiadau technegol ydynt, yn y bôn maent yn nodi yr hyn y mae'r photocell yn ei ddarllen.

,

Ar dudalen F, pwych y trydydd botwm…

…mae'r dudalen GOSODIADAU UCHDER BPRESS yn agor

Gosodiadau technegol ydynt, yn y bôn maent yn ddefnyddiol i'r technegwyr awdurdodedig i wirio gweithrediad cywir y potentiomedrau sy'n cael eu cymhwyso ar y 4 piston sy'n symud y plân bpress.

Llythyr R: PELLTER Y ROLERI

Mae llythyr R yn weithredol yn unig yn Fersiwn DAC-COMP

Pwyso R

Gweler y bennod ar fersiwn DAC-COMP

Llythyr L: IAITH

Ar y dudalen hon gallwch osod iaith y panel sgrin cyffwrdd

I newid iaith, defnyddiwch y saethau

Yn olaf:

Pan agorir drws amddiffyn y roleri, maent yn stopio ac mae'r neges hon yn ymddangos…

…mynd i'r dulliau rheoli lleol ar yr incollatrice…

…ac yn gorchymyn yn drefn:

- ROLLERS OFF RESET

- ROLLERS OFF

- ROLLERS ON

Mae'r roleri yn ailddechrau

Ar holl rannau sy'n symud

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

Ffigur 22 - Tudalennau'r sgrin gyffwrdd

### Dychweliad y wasg i'r gwaelod ar ddiwedd defnydd

PWYSIG

Pan fyddwch yn diffodd y peiriant, os oes gan un o'r silindrau'r wasg golwg, mae'n disgyn mewn perthynas â'r lleill, ac mae'r platfform yn troi ar draws. Felly, cyn diffodd y peiriant mae'n rhaid iddo ddisgyn i'r uchder isaf, fel arall:

PERYGL O NIWEIDIO'R PEIRIANNAU

Mae'r ysgrifen yn atgoffa i OSTWNG Y WASG AR DDIWEDD Y GWAITH, CYN DIFFODD Y PEIRIANNAU

I ddychwelyd y wasg i lawr, symudwch y dewisydd i sefyllfa LLAWLYFR, a phwyswch y botwm saeth hwn

Cyn i'r wasg ddisgyn, gwirio nad oes pobl yn ei ofod gweithredol

PERYGL O GAEL EI WASGU

Ar holl rannau sy'n symud

Gorfodi pellterau diogelwch digonol

### Gorchymynion llaw

GWAHARDD YW DEFNYDDIO'R PEIRIANT GAN STAFF NAD YDYNT WEDI DERBYN Y HYFFORDDIANT A'R GWYBODAETH ANGENRHEIDIOL

MAE DEFNYDDIO'R PEIRIANT YN Y MODD LLAW YN GYFYNGEDIG I STAFF PROFIADOL AC AWDURDODEDIG

Mae'r gorchmynion â llaw yn weithredol yn unig gyda'r dewisydd wedi'i osod ar MAN…

Botwm i fynd i'r dudalen LLAWLYFR

Lleoliadau arbennig yr echelinau (LED gwyrdd ymlaen):

m = gorwaith lleiaf;

M = gorwaith uchaf;

z = lleoliad sero.

Lleoliadau a chyflymderau'r echelinau:

Y = roleri

D = modur chwith

E = modur dde

o'r nesáu roleri (dim ond ar gyfer y fersiwn DAC-COMP

Botwm i agor y dudalen gorchmynion llaw

Saethau i amrywio'r overfeed (cyflymder yr echelin Y yn ystod symudiadau yn LLAWLYFR, wedi'i fynegi fel % o'r uchaf)

Ar gyfer pob echelin (D Y E), i weithredu'r jog…

…cyffwrdd y botwm cyfatebol

Mae'r bysellfwrdd ar gyfer rheoli llaw aelodau unigol y peiriant yn ymddangos

Botymau i symud y wasg:

saeth i fyny = mae'r wasg yn codi

saeth i lawr = mae'r wasg yn disgyn

Wrth gyffwrdd y botwm hwn, rydych yn dychwelyd i'r dudalen flaenorol

Botymau i symud y tâp:

+=ymlaen -=yn ôl.

Er enghraifft, mae 23+ yn symud y tâp ymlaen 2 a 3

Gyda Y wedi'i actifadu…

…botymau i godi ac i ostwng roliwyr yr ingoliwr

Maent yn fotymau gweithredu cynhaliedig: wrth gyffwrdd â'r botwm mae'r organ yn symud (neu mae'r ddyfais yn cael ei hosgoi). Wrth rhyddhau'r botwm mae'r organ yn stopio (neu mae'r ddyfais yn cael ei analluogi). Yn amlwg, mae'r roleri hefyd yn stopio pan fyddant yn cyrraedd diwedd y taith (uchder uchaf neu isaf).

Ar gyfer y botymau WIRE ON a WIRE OFF, gweler y fersiwn â datodwr cabled.

Ffigur 23 - Gorchymynion llaw

# Nodweddion arbennig y gwahanol fersiynau

## Fersiwn STANDARD

Mae'r rheolaeth o'r pellter rhwng y rholiau yn cael ei wneud gyda'r olwyn law yn y ffigur:

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Trwy droi'r olwyn fach hon, mae'n rheoleiddio'r pellter rhwng roliwyr yr ailym. Po fwyaf yw'r pellter rhwng y roliwyr, mwyaf yw'r swm o liwmon a ddosbarthir ar y haen, ac i'r gwrthwyneb.

Mae trawiad (sgriw) diogelwch yn bresennol; nid yw'r roliwyr byth yn cyrraedd i gyffwrdd â'i gilydd. Mae lleoliad y sgriw yn cael ei drwsio gan y gwneuthurwr ac ni ddylid ei newid.

PERYGL O NIWEIDIO'R PEIRIANNAU

Mae ymyrraeth ar y sgriw diogelu yn gyfyngedig i staff awdurdodedig ac arbenigol.

Ffigur 24 - Fersiwn STANDARD

## Fersiwn DAC-COMP

Mae'r rheolaeth o'r pellter rhwng y rholiau yn cael ei wneud yn awtomatig, trwy symudyddion brushless.

Po fwyaf yw'r pellter rhwng y rholiau, mwyaf yw'r swm o glud a ddosbarthir ar y haen, ac i'r gwrthwyneb.

Yn y peiriant hwn, nid yw'r adborth ar safle'r roliwr yn cael ei roi trwy encoder y modur (sydd yn uwchafonol i gadwyn yr organau trawsyrru)…

…ond fe'i rhoddir gan yr offer hwn a elwir yn "cymharwr"

Mae'n mesur y pellter union rhwng y plât symudol…

…a'r plât sefydlog

Mae'r cymharwr, gan fod yn isafon i'r organau trawsyrru, yn darparu mesuriad mwy manwl gywir, hynny yw heb wallau oherwydd chwaraeon mecanyddol, budreddi, ac ati.

Mae cymharwr arall yn bresennol ar yr ochr arall o'r roliwyr

Ar y panel sgrin cyffwrdd mae gennych:

- close = agosáu'r roliwyr

+ open = pellhau'r roliwyr

Botymau i symud y roliwyr â llaw (dim ond yn weithredol pan nad yw'r peiriant yn gweithio). Er enghraifft, fe'u defnyddir ar gyfer glanhau.

…a dde (right)…

Safle gwirioneddol y roliwyr chwith (left)…

Pwyso R

Botwm i ddwyn y roliwyr i'r pellter uchaf. Er enghraifft, fe'i defnyddir ar gyfer glanhau.

Botwm i ddwyn y roliwyr i'r pellter lleiaf

Er mwyn newid y pellter rhwng y rholiau:

Safleoedd y gellir eu haddasu dim ond trwy deipio'r cyfrinair ac mewn LLAWLYFR.

Maent yn cynorthwyo i sefydlu'r pellter rhwng y roliwyr (ac felly faint o liwmon sy'n cael ei gymhwyso).

Gellir cofnodi tri safle gweithio. Dewisir y safle gweithio â'r dewisydd priodol SAFLE ROLIWYR

Cyffwrdd S: SETTAGGI

Mae'r paramedrau hyn yn cael eu diogelu gan gyfrinair ac maent yn gyfyngedig i staff awdurdodedig ac arbenigol.

Mae'r pellter rhwng y roliwyr yn effeithio ar faint o liwmon sy'n cael ei gymhwyso.

Yn ogystal, os yw'r rolynnau'n rhy agos at ei gilydd, mae perygl iddynt wrthdaro:

Safle sero'r rolyn chwith

Safle sero'r rolyn dde

PERYGL O NIWEIDIO'R PEIRIANNAU

Dim ond pan fydd y rolynnau'n llonydd y gellir addasu'r paramedrau hyn.

Rhaid i'r newid fod yn lleiaf, 1 canfed mm ar y tro.

Ar ôl y newid, rhowch ar LLAW ac bob amser cynnal sero, dod â'r pellter i'r lleiafswm ("0" yn y dudalen R) ac...

…Yn olaf, cychwynnwch y rolynnau a gwiriwch nad ydynt yn cyffwrdd (ni ddylid clywed sŵn).

Os clywir sŵn, mae'r rolynnau'n rhy agos: STOPIWCH HWY AR UNWAITH (gall ychydig eiliadau o gylchdro mewn cyswllt niweidio integriti'r rolynnau). Yna, cynyddwch y marciau sero, cynhyrchwch sero arall a gwiriwch eto nad ydynt yn cyffwrdd.

Mae trawiad (sgriw) diogelwch yn bresennol; nid yw'r roliwyr byth yn cyrraedd i gyffwrdd â'i gilydd. Mae lleoliad y sgriw yn cael ei drwsio gan y gwneuthurwr ac ni ddylid ei newid.

Os yw'r safle gwirioneddol yn llai na'r hyn a osodwyd, efallai bod y sgriw ddiogelu rhag gwrthdrawiad wedi ymyrryd, a'r modur yn mynd i wall. Dim ond personél awdurdodedig ac arbenigol sydd â hawl i ymyrryd â'r sgriw ddiogelu.

PERYGL O NIWEIDIO'R PEIRIANNAU

DAC:

ON: modurau agosáu'r rolynnau wedi'u galluogi

OFF: modurau agosáu'r rolynnau wedi'u hanalluogi

Ffigur 25 - Fersiwn DAC-COMP

Pan fydd y ddwy opsiwn DAC-COMP a WS-IR wedi'u gosod, mae CYLCH GLANHAU ROLYNNAU awtomatig yn bosibl: gwelwch yr adran benodol

## Fersiwn WS-IR

Mae gan fersiwn WS-IR far gyda chewyll (SYSTEM CHWISTRELLU AR RHOLIAU WS-IR), y gall chwistrellu dŵr dros y rholiau. Gall swyddogaeth y dŵr fod yn gymysgedd gyda'r glud i'w gadw'n ffres, neu i lanhau'r rholiau gludio.

Bar ag ati â bibellau

Mae dau fath o chewyll:

O'r bibellau hyn mae dŵr yn dod allan mewn cwymp rhydd, ac fe'u defnyddir ar gyfer glanhau'r rolynnau (gwelwch yr adran benodol)

Fe'u gyrrir gan fotwm penodol a ychwanegwyd yn yr ardal yn y ffigur.

Wrth bwyso'r botwm, mae dŵr yn dod allan.

Wrth ollwng y botwm, nid yw dŵr yn dod allan mwyach.

O'r bibellau hyn (chwistrelwyr) mae dŵr yn dod allan mewn niwl, ac fe'u defnyddir i leithio'r glud yn rheolaidd

Ar dudalen T y panel sgrin cyffwrdd, mae'r paramedrau ychwanegol canlynol hefyd sy'n ymwneud â niwlanu:

CYFWNG LLEITHIO'R ROLYNNAU:

Yn dangos pa mor aml (s) y mae dŵr yn cael ei chwistrellu o'r bibellau WS-IR (rhaid i'r dewisydd galluogi pŵer glud fod ar ON)

HIRDAITH LLEITHIO'R ROLYNNAU

Yn dangos hyd (s) y chwistrellu uchod

Yn y dudalen gorchymyn LLAW, mae'r botwm H2O yn caniatáu chwistrellu dŵr (mae'n helpu i wirio bod y system yn gweithio)

Mae'r dŵr a chwistrellu gan y system WS-IR wedi'i gynnwys yn y cynhwysydd pwysedig penodol yn y ffigur (tua 18 litr)

Gweler yr arweiniadau gan wneuthurwr y glud ar gyfer y math o ddŵr y gellir ei ddefnyddio: dŵr demin neu ddŵr o'r rhwydwaith

Er mwyn llenwi'r cynhwysydd:

1 Cau'r cyflenwad aer cwasgedig

2 Tynnu'r modrwy diogelwch i ryddhau'r pwysedd a dwyn tu mewn y cynhwysydd i bwysedd atmosfferig

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Rhaid i'r pwysedd mewnol fod yn hafal i'r pwysedd atmosfferig

Os na fydd hynny'n wir

MAE'N WAHARDDEDIG AGOR Y CYNHWYSYDD!

GALL Y CAEAD GAEL EI YRRU ALLAN YN RYMUS

PERYGL TAFLU HYLIFAU O DAN BWYSEDD A RHANNAU

4 Arllwys dŵr i'r cynhwysydd…

…defnyddio hidlydd addas (â rhwyll mân), i ddal unrhyw amhureddau

PERYGL SYMUD LLWYTH I LAW

PERYGL O ANAFIADAU CURO

3 Codi'r ddolen a thynnu'r caead

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Ffigur 26 - Fersiwn WS-IR

Pan fydd y ddwy opsiwn DAC-COMP a WS-IR wedi'u gosod, mae CYLCH GLANHAU ROLYNNAU awtomatig yn bosibl: gwelwch yr adran benodol

## Fersiwn RM90

Mae gan y fersiwn hon rholfa gyda fflanws, ar gyfer cylchdro 90° y haen.

Strap cludiant mynediad i'r inglwer

Roleri gludio

Rheol peirianyddedig allbwn o'r inglwer

Rala sy'n troi'r haen 90°

Defnyddir yr opsiwn hon pan fo angen cynhyrchu matrasau sbring. Mae'n caniatáu taenu'r glud ar stribedi bach, yna cylchdroi'r haen 90°, ei ddychwelyd yn ôl a thaenu'r glud ar stribedi eraill bach. Ar y stribedi bydd y rhaibiau yn cael eu gludio.

Yr effaith yw'r canlynol:

Haenau glud ar ôl yr 2il bas o dan y rhowndiau

Haenau glud ar ôl y 1af bas o dan y rhowndiau

Cylchdroi 90°

Ffigur 27 - Fersiwn RM90

Ar gyfer y rholfa fodurol a'r fflanws (ar gyfer matrasau sbring), mae'r dudalen osod paramedrau ganlynol:

Rhannir pob rhaglen yn ddau is-raglen, un ar gyfer pob ochr. Caiff yr ail ochr ei gweithio ar ôl i'r plât gael ei droi 90°.

Ar gyfer pob is-raglen:

Gall HEIGHT READ fod yn UCHAF, CANOLIG neu ISAF. Fe'i defnyddir pan ganfyddir yr uchder gan y fotosel yn y fynedfa.

Yn yr enghraifft hon mae'n UCHAF. Mae hyn yn golygu, er enghraifft os yw'r haen yn donnnog, bod y peiriant yn gwneud mwy o fesuriadau ac yna'n gosod ar y mesuriad uchaf.

WORKING HEIGHT COMPENSATION a EDGES HEIGHT COMPENSATION:

Mae'n baramedr a ychwanegir at yr uchder a ddarllenid gan y synwyryddion, i leoli'r roliwyr yn ystod gludio. Pan fydd y rhif yn negyddol, bydd y roliwyr yn pwyso ar y polyurethane, pan fydd yn bositif, byddant yn uwch.

Ar gyfer defnyddiau technegol iawn mae dwy wythnebiad uchder gwahanol (ar ymylon a thu mewn): argymhellir defnyddio'r un gwerth ar gyfer y ddau baramedr.

Mae END LIFT ADVANCE yn dangos pryd mae'r rowndiau i godi ar ddiwedd y plât i beidio â'i baeddu yn y rhan fertigol. Po fwy negyddol yw'r gwerth, yn gynharach y byddant y rowndiau yn codi. A'r gwrthwyneb.

Gan na fydd y rowndiau yn disgyn ar ddechrau'r plât (paramedr WORKING AREA START, bob amser ar 0 yn ddiofyn), mae'r gwerth FIRST LIFT yn dangos pryd y byddant y rowndiau'n codi (ychydig, ar uchder digon i beidio â chyffwrdd y sbwng).

I grynhoi, o WORKING AREA START hyd at FIRST LIFT bydd yna'r strip glud cyntaf. Gyda gwerthoedd y ddelwedd bydd yna strip o 5 cm felly.

FIRST DESCENT yw'r pwynt lle y byddant y rowndiau'n disgyn i ddechrau'r ail reng (fel arfer yn y canol, yn arferol mae'n ddefnyddiol i ddal y wlân teimlo sy'n amddiffyn y plât rhag y sbringiau).

Mae SECOND LIFT yn dangos pryd y bydd y roleri yn codi ar ôl gwneud yr ail res (yn achos yr ochr gyntaf yn ffigur y rhaglen 1, bydd y res ganolog yn mynd o 700 i 800 mm ac felly bydd yn 10 cm o drwch). Yn olaf, mae'r paramedr SECOND DESCENT yn dweud wrthym pryd y bydd y roleri yn disgyn i wneud y res olaf (yr un gynffon). Ar ddiwedd y plât, yna bydd y roleri yn codi (fel y gwelwyd uchod, gallwch ddisgybl neu oedi'r codi hwn diolch i'r paramedr END LIFT ADVANCE).

Ar gyfer ochr 2 yr un rhaglen mae'r gwerthoedd yn wahanol oherwydd bod y mesurau yn wahanol, ond bydd y gweithrediad yn yr un peth.

Os ydych chi eisiau gwneud dim ond dwy linell ar y dechrau a'r diwedd y plât, ac nid y groes ganolog, mae'n ddigon nodi:

- yn y gwerth FIRST DESCENT gwerth yr ydych chi eisiau i'r rholer ddisgyn iddo ar ddiwedd y plât,

- yn y gwerthoedd SECOND LIFT a SECOND DESCENT rydych chi'n rhoi gwerthoedd llawer iawn yn uwch yn sicr yn fwy uchel na hyd y matras (er enghraifft 3000 mm), i fod yn sicr na fyddwch chi byth yn cyrraedd yno.

Yn achos Ochr 1 y Rhaglen a ddangosir yn y ffigur byddwch chi wedyn yn gosod FIRST DESCENT i 1275 mm, tra bydd SECOND LIFT a SECOND DESCENT yn cael eu gosod i 3000 mm. Yn yr achos hwn byddwch chi'n rhoi'r glud yn unig ar y dechrau a'r diwedd y plât, ac nid yn y canol.

Ffigur 28 - Fersiwn RM90

### Diogelwch pellach yn fersiwn RM90

Mae'r ardal allbwn o'r rholer gyru pŵer (o flaen y rholer) wedi'i diogelu mewn dwy ffordd.

Gyda phâr o rwystrau anweledig:

Pâr o rwystrau anweledig

Meysydd ymyrraeth yr rhwystr anweledig

Rala

Os yw'r peiriant yn gweithredu, ar ôl i'r rwystrau weithredu mae'n stopio ac mae angen ei osod yn ôl fel ar ddechrau'r cylch (gweler y bennod Cylch Gwaith).

Gwaharddir yn llym trin a/neu dynnu'r dyfeisiau diogelwch.

Gwaharddir yn llym ddefnyddio'r peiriant gyda dyfeisiau diogelwch ar goll neu heb weithio.

Nid yw'n dderbyniol defnyddio'r peiriant gan bersonau heb awdurdod.

Cadw'r rwystrau yn effeithiol ac yn lân, gan ddilyn yr hyn a nodir yn eu llawlyfr defnydd a cynnal a chadw

Os nad oes rhwystr anweledig, mae rhwydweithiau diogelwch sefydlog yn bresennol...

...y mae eu dimensiynau a pellterau yn cydymffurfio â'r safon berthnasol sy'n gymwys (gweler hefyd yr adran ar ddirymdodau corfforol)

450

>1530

Ffigur 29 - Diogelwch pellach yn fersiwn RM90

### Gwirio'r pellteroedd peryglus gyda'r rwystrau yn ardal y rholer

EN ISO 13857:2008 "Diogelwch peiriannau – Pellteroedd diogelwch i atal cyrraedd ardaloedd peryglus gyda'r aelodau uchaf ac isaf.

uchder yr ardal beryglus 	900 mm

pellter diogelwch lleiaf 1500 mm

Pellter o'r pwynt peryglus > 1500 mm

450

>1500

450

Ffigur 30 - Pellteroedd peryglus gyda'r rwystrau yn ardal y rholer

## Fersiwn gyda gwifren datod

Pan fyddwch chi'n gludo haen ysgafn neu denau, gall hon lynu wrth y rholer gludo a chael ei llusgo. Mae'r wifren datod yn ei wahanu oddi wrth y rholer, gan ei wneud yn gorwedd ar y tâp. Gellir eithrio neu gynnwys y wifren hon (WIRE) yn y cylch gwaith.

Manylion: pistyn gweithredu'r wifren ddatgysylltu

Manylion: wifren ddatgysylltu

Ar y panel sgrin cyffwrdd, ar dudalen y gorchmynion LLAWOL mae gennych chi:

Mae'r botymau WIRE ON a WIRE OFF ar dudalen y GORCHMYNION LLAWRIAETHOL (gweler yr adran briodol). Maent yn wasanaethu yn y drefn honno i gynnwys neu eithrio'r wifren sy'n hyrwyddo datgysylltiad haenau tenau o'r roleri.

Ar ben hynny, ar dudalen S y GOSODIADAU GENERIG, mae dau baramedr sy'n ymwneud â'r wifren datod:

GRYM DATGYSYLLTU

Drwy osod YDYW, mae'r wifren ddatgysylltu bob amser yn mynd i'r afael.

Drwy osod NA, mae'r wifren ddatgysylltu yn mynd i'r afael dim ond pan fydd uchder darllen yr haen yn llai na 85 mm (DYFNDER DATGYSYLLTU)

Ffigur 31 - Fersiwn gyda gwifren datod

# Colofn Signalu

Yn ogystal â'r rhybuddion sy'n ymddangos ar y sgrin cyffwrdd, mae'r peiriant wedi'i ddarparu â cholofn gyda dyfeisiau golau, wedi'i leoli ar ben y cwpwrdd trydanol.

Ystyriaethau'r dyfeisiau amrywiol yw:

Coch = Argyfwng wedi'i osod

Gwyn sefydlog = Peiriant ar doriad

Gwyn yn fflachio = Archebu darn

Gwyrdd = Peiriant mewn gweithrediaeth awtomatig

Ffigur 32 – Colofn Signalu

# Cludo a symudiad

H

l

L

Cafodd y peiriant dan sylw ei gynullunio a'i becynnu o fewn y cwmni APER S.R.L.. Dimensiynau a màs y peiriant (heb gynhwysydd y glud) yw:

| L = Hyd | 11,7 | m |
| --- | --- | --- |
| l = lled | 3,2 | m |
| H = Uchder | 2,5 | m |
| m = Màs y peiriant (gwag) |  | kg |

Tabl 9 - Dimensiynau a màs y peiriant

## Symudiad

Dim ond gan y gwneuthurwr ac yn unig ar adeg gosod y caiff y llinell ei symud.

Felly, unwaith y bydd gosod wedi'i gyflawni yn y lleoliad lle mae'n rhaid ei ddefnyddio, ni chydmerir symudiad ac argymhellir ymgynghori â'r gwneuthurwr.

RHYBUDD

Rhaid i'r gweithredoedd dadlwytho gael eu cyflawni yn unig gan staff profiadol ac awdurdodedig gydag cymorth cran addas a chadwyni neu fandiau addas neu drwy ddefnyddio cerbyd codi addas.

Gwiried bod gallu'r teclyn symudiad yn gytûn â'r masau i'w symud.

Rhoi pob gweithdrefn diogelwch a bennir gan y ddeddfwriaeth sy'n weithredol ar waith.

Rhowch y sylw mwyaf posib fel bod y llwyth yn sefydlog yn ystod y symudiad.

Yn ystod y symudiad rhowch y

sylw mwyaf posib i'r llwyth wedi'i hongian.

Yn ystod y symudiad

wisgo offer addas PPE.

Dim ond ar ôl sicrhau nad oes unrhyw bobl, anifeiliaid na phethau yn yr ardal symud a allai rwystro'r symudiad ei hun y dylid cynnal y symudiad.

## Pwyntiau cydio a symud

Mae rhai rhannau o'r peiriannau wedi'u darparu â phwyntiau cydio penodol lle mae cycnau addas wedi'u gosod, gyda'r marcio CE penodol; mae rhai (rhestr anghyflawn) yn cael eu dangos yn y ffigur.

Golfari ar y bwrdd trydan

Ffigur 33 - Pwyntiau cydio a symud

GWEITHREDOEDD A GEDWIR YN UNIG I'R GWNEUTHURWR NEU I BERSONÉL AWDURDODEDIG, HYFFORDDEDIG AC WEDI'I HYSBYSU GANDDO.

## Symudiad trwy grane neu bont grane

Llwythir y peiriannau ar y cerbyd gan ddefnyddio'r pwyntiau cysylltu penodol a ddangosir newydd.

Rhaid i'r gweithredoedd dadlwytho gael eu cyflawni yn unig gan staff profiadol ac awdurdodedig gydag cymorth cran addas a chadwyni neu fandiau addas neu drwy ddefnyddio cerbyd codi addas.

Cynnal yr archwiliadau yn unol â'r hyn a ddarparwyd gan y ddeddfwriaeth gyfredol.

Gwiried bod gallu'r teclyn symudiad yn gytûn â'r masau i'w symud.

Gwirio bod capasiti'r rhaffau – bandiau yn gydnaws â'r masau i'w symud.

Rhoi pob gweithdrefn diogelwch a bennir gan y ddeddfwriaeth sy'n weithredol ar waith.

Rhowch y sylw mwyaf posib fel bod y llwyth yn sefydlog yn ystod y symudiad.

Yn ystod y symudiad cymryd y gofal mwyaf posibl i'r llwyth crogi.

Wisgo offer PPE addas yn ystod y symudiad.

Dim ond ar ôl sicrhau nad oes unrhyw bobl, anifeiliaid na pethau yn yr ardal a allai rwystro'r symudiad ei hun y dylid cynnal y symudiad.

MAE DEFNYDDIO CRENIAU, PONTYDD CARIO A CHYFARPAR CODI YN GYFFREDINOL YN DDIEITHRIAD WEDI'I GADW I DDEILIAD ARBENIGOL SYDD WEDI'I HYFFORDDI AC WEDI'I RYBUDDIO'N DDIGONOL

NID YW LLWYTH Y PEIRIANT WEDI'I DDOSBARTHU'N GYMESUR: DEFNYDDIWCH STRAPIAU ADDAS AC ANNIBYNNOL AR GYFER EI DDOLEN I'R CRANE.

PERYGL O GOLLI CYDBWYSEDD Y LLWYTH.

DEFNYDDIWCH FACHAU ADDAS.

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

LLWYTHI WEDI'U GODI: PERYGL O EFFAITH, CWYMPO'R LLWYTH A NIWEIDIAU CLOS

Manylion: cydio yn y pwynt dolen gyda bachyn a strap

Ffigur 34 - Symudiad trwy grane

## Symudiad trwy drolïau

Mae rhannau eraill o'r peiriannau, ar ôl eu dadlwytho o'r cerbyd cludiant, yn cael eu symud gan ddefnyddio transpalet neu lifft paledi.

RHYBUDD

Rhaid i'r gweithredoedd dadlwytho gael eu cyflawni'n llwyr gan bersonél profiadol ac awdurdodedig, gyda chymorth system symudiad addas (lifft paledi neu dranspalet sy'n gydnaws â'r màs i'w symud).

Rhoi'r argymhellion diogelwch yn ymwneud â symudiad ar waith;

Gwirio bod capasiti'r cyfrwng symudiad yn gydnaws â'r masau i'w symud;

Cymryd y gofal mwyaf posibl i sicrhau bod y llwyth yn sefydlog yn ystod y symudiad;

Rhoi'r holl weithdrefnau diogelwch a ragwelir gan y ddeddfwriaeth gyfredol ar waith;

Wrth symud, rhowch y sylw mwyaf i'r llwyth wedi'i hongian a gwiriwch nad oes unrhyw bobl, pethau na anifeiliaid y gallai rwystro'r symudiadau a achosi neu ddioddef peryglon.

SYLW I DDEFNYDDIO TRYCIAU COD LLWYTH

MAE DEFNYDDIO'R TRIC CODI LLWYTH YN WAHARDDEDIG I DDEILIAD SY'N DDIAWDURDOD YN UNIONGYRCHOL GAN YR EIDDO A NAD YDYNT WEDI DERBYN YR HYFFORDDIANT ANGENRHEIDIOL, MEGIS Y DARPARU TRWY'R DDEDDFWRIAETH GYFREDOL.

SII

NOOI

Tystysgrif

Cwrs Hyfforddi I Weithredwyr Tryc Codi Llwyth

# Gosodiad

RHYBUDD

Rhaid i'r gweithredoedd angenrheidiol i gyflawni gosodiad y peiriant gael eu cyflawni gan staff arbenigol.

Rhaid dewis yr ystafell lle mae'n bwriadu gosod y peiriant gan ystyried, yn ogystal â'r dimensiynau, y màs a'r llwyth statig, hefyd yr hyn a nodir isod.

- Ni ddylai'r amgylchedd lle mae'n dymuno gosod y peiriant fod yn llychlyd; gall presenoldeb llwch niweidio'r gweithrediad cywir o'r rhannau mecanyddol, trydanol ac electronig.

- Rhaid i'r paramedrau amgylcheddol fod bob amser wedi'u cynnwys o fewn y gwerthoedd canlynol:

- Tymheredd isaf > 	= 5°C

- Tymheredd uchaf < 	= 40°C

- Lleithder cymharol uchaf 	< = 50% ar 40°C. Caniateir lleithder cymharol uwch ar dymereddau is (e.e. 90% ar 20°C)

- Uchder uchaf 1000 m uwchben lefel y môr.

Rhaid i'r plân y bwriedir gosod y peiriant arno fod yn addas i ddal pwysau'r peiriant pan fydd yn llawn, a rhaid iddo fod yn wastad.

Argymhellir defnyddio lefel.

Mae rhannau'r peiriant yn cael eu cefnogi ar y ddaear trwy draed arbennig, y mae eu huchder yn adrewladwy. Cyflawnir yr adrewliad trwy weithredu ar y cnau sydd yn bresennol gyda chymorth allwedd addas.

Nyten a gwrth-nyten

Traed y gellir eu haddasu

Ffigur 35 – Cefnogaeth y peiriant

Yn ystod camau adrewliad gyda'r allwedd, gosodiadau daear, ac ati:

PERYGL O ANAFIADAU CURO

WISGO MENIG ADDAS

DEFNYDDIWCH OFFER A PHLYGIAU ADDAS AR GYFER Y DIBEN

PERYGLON YN SWYDDOGAETH YR OFFER A DDEFNYDDIR A'R GWEITHREDOEDD A GYNHELIR

Gellir symud y band cludiant mynediad trwy'r olwynion.

Olwynion ar y strap trosglwyddo mewnbwn

Ffigur 36 - Olwynion ar y band cludiant mynediad

### Symudiad ac adfer y band mynediad

Yn ystod y cyfnod arferol o ddefnydd, rhaid cysylltu pob band yn gadarn i'r rhan sy'n ei ddilyn. Sicrhëir y cysylltiad trwy weithredu ar y bachau arbennig, tra ceir yr alliniad cywir trwy dywysyddion addas wedi'u hymgorffori yn y bachau eu hunain.

Pwyntiau atodiad

Manylion y system atodiad wedi'i ddolen yn gywir

Bachyn

I ddatgloi, datgysylltwch y dolen...

...a thynnu'r fodrwy oddi ar y bachyn

I gloi, ail-gysylltu'r fodrwy a chau'r llifer

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Ailadrodd ar gyfer y rhan arall

Ffigur 37 - Gosodiad y band

I symud y tâp: dim ond gyda'r peiriant wedi'i stopio, datgysylltu'r bachau a thynnu'r tâp, gan ddefnyddio'r olwynion.

AR GYFER SYMUD Y TÂP

PERYGL O ANAFIAD PERYGL TRIN LLWYTHI â LLAW

OS ANGEN, GWEITHIO GYDA DWY BERSON

Ar ddiwedd, adfer safle'r tâp a'i sefydlu'n gywir trwy ei gysylltu â'r gluydd (mae'r un rhybuddion yn berthnasol).

Peidiwch â defnyddio'r peiriant heb fod wedi'i sefydlu'n gywir ar y tâpiau cludo

## Goleuadau

Safon cyfeirio:

EN 12464-1:2011 (Golau ac Goleuadau - Goleuadau lleoedd gwaith - Rhan 1: Lleoedd gwaith mewn adeiladau).

Rhaid i'r goleuadau ateb i'r gofynion angenrheidiol i'r gweithiwr cyflawni'r dasg lafur. Ystyriodd y cynhyrchydd y peiriant wrth ei ddylunio werthoedd a argymhellir gan y safon EN 12464-1:2011 mewn perthynas â gwerthoedd y goleuadau sy'n rhaid iddynt fod yn bresennol yn y cwmni lle mae'r peiriant wedi'i osod. Felly, yn unol â'r safon a grybwyllwyd, rhaid i'r peiriant dan sylw gael ei osod mewn ardal gyda gwerthoedd y goleuadau cymedrig (lx) a nodir isod. Rhaid i'r gwerth goleuadau estyn am fandiau o leiaf 0.5 m o led o amgylch y parth gwaith.

Ar ben hynny, rhaid i'r goleuadau sy'n bresennol ateb i'r egwyddorion diogelwch canlynol:

- Rhaid osgoi'r fflachio;

- Rhaid osgoi pob math o ddallineb;

- Rhaid osgoi cysgodion a allai achosi dryswch;

- Rhaid osgoi effeithiau stroboscopig.

### Gofynion goleuo a argymhellir gan y safon EN 12464-1:2011

Papur a gwrthrychau papur

Gwaith ... gludio, ... 500 lux

Prosesu a gweithgynhyrchu tecstilau

Parth gwaith ..., gludio, 300 lux

Archwilio ... rheoli gweithgynhyrchu 1000

Yr ystumiau a ddangosir yw'r rhai sy'n agosáu fwyaf at y sector defnydd, ac mae'r safon EN 12464-1:2011 yn caniatáu'r adnabyddiaeth hon.

# Trefniant y peiriant

Rhaid gosod y peiriant gan ystyried yr hyn a fynnir gan y ddeddfwriaeth gyfredol: Cyfarwyddiadau penodol, D.Lgs 81/2008 a newidiadau ac atodiadau dilynol, y ddeddfwriaeth gyfredol mewn materion gwrth-dân a'r safon EN ISO 14738:2008.

D.Lgs 81/2008

Erthygl 22: Dyletswyddau'r dylunwyr

Mae dylunwyr yr holl leoliadau a mannau gwaith ac asennau yn ufuddhau i'r egwyddorion cyffredinol ataliad mewn materion iechyd a diogelwch yn y gwaith ar adeg y dewisiadau dylunio a thechnegol ac yn dewis offer, cydrannau a dyfeisiau diogelu sy'n cydymffurfio â'r darpariaethau deddfwriaethol a rheoliadol yn y maes.

Erthygl 24: Dyletswyddau'r gosodwyr

1. Mae'n rhaid i osodwyr a pheiriannwyr asennau, offer gwaith neu foddion technegol eraill, ar gyfer eu rhan nhw o gyfrifoldeb,

lynu wrth y rheolau iechyd a diogelwch yn y gwaith, yn ogystal â'r cyfarwyddiadau a ddarperir gan y gwneuthurwyr perthnasol.

## Gofod ar gyfer yr uwch-weithredwr peiriant

O ran y gofod sydd ar gael i'r gweithredwr, fe'n hatgoffir bod y ddeddfwriaeth gyfredol yn rhagweld bod yn rhaid i'r gweithiwr fod â surface o leiaf 2 m2 ac nid llai na 10 m3 o giwbatur. Deellir bod y gwerthoedd sy'n ymwneud â'r arwynebedd a'r giwbatur yn frwnt hy heb dynnu oddi wrth nwyddau, peiriannau ac asennau sefydlog. Atgoffir hefyd bod y safon EN ISO 14738:2008, sy'n ymwneud â Gofynion anthropometrig ar gyfer dylunio gorsafoedd gwaith ar beiriannau, yn rhoi'r cyngorion canlynol mewn perthynas â'r lleiafswm o ofodau a feddiennir.

Mae'r anghenion golwg y dasg yn aml yn pennu'r ystumiau corff i'w mabwysiadu. Dylai'r dyluniad o'r ardal waith ystyried y ffactorau canlynol:

- onglau golwg;

- pellteroedd golwg;

- hawsder gwahaniaethu golwg;

- parhaed ac amlder y dasg;

- unrhyw gyfyngiadau penodol posibl y grŵp defnyddwyr, er enghraifft, sbectol neu amddiffyniadau ar gyfer y llygaid.

Yn yr achos lle mae'r ardal waith i ganolbwyntio arno ychydig ar ochr, mae pobl yn tueddu i droi'r pen i weld yn well. Yn yr achos lle mae'r ardal gwylio wedi'i lleoli mwy ar un ochr, mae pobl yn tueddu i droi'r corff cyfan. Yn y sefyllfa hon dylid darparu gofod i ganiatáu i goesau a thraed ddilyn symudiad y cnawd.

Yn yr achos lle mae'r ardal waith ar gyfer y breichiau wedi'i symud ar ochr, mae pobl yn gyffredinol yn troi'r corff cyfan i gyrraedd yr ardal.

Yn y sefyllfoedd hyn dylid darparu gofod i ganiatáu i goesau a thraed ddilyn symudiad y cnawd.

Mae'r ffigurau a roddir isod yn rhoi cyngorion ar gyfer prif safleoledd y gall gweithiwr eu mabwysiadu wrth gyflawni ei ddyletswyddau.

Mae'r ffigur yn darparu gwybodaeth am ofynion gofod ychwanegol ar gyfer ystumiau dynamig gwahanol y corff a allai gael eu defnyddio yn ystod gweithrediad arferol a chadwraeth gyda gofynion grym cymedrol.

Mewn cydymffurfiad â'r hyn a ragwelir gan y ddeddfwriaeth gyfredol a'r safon EN ISO 14738:2008 cynigir gadael gofod rhydd i ganiatáu symudiadau'r corff yn hafal i o leiaf 1000 mm.

## Gofod ar gyfer yr uwch-weithredwr cynnal a chadw a llwybrau brys

Gan ystyried:

mae'r ddeddfwriaeth gyfredol yn rhagweld bod pan nad oes prosesau a deunyddiau mewn ystafell yn achosi peryglon ffrwydrad neu risgiau tân penodol bod lled lleiaf y llwybrau i fod yn fwy na 800 mm; ond mewn ystafell lle mae prosesau a deunyddiau yn achosi peryglon ffrwydrad neu risgiau tân penodol lled lleiaf y llwybrau i fod yn fwy na 1200 mm;

mae'r safon EN ISO 14738:2008, yn ymwneud â Gofynion anthropometrig ar gyfer dylunio gorsafoedd gwaith ar y peiriannau, yn darparu gwybodaeth am ofynion gofod ychwanegol yn ystod gweithrediad normal a chadwraeth gyda gofynion grym cymedrol ac yn benodol, ar gyfer y safle ar y glun, yr un sy'n gofyn am y gofod mwyaf, darperir gofod ychwanegol lleiaf o 1500 mm;

rhaid i'r peiriannau lle mae ceudodau mewnol yn cynnwys dyfeisiau gweithredol, ac ystafelloedd ar ymyl y peiriannau neu ystafelloedd rheoli a monitro annibynnol, gael eu lleoli fel a nodir isod

d2

d1

d

d3

d1

d

d3

d2

d = pellter y strwythur o'r wal

d1 = gofod ychwanegol = isafswm 1500 mm

d2 = llwybr diogelwch = 800 mm neu 1200 mm yn dibynnu ar y math o gwmni

d3 = dimensiynau'r cloddfa symudol

Yn unol â'r hyn a ddarperir gan y deddfwriaeth gyfredol a'r safon EN ISO 14738:2008 cynigir gadael y gofod angenrheidiol o amgylch y peiriannau, yr ystafelloedd, yr is-unedau, ac ati. i gyflawni, o dan amodau diogelu, gweithrediadau cynnal a chadw a chaniatáu symudiad diogel y staff.

Rhaid mesur y gofod hwn yn unol â'r hyn a nodir uchod.

Ar gyfer arwyddocâd cywir yr ardal diogelwch cyfeirir at yr hyn a nodir yn y paragraff lliwiau a signalau diogelwch.

GLUDIODD ROLERI AX-R+

STRAP CARIO CASGLU LLAW NTS

Rholer di-rym allbwn (gallai fod system arall neu gallai beidio â bod dim)

Bwrdd trydan a rheolyddion cyffredinol

Gorchymynion lleol

Tâp cludo llwyth

Gorchymynion lleol

PRESS AX-PRL

Mewn mewnbwn ac allbwn, gadael digon o le ar gyfer trin deunyddiau

Rhwydweithiau diogelu

Ffigur 38 - Lleoliad y peiriannau

Ar ôl lleoli'r peiriannau, enwir y camau i gysylltu'r un peth â'r gwahanol ffynonellau ynni.

# Tasgau a Safle'r Gweithredwyr

Mae gan y gweithredwyr y dasg o:

- Actifadu'r peiriant trwy droi'r switsh cyffredinol ymlaen;

- O'r panel rheoli, cynnal ailosod, gosod y paramedrau gwaith ac alluogi'r peiriant i'r cylch gwaith yn y modd AWTOMATIG;

- Cyflawni'r swydd a rhoi gorchmynion yn ôl y safle ar hyd y peiriant (llwytho'r haenau, paru'r haenau, dadlwytho'r haenau);

- Goruchwylio'r peiriant tra'n cyflawni'r cylch gwaith;

- Yn rheolaidd, disodli cynhwysydd yr hud;

- Cyflawni'r gweithredoedd cynnal a glanhau'r peiriant.

Ar gyfer ei weithrediad, mae angen i'r peiriant gael un neu fwy o weithredwyr i lwytho'r haenau, i orgyffwrdd yr haenau, i dynnu'r haenau wedi'u paru os oes angen, i roi gorchmynion, i raglennu, i lanhau a chadw. Yn ogystal, mae'r gweithredwyr yn llwytho'r cynwysyddion glud yn rheolaidd.

Tâp cludo llwyth

Gorchymynion lleol

Y safleedd a dybir gan y gweithredwr wrth gyflawni'r gweithredoedd a ddisgrifiwyd uchod yw'r rhai a ddangosir yn y ffigur. Mae'r symbolau yn nodi safleedd y gweithredwyr ac nid eu nifer; mewn gwirionedd, gall yr un gweithredwyr gyflawni llwytho a dadlwytho, ac ati..

Bwrdd trydan a rheolyddion cyffredinol

Rholer di-rym allbwn (gallai fod system arall neu gallai beidio â bod dim)

Gorchymynion lleol

*

*

GLUDIODD ROLERI AX-R+

PRESS AX-PRL

STRAP CARIO CASGLU LLAW NTS

* os digwydd yr allanfa ar y tâp mynediad, nid oes angen y ddwy safle hyn

Person sy'n gyfrifol am osod, gweithredu, addasu, cynnal a chadw rheolaidd, a glanhau'r peiriant.

GWEITHREDWR

Ffigur 39 - Tasgau a Safleedd a Dybir gan y Gweithredwyr

# Gofynion ynni

Nid yw'r peiriant yn cynhyrchu ymbelydredd ioneiddiedig

Mae angen i'r peiriant, i weithio'n gywir, fod wedi'i gysylltu â'r ffynonellau ynni canlynol sydd â'r nodweddion canlynol:

## Egni trydan

Mae'r peiriant, ar gyfer ei reoli, yn defnyddio egni trydan â'r nodweddion canlynol

| Llinell drydanol | Tri cham + Daear |  |
| --- | --- | --- |
| Foltedd |  | Vac |
| Amledd |  | Hz |
| Cerrynt uchaf |  | A |
| Pŵer gosod uchaf |  | kW |

Tabl 10 - Nodweddion trydanol y peiriant

Cynlluniwyd yr systemau trydanol ar fwrdd y peiriant, eu lleoli a'u profi yn unol ag a bennir gan y safon EN 60204-1 "Cysfarpar trydan peiriannau".

Nid yw popeth sy'n bodoli ar y tu uchaf i'r ddyfais rannu pennaf neu'r derm ar wahân yn rhan o offer trydan y peiriant ac felly mae'n rhaid iddo gyfeirio at y Normau trydanol gosod, sy'n berthnasol i ddosbarthu trydan mewn ystyr ehangach.

Rhaid cyflawni'r gweithrediad o gysylltu'r peiriant â'r llinell cyflenwi heb foltedd.

Rhaid i staff arbenigol ac awdurdodedig gyflawni'r cysylltiad rhwng y peiriant a'r llinell cyflenwi trydan. Rhaid i'r staff hwn fod yn berchen ar y dynodiad Person Arbenigol PES.

Mae'r neilltuo'r amod Person Arbenigol ar gyfer gweithwyr ddibynnol yn perthyn yn unig i'r cyflogwr.

Ar ôl adnabod yr ysystem, rhaid i'r PES gyflawni, yn orfodol yn yr archeb a nodir, y gweithgareddau canlynol i gyflawni'r amodau diogelwch angenrheidiol ar gyfer cyflawni'r gwaith:

Nodi'r parth gwaith;

- Rhannu'n llawn y rhan o'r ysystem sy'n destun y gwaith trwy osod dyfeisiau i gloi'r hyrwyddiad o switshiau modiwlaidd yr ysystem;

- Cymryd camau yn erbyn cau'r dyfeisiau rhannu yn rhy fuan gan ddefnyddio blociau mecanyddol gyda dyfais allwedd sy'n atal hyrwyddiad yr offer neu atal mynediad i staff heb awdurdod i'r ardaloedd, yr ystafelloedd neu'r panelau sy'n cynnwys y rhaniad neu roi mesurau ar waith i atal symudiadau amhriodol;

PEIDIWCH Â GWEITHREDU

PEIRIANT MEWN CYNNAL A CHADW

Mae'n rhaid i'r mesurau hyn bob amser fod yn cyd-fynd â arwyddion wedi'u gosod ar y switchiau sy'n gwahardd cyflawni maneufrau.

- Gwiriwch fod yr system yn ddi-drydan gyda chymorth offer addas, foltmedr.

Rhoi mesurau diogelu ar waith tuag at unrhyw rannau gweithredol eraill yn gyfagos

Rhaid diffinio'r adran a'r lliw'r dargludyddion cyflenwad yn unol â'r normau cymwysadwy yn dibynnu ar hyd y trawiad, y cerrynt, y math o osodiad a'r math o gebl.

Cofiwch osod rheostat gwahaniaeth â Id (cerrynt gwahaniaeth) rhaglennadwy mewn cerrynt ac amser ymyrraeth uwchlaw'r socet rhwng-gloi.

Rhybudd cyn gwneud y cysylltiad trydanol â'r rhwydwaith cyflenwad

GWIRIO BOB AMSER:

- Swyddogaeth yr system daear;

- Y data ar yr enw-plât ar wyneb y panel trydanol;

- Gwerth y foltedd presennol yn y socet y bwriedir ei ddefnyddio fel ffynhonnell ynni gyda chymorth foltmedr priodol.

Cysylltiad â'r llinell gyflenwad

Defnyddiwch gebl â adran addas ar gyfer y cerrynt angenrheidiol ar gyfer gweithrediad y peiriant.

PERYGL

CERRYNT TRYDAN

Cymryd sylw o'r enw-plât a osodwyd gan gynhyrchydd y panel.

### Gwirio'r cysylltiad cywir â'r llinell cyflenwad trydanol

Ar ôl cwblhau a gwirio'r cysylltiadau angenrheidiol, rhaid cysylltu'r peiriant â'r rhwydwaith cyflenwad trydanol.

Rhaid cyflawni gwiriad o'r cyfeiriad cywir cylchdroi'r peiriant yn ôl y weithdrefn a ddangosir isod.

Rhowch yr ymyriad cyffredinol mewn safle ON – I a chaniatáu symudiad y tâpiau cludo yn y modd llaw-reoli

Gwirio bod y cyfeiriad yn gywir

Os nad yw'r cyfeiriad yn gywir, rhaid:

- Rhoi'r switsh cyffredinol panel trydanol yn lle OFF - 0;

- Rhoi'r strap ar ddolen y switsh cyffredinol clo drws;

- Datgysylltu'r plwg cysylltiad â'r llinell cyflenwad trydanol (cebl triplyg + daear) o'r socet perthnasol;

- Agorwch, gan ddefnyddio offer addas, y plwg;

- Gweithredu i wrthdroi safle dau ddargludydd gweithredol fel y nodir yn y ffigwr.

L2 L3

CLYNT 				WED					I

L1 L3 L1 	L		2

Daear 				Daear

- Cau'r plwg

- Mewnosod y plwg yn y socet

- Tynnu'r clo oddi ar handlen y prif switsh rhwystr drws.

Ffigur 40 - Addasu'r cysylltiad i'r llinell gyflenwad pŵer trydan

## Egni pneumatig

| Pwysedd mynediad i'r grŵp pneumatig uchafswm | 10 | bar |
| --- | --- | --- |
| Pwysedd mynediad i'r grŵp pneumatig | 6-8 | bar |

Tabl 11 - Nodweddion egni pneumatig

Cynlluniwyd yr offer pneumatig, ei wneud a'i brofi yn unol â'r hyn a ddarparwyd gan y safon EN ISO 4414 "Pneumatig - Rheolau cyffredinol a gofynion diogelwch ar gyfer systemau a'u cydrannau".

Nid yw popeth y tu ôl i'r ddyfais cysylltu i'r peiriant yn rhan o'r offer pneumatig peiriant ac felly bydd yn rhaid iddo gyfeirio at y Safonau gosod perthnasol ar gyfer dosbarthiad aer cywasgedig yn gyffredinol.

Rhaid i'r cysylltiad o'r peiriant i'r llinell cyflenwad pneumatig gael ei gyflawni gan staff arbenigol ac awdurdodedig.

Rhaid cyflawni cysylltiad llinell aer cywasgedig gan ddefnyddio'r conector priodol sydd ar y grŵp hidlydd lleihawydd y peiriant.

Darparu bibcock upstream ar gyfer ynysu o'r ffynhonnell cyflenwad egni pneumatig.

Darparu system ar gyfer rheoli'r pwysedd gweithredu

Tap fewnfa

Fewnfa aer cywasgeddig

Cynhwysydd a falf ddraenio'r cyddwysliad

Allfa aer cywasgeddig tuag at y dyfeisiau

Hidlydd tawelydd

Ffigur 41 - Cysylltiad pneumatig

Argymhellir defnyddio aer cywasgedig heb gynhwysedd

GOSOD Y PWYSEDD I'R GWERTH NODWEDDIADOL A NODIR

PEIDIO Â MYND Y TU HWNT I'R GWERTH UCHAF

MAE'N WAHARDDEDIG I STAFF HEB AWDURDOD GAN Y GWNEUTHURWR YMYRRYD Â'R SYSTEM PNEUMATIG

PERYGL AER CYWASGEDDIG

PERYGL O ANAFIADAU CURO

### Datgysylltiad a gollwng y cylchedau

I dynnu cyflenwad aer cywasgedig a gollwng cylchedau aer dan bwysedd:

Troi'r tap ar draws llif yr aer, fel yn y ffigur

Yn y safle hwn, tynnir y drôr…

…ac mae'r slot i'w weld

Mae'r tapwraig yn cael ei darparu â dolen sy'n weithredol pan fydd yn cau.

Mae'r ddolen yn caniatáu cloi'r tapwraig yn fecanyddol, trwy badfach; cyflawnir yr llawdriniaeth hon er mwyn cynnal a chadw neu i wahardd defnyddio'r peiriant.

GWAHARDDEDIG GADAEL YR ALLWEDD YN Y CLOEON.

RHAID I'R RHEOLWR CYNNAL GADW'R ALLWEDD

PERYGL O ANAFIADAU CURO

PERYGL AER CYWASGEDDIG

Ffigur 42 - Datgysylltu a gwaredu'r cylchedau

### Gwaredu'r cyddwyso

Casglu'r cyddwyso yn y tanc priodol ac mae'n cael ei waredu trwy'r falf sydd oddi tano (gweler yr adran briodol yn y bennod cynnal a chadw).

Tanc cronfeydd cyddwysliad

I gael mynediad at y falf, tynnu'r caead

Falf ddraenio cyddwysliad

Paratoi cynhwysydd ar gyfer casglu'r cyddwysliad. Storio a gwaredu'r sylweddau a dreniwyd yn ôl yr hyn a bennir gan y rheoliadau perthnasol

Ffigur 43 - Gwaredu'r cyddwyso

# Rhybuddion ynghylch y sylweddau a ddefnyddiwyd

Mae'r peiriant yn cymhwyso glud ar yr haenau i'w paru. Ar ben hynny, gallai defnyddwyr arwynebddinesyddion ar gyfer glanhau'r roleri.

Mae'r rhybuddion canlynol yn berthnasol:

Taflen ddata diogelwch

Mae'n rhwymedigaeth dilyn yr hyn a nodir yn nhaflenni diogelwch y sylweddau a ddefnyddir.

Ar gyfer mathau eraill o glud, ar gyfer diweddariadau posibl i'r taflenni diogelwch presennol, ac ati, mae'n ddyletswydd ar yr defnyddiwr ddiweddaru

Llunio a chydymffurfio â gweithdrefnau gwaith addas.

NODYN AR GYFER DEFNYDD BUSNESOL - Atgoffir cyflogwr y cwmni sy'n defnyddio'r peiriant, pan fo sylweddau presennol y gall gweithwyr ddod i gysylltiad â nhw, rhaid rhoi ar waith y cyfarwyddiadau a nodir yn y taflenni diogelwch perthnasol ar gyfer y sylweddau, taflenni a rhaid i'r gwneuthurwr eu darparu ac y dylent fod ar gael bob amser yn y cwmni.

Rhaid i'r cyflogwr, yn yr Eidal, roi ar waith yr hyn a ddarparwyd gan D Lgs 81/2008 mewn cytundeb â Theitl IX Sylweddau Peryglus Pennod I Amddiffyniad rhag Asianau Cemegol. Mewn gwledydd eraill rhaid i'r cyflogwr roi ar waith yr hyn a ragnodir gan y ddeddfwriaeth benodol gyfredol.

Mae'r Gyfarwyddeb 2006/42/CE, mewn perthynas â'r peryglonrisgiau sy'n deillio o ddefnyddio sylweddau, yn mynnu na ddylai'r cynhyrchion a ddefnyddiwyd gan y peiriant gyflwyno peryglonrisgiau i ddiogelwch ac iechyd pobl, ac mae'n rhaid asesu hefyd y peryglonrisgiau o dân a ffrwydrad a allai ddeillio o'r defnydd o'r cynhyrchion uchod.

Mae glud yn cael ei gymhwyso ar yr haenau i'w paru. Ar ben hynny, gallai defnyddwyr arwynebddinesyddion ar gyfer glanhau'r roleri.

Mae'r adeiladydd peiriant wedi ystyried, wrth ddylunio a'r gwireddu canlynol, y peryglonrisgiau sy'n deillio o'r defnydd o'r fath sylweddau.

Rhaid i'r Cyflogwr, mewn cytundeb â'r hyn a ddarparwyd gan y ddeddfwriaeth gyfredol,

D Lgs 81/2008, sicrhau gwneud yr asesiad risg penodol fel y ddarparwyd gan y TEITL PENODOL IX – Sylweddau Peryglus PENNOD I – Amddiffyniad rhag Asianau Cemegol. Ar gyfer defnydd mewn gwledydd eraill, cyfeiriwch at y cyfreithiau cyfatebol.

## Amddiffyniad rhag asianau cemegol

Diffiniadau

Asianau Cemegol

yr holl elfennau neu gyfansoddion cemegol, naill ai ar eu pen eu hunain neu yn eu cymysgweddau, yn eu cyflwr naturiol neu a gafwyd, a ddefnyddiwyd neu a ddilëwyd, gan gynnwys dilëu fel gwastraff, trwy unrhyw weithgaredd llafur, p'un ai a gynhyrchwyd yn fwriadol ai peidio ac p'un ai a ryddhawyd ar y farchnad ai peidio;

Asianau Cemegol Peryglus

asianau cemegol wedi'u dosbarthu fel sylweddau peryglus yn ôl Deddfwriaeth Lefaryddol 3 Chwefror 1997, rhif 52, a newidiadau dilynol, yn ogystal â'r asianau sy'n bodloni'r meini prawf dosbarthiad fel sylweddau peryglus yn ôl y Deddfwriaeth Lefaryddol uchod. Diwelir sylweddau peryglus am yr amgylchedd yn unig;

asianau cemegol wedi'u dosbarthu fel paratoadau peryglus yn ôl Deddfwriaeth Lefaryddol 14 Mawrth 2003, rhif 65, a newidiadau dilynol, yn ogystal â'r asianau sy'n bodloni'r meini prawf dosbarthiad fel paratoadau peryglus yn ôl y Deddfwriaeth Lefaryddol uchod. Diwelir paratoadau peryglus am yr amgylchedd yn unig;

asianau cemegol na allant, er na allant gael eu dosbarthu fel peryglus, ar sail y rhifau 1) a 2), yn gallu creu risg i ddiogelwch ac iechyd gweithwyr oherwydd eu priodweddau cemegol-ffisegol, cemegol neu docsicolegol a'r modd y'u defnyddir neu y'u ceir ar y safle gwaith, gan gynnwys yr asianau cemegol y rhagodwyd iddynt werth terfyn amlygiad proffesiynol;

Perygl: yr eiddo cynhenid asiant cemegol i allu cynhyrchu effeithiau niweidiol;

Risg:

y tebygolrwydd y cyraeddwyd y potensial niweidiol o dan amodau defnydd neu amlygiad.

Ar gyfer gwybodaeth addas o'r peryglonrisgiau o sylweddau cemegol peryglus a pharatoadau cemegol peryglus ar y farchnad mae'n hanfodol troi at eu taflenni diogelwch.

Rhaid i'r taflen diogelwch gael ei darparu am ddim gan y gwneuthurwr, neu gan yr allforiwr neu'r dosbarthwr sy'n rhoi sylwedd peryglus ar y farchnad.

Gall fod ar gefnogaeth bapur neu fagnetaidd, rhaid ei lunio yn yr iaith Eidaleg a chydymffurfio â'r darpariaethau deddfwriaethol perthnasol.

Rhaid i'r ddalen gael ei darparu cyn neu ar adeg y ddarpariaeth gyntaf o'r cynnyrch, ac pryd bynnag y gofynnir amdani.

Rhaid i'r ddalen gynnwys dyddiad llunio a diweddaru os yw'n berthnasol. 
Rhaid gwneud y diweddaru pryd bynnag y bydd gwybodaeth newydd ac erthynnol yn codi sy'n ymwneud â diogelwch a diogelu iechyd a'r amgylchedd.

Mae'r 
person sy'n rhoi'r sylwedd peryglus ar y farchnad yn orfodol i ddarparu diweddariadau posibl ond mae'n ddoeth i'r defnyddiwr wirio dilysrwydd y data ar y ddalen yn ei feddiant yn rheolaidd.

Mae'r elfennau adnabod ar y ddalen yn helpu i werthuso risgiau, wrth storio, trin ac ollwng y cynnyrch ac i wynebu sefyllfaoedd brys posibl.

Popeth y gellir ei gysylltu â'r sylwedd peryglus (risgiau o ddangosiad, atal a hyfforddiant, dyfeisiau amddiffyn personol, arwyddion cymeradwy ayb) rhaid ei ystyried wrth lunio neu ddiweddaru'r asesiad risg.

## Cynnwys y ddalen diogelwch

- Elfennau adnabod y sylwedd neu'r paratoad a'r cwmni/menter

- Cyfansoddiad/gwybodaeth am gynhwysion

- Nodi peryglion

- Mesurau cymorth cyntaf

- Mesurau yn erbyn tân

- Mesurau mewn achos gollyngiad damweiniol

- Trin a storio

- Rheoli dangosiad/amddiffyn personol

- Priodweddau ffisegol a chemegol

- Sefydlogrwydd ac adweithedd

- Gwybodaeth docsicolegol

- Gwybodaeth ecolegol

- Ystyriaethau ar gyfer claddu

- Gwybodaeth am gludo

- Gwybodaeth ar reoleiddio

- Gwybodaeth arall

## Pictoramau

Yn orfodol o'r dyddiad cymhwyso Rheoliadau REACH a CLP.

|  | Ffrwydrol |  | Niweidiol Irritaidd |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hylosg |  | Gwenwynig |
|  | Ocsideiddio |  | Niweidiol yn hirdymor Canserogaidd Mutagaidd Gwenwynig i atgenhedlu |
|  | Nwy dan bwysau |  | Niweidiol i'r amgylchedd |
|  | Erydu |  |  |

## Gweithdrefnau diogelwch cyffredinol ar gyfer defnyddio sylweddau

### Trin

- Symudwch y cynwysyddion yn ofalus er mwyn osgoi eu difrodi a'r colli cynnwys canlyniadol.

- Yn ystod y broses o agor cynwysyddion a throsglwyddo posib, osgowch wreichion a ffurfiant gwefr electrostatig.

- Sicrhewch awyru da ac ailadnewyddu aer digonol.

- Gweithredu mewn amgylchedd awyrog.

- Peidiwch â bwyta, yfed nac ysmygu wrth ddefnyddio.

### Storio

- Cadwch y cynwysyddion mewn safle fertigol gan osgoi posibilrwydd cwympo neu ergydion.

- Storiwch ymhell oddi wrth fwydydd, porthiant neu ddiodydd.

HYFFORDDIANT AC GWYBODAETH

Mewn perthynas â hyfforddiant a gwybodaeth, rhaid i'r cyflogwr sicrhau eu bod yn cael eu darparu mewn perthynas â chanlyniadau'r asesiad risg. Gallant gael eu ffurfio gan gyfryngau geiriol a hyfforddiant ac hyffoddi unigol wedi'u cyd-fynd â gwybodaeth ysgrifenedig. Rhaid i'r cyflogwr nodi'r peryglon, tra bod yn rhaid i'r cynhyrchwr y sylwedd roi gwybod i'r cyflogwr am natur beryglus y sylwedd ei hun.

CAMAU I'W CYMRYD

- Dadansoddiad o'r cylch cynhyrchu, er mwyn nodi'r asiantau cemegol a'r risgiau cysylltiedig;

- nodi'r sylweddau peryglus, trwy'r labeli a'r taflenni diogelwch a ddarperir gan gynhyrchwr y sylweddau;

- gwerthoedd terfyn esponiad: rhaid nodi'r asiantau cemegol y mae cyfeiriadau rheoleiddiol yn bodoli ar eu cyfer, tra ar gyfer y lleill gellir cyfeirio at wybodaeth wyddonol a thechnegol a gydnabuwyd (ee, ymgynghorwch ag ACGIH);

- Gwerthusiad o'r meintiau asiant cemegol dan sylw a'r moddau defnyddio;

- Nodi'r pynciau sydd wedi'u hamlygu a'r amseroedd esponiad cysylltiedig;

- Diffinio'r lefel risg (Isel neu na) a pharatoi'r ddogfen gwerthuso risg esponiad;

- Sefydlu gweithgareddau hyfforddiant a gwybodaeth ac, lle bo hynny'n ofynnol, goruchwyliaeth iechyd.

GORUCHWYLIAETH IECHYD A FFOLDERI IECHYD

Mae'r D. Lgs. 81/2008 yn rhwymedig i ymweliadau meddygol cyfnodol i'r holl staff y mae eu lefel esponiad i unrhyw asiant cemegol peryglus wedi'i nodi fel math "ddim yn isel" gan y cyflogwr trwy farn y meddyg cymwys.

Mae goruchwyliaeth iechyd yn orfodol os:

- Mae'r risg yn fwy na "isel";

- Nid yw'r mesurau a fabwysiadwyd yn ddigonol i leihau risg ymhellach hyd yn oed os yw'n isel.

Dylid cyflawni goruchwyliaeth iechyd:

- Cyn i'r gweithiwr gael ei benodi i ddyletswyddau sy'n cynnwys esponiad i asiantau cemegol;

- Yn ddiweddarach, gyda amledd cyfnodol (fel arfer yn flynyddol, ond hefyd yn wahanol, ar farn y meddyg cymwys a'i hysbysu ar y ddogfen gwerthuso risg);

- Wrth ddiwedd y perthynas gyflogaeth.

Gall yr awdurdod arolygu nodi, gan roi rhesymau dros y darpariaethau, cynnwys a amledd gwahanol i'r rhai a bennwyd gan y meddyg cymwys.

Os oes esponiad i asiantau y mae gwerth terfyn biolegol wedi'i sefydlu ar eu cyfer i rai gweithwyr, rhaid cynnal monitro biolegol hefyd, a rhaid rhoi'r canlyniadau i'r cyflogwr a'u hatodi, ar ffurf ddienw, i'r ddogfen gwerthuso risg a'u cyhoeddi i'r cynrychiolydd diogelwch.

Os yw'r oruchwyliaeth iechyd yn dangos, mewn rhai gweithwyr, mae'r gwerth terfyn biolegol wedi'i gynyddu neu effeithiau negyddol ar iechyd y gellir priodoli i'r gormodedd hwn, rhaid i'r meddyg cymwys hysbysu'r gweithwyr sydd wedi'u hamlygu a'r cyflogwr yn unigol. Bydd yn rhaid iddo adolygu'r asesiad risg, diweddaru'r mesurau a fabwysiadwyd er mwyn ei ddileu neu'i leihau gan ystyried barn y meddyg cymwys, ac anfon y gweithwyr sydd wedi derbyn esponiad i ymweliad meddygol eithriadol.

Mewn perthynas â'r ffolderi iechyd, rhaid i'r rhain gael eu sefydlu, ac iddynt gael eu diweddaru, ar gyfer pob gweithiwr dan risg, gan y meddyg cymwys, a'u cadw yn y cwmni. Rhaid nodi'r lefelau esponiad gweithredol proffesiynol unigol a ddarperir gan y Gwasanaeth Atal a Diogelu ynddynt, tra y bydd yn rhaid trosglwyddo copi ohonynt, ar gais, i'r awdurdod arolygu.

Pan fydd y berthynas gyflogaeth yn dod i ben, rhaid trosglwyddo'r ffolderi yn gwestiwn yn uniongyrchol i'r corff penodedig.

## Rheolau Ymddygiad Penodol

Mae'r adran hon yn disgrifio'r rheolau ymddygiad a ddylid eu rhoi ar waith wrth ddefnyddio sylweddau cemegol, gan ufuddhau i'r arweiniad a roddir yn y taflenni Diogelwch penodol.

Rhaid i'r rheolau ymddygiad gael eu diffinio gan gyflogwr y cwmni sy'n defnyddio'r sylwedd/au mewn cytundeb â'r hyn a ddarparwyd gan y ddeddfwriaeth weithredol yn y mater, yn y digwyddiad hwn D Lgs 81/2008.

Wrth ddefnyddio'r sylweddau, rhaid rhoi ar waith yr hyn a nodir yn y penodol rannau:

- Mesurau Cymorth Cyntaf

- Mesurau yn erbyn tân

- Mesurau mewn achos rhyddhau damweiniol

- Storio

- Amlygiad personol a PPE

- Sefydlogrwydd

- Unrhyw Wybodaeth Tocsicolegol:

- Taflu i ffwrdd

- Gwybodaeth am y perygl

- Ymadroddion risg:

- Cyngor diogelwch:

GWIRIADAU

ART 223 P. 7

GWYLIADWRIAETH IECHYD

MESUR DIOGELU

GWEITHDREFNAU

HYFFORDDIANT

> MAEN PRAWF

NID ISEL

ISEL

MAEN PRAWF

ASESIAD RISG

GWYBODAETH

Taflen ddiogelwch, Maint, Modd, Amledd, Hyd

PENNU MYNEGAI AGORIAD

NID PERYGLUS

ARCHIFIO AR GYFER DATBLYGIADAU YN Y DYFODOL

DIM AGORIAD

PERYGLUS

DECHRAU

ARCHWILIAD SYLWEDDAU AC PARATOADAU A MODDAU DEFNYDDIO D. Lgs 81/2008

# Perygl sy'n deillio o symud llwyth â llaw

Mae'r Deddf Ddeddfu 81/2008 yn diffinio symud llwyth â llaw fel:

y gweithredoedd o gludo neu gynnal llwyth gan un gweithiwr neu fwy, gan gynnwys y gweithredoedd o godi, gosod, gwthio, tynnu, cario neu symud llwyth, y mae eu nodweddion neu o ganlyniad i amodau ergonomaidd anffafriol, yn creu risgiau o glefydau o orbwyso biomecanyddol, yn enwedig at y cefn a'r rhanbarth lumbaidd.

Mewn Gwledydd Eraill, cyfeiriwch at y deddfwriaethau perthnasol sydd mewn grym.

Gallai'r perygl hwn fod yn bresennol wrth gyflawni'r camau sy'n ymwneud â SYMUD LLWYTH â LLAW O HAENAU UNIGOL AC CYPLEDIG O DDEUNYDDIAU AR GYFER GWNEUD MATRASAU, AMRYW GYNWYSYDDION.

Mae'r cyflogwr, mewn cytundeb â'r hyn a ddarperir gan y Deddf Ddeddfu 81/2008 yn Nheitl VI - Symud llwyth â llaw Pennod I - Darpariaethau cyffredinol, ymhlith tasgau eraill:

yn gwerthuso'r amodau diogelwch ac iechyd sy'n gysylltiedig â'r gwaith dan sylw.

Ar ben hynny, mae'r Deddf Ddeddfu 81/2008 yn nodi'r normau cyfeirio a ganiatâu i gyflawni'r hyn a ofynnir.

Yr enwau hyn yw:

EN ISO 11228-1 Ergonomeg – Symud llwyth â llaw – Codi a chludo.

EN ISO 11228-2 Ergonomeg – Symud llwyth â llaw – Gwthio a thynnu.

# Agor – cau'r adenydd

Ar ochr y gwregysau cludiant mewnfa ac allfa, efallai y bydd dau adenydd. Yn dibynnu ar led yr haenau, gellir agor neu gau'r adenydd.

Gweithredoedd a gyflawnir gyda'r gwregysau cludiant wedi'u stopio

I gau'r adenydd (ar gyfer matras sengl):

O un ochr, tynnu'r ddolen i'w datgloi

Yna, â'r un llaw dal yr adain, ac â'r llall datgloi'r ddolen arall

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Yn olaf, gadael i'r adain ostwng

Ailadrodd ar gyfer yr adain arall

I agor yr adenydd (ar gyfer matras priodas):

…a chloi'r ddwy ddolen

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Codi'r adain…

Ailadrodd ar gyfer yr adain arall

Ffigur 44 - Agor – cau'r adenydd

# Cylch gwaith

Dim ond ar ôl i chi gwblhau'r holl weithredoedd angenrheidiol ar gyfer gweithrediad cywir y peiriant, a ddisgrifir yn y llawlyfr hwn, y gellir cychwyn y cylch gwaith.

Am unrhyw wybodaeth yn ymwneud â rhaglennu a defnyddio'r peiriant, mae'r gwneuthurwr a'r datblygwr meddalwedd yn parhau i fod ar gael.

Ar gyfer defnyddio'r peiriant, mae'r canlynol yn berthnasol:

Ym mhob organ mewn symudiad

GWAHARDDWYD GWISGO SGARFFIAU, TEIIAU, DILLAD CROGI A'R UN PETH SY'N GALLU RHWYDO YN YSTOD PROSESU

Gwisgo dillad caeedig a chau at y arddyrnau

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

Gwirio nad oes unrhyw bobl mewn ardaloedd ag organau sy'n symud, gwirio bod sgriniau amddiffyn wedi'u cau

## Llwytho'r glud

Mae'r glud i'w roi gan ddefnyddio'r rholia wedi'i gynwys mewn cynhwysydd "defnyddio unwaith", yn yr ystyr pan fydd y glud wedi dod i ben, rhoddir cynhwysydd gwag yn lle un llawn.

Ar gyfer gwaredu'r cynhwysydd, rhowch ar waith yr hyn a nodir yn y paragraff penodol o'r dalen diogelwch ac yn ôl a ddarperir gan y Ddeddfwriaeth bresennol. Gweler y bennod benodol.

Mae'r cynhwysydd yn gorwedd ar baledau pren ar ben yr incollatrice…

…ac mae tap yn bresennol i gau'r llif

Gall yr holl weithredoedd hyn fod yn angenrheidiol hefyd yn ystod y cylch gwaith, felly mae'n angenrheidiol stopio'r peiriant:

Gweithredoedd a gyflawnir gyda'r peiriant wedi'i stopo

GWAHARDDWYD YMYRRYD Â'R PEIRIANT MWN SYMUDIAD

Mae'r rhybuddion canlynol yn berthnasol:

Defnyddio offer diogelu personol addas ar gyfer y gweithgareddau i'w cyflawni (menig, dillad, ayb.)

MAE'N ORFODOL DILYN YR HYN A NODIR YN Y BENNOD BENODOL AR GYNHYRCHION CEMEGOL.

PERYGL PRESENOLDEB POSIBL O GYNHYRCHION CEMEGOL

I ddisodli'r cynhwysydd:

- Cau'r tap, datgysylltu'r tiwb trwy ddatsgriwo'r modrwy, lleoli'r tiwb fel na fydd glud yn diferyd;

- Gan ddefnyddio fforc lifft, tynnwch y palet gwag a'i leoli ar y ddaear mewn lle addas a diogel;

- Gan ddefnyddio'r fforc lifft, lleoli'r palet sy'n cario'r cynhwysydd llawn yn yr un pwynt lle'r oedd yr un gwag;

SYLW I DDEFNYDDIO TRYCIAU COD LLWYTH

MAE DEFNYDDIO'R TRIC CODI LLWYTH YN WAHARDDEDIG I DDEILIAD SY'N DDIAWDURDOD YN UNIONGYRCHOL GAN YR EIDDO A NAD YDYNT WEDI DERBYN YR HYFFORDDIANT ANGENRHEIDIOL, MEGIS Y DARPARU TRWY'R DDEDDFWRIAETH GYFREDOL.

SII

NOOI

Tystysgrif

Cwrs Hyfforddiant ar gyfer Gyrwyr Troliау. Cyfeirio at y Ddeddfwriaeth Gyfredol

- Yn olaf, adfer y cysylltiad tiwb ac ailagor y tap, gyda'r un rhybuddion a nodir ar gyfer datgysylltu cychwynnol.

## Galluogi'r peiriant

Rhowch y prif switsh mewn safle ON – I

Datgloi'r atal brys

Os yw'r roleri wedi'u galluogi (gweler y rheolyddion lleol), maent yn dechrau troi

Ar holl rannau sy'n symud

Pwyswch AILOSOD STOP BRYS ar y cwpwrdd trydanol

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

Rhowch y dewisydd ar LLAW

Mae'r peiriant yn weithredol.

Ar y panel sgrin cyffwrdd, trwy gyffwrdd y botwm hwn…

…mae'r ffenestr hon yn ymddangos.

Trwy bwyso START, cyflawnir ailosod yr echelinau

Mae'r roleri yn lleoli yn safle sero

PERYGL ORGANAU SYMUDOL

Ar holl rannau sy'n symud

Mae'r peiriant wedi'i alluogi.

Os oes angen, gosod y paramedrau gwaith a ddymunir a dewis y moddau gweithredol (gweler y bennod ar y panel rheoli)

## Glanhau'r rholia'n sych

Cyflawnir y cam o lanhau'r rholia'n sych cyn defnyddio'r peiriant, ac mae'n cynnwys tynnu'r glud gweddilliol sydd ar y rholia. I dynnu'r glud gweddilliol, rhaid iddo fod yn sych. Dilynwch y cyfarwyddiadau a nodir ar ddiwedd y cylch gwaith ar sut i ddiffodd y peiriant (rholia ar wahân, yn troi am gyfnod o amser, tanc casglu).

Yn ystod camau glanhau'r rholia, daw gweithredwyr i gysylltiad â'r glud. Mae'r rhybuddion canlynol yn berthnasol:

MAE'N ORFODOL DILYN YR HYN A NODIR YN Y BENNOD BENODOL YN YMWNEUD Â CHYNHYRCHION CEMEGOL.

Perygl presenoldeb posibl o gynhyrchion cemegol

Defnyddio offer diogelu personol addas (menig, dillad, ayb.)

Gyda'r dewisydd ar LLAW…

…cliciwch y botwm i gael mynediad i'r dudalen o orchmynion LLAW

Gyda'r rheolyddion llaw, defnyddiwch y jog…

…i ddwyn y roleri i safle'r uchder uchaf

I gael mynediad at y rholia, rhaid datgysylltu'r band cludiant mewnfa o'r band sy'n ei ddilyn, yna ei symud gan ddefnyddio'r olwynion penodol.

Datsgriw a datgloi'r tensiwn ar y ddwy ochr…

…a datgysylltu'r gwregys mynediad o weddill y peiriant gan ddefnyddio'r olwynion

GWISGO MENIG ADDAS AR GYFER Y GWEITHGAREDDAU I'W CYFLAWNI

PERYGL O ANAFIADAU CURO

AR GYFER SYMUD Y THÂP FEWNBWN,

PERYGL SYMUD LLWYTH I LAW

OS ANGEN, GWEITHIO GYDA DWY BERSON

Gyda'r rholia ar y uchder uchaf, maent yn parhau i droi hyd yn oed gyda'r band wedi'i wahanu oddi wrth yr incollatore

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Ar holl rannau sy'n symud

Stopiwch y rholeri rhag troi (dewisydd SAFLE RHOLERI ar OFF)…

PERYGL O ANAFIADAU CURO

…a'r rholeri wedi'u stopio, agorwch y drws

Yna tynwch y glud sych oddi ar wyneb y rholia. Os cafodd y glud ei sychu'n unffurf, ffurfiwyd ffilm hawdd ei thynnu. Os yw'r glud, mewn rhai mannau, wedi aros ychydig yn rwberus, rhwbiwch â chlwt nes ei dynnu.

Glanhau'r ddau rolio, ar y rhan sydd o fewn cyrraedd llaw

Mae'r ffilm glud sydd wedi sychu'n dda yn tynnu'n hawdd, trwy ei thynnu

PERYGLON CLWYFAU MEWN SWYDDOGAETH Y OFFER A DDEFNYDDIR A'R GWEITHREDOEDD A GYFLAWNIR

Mae arwyneb y rollers yn dryloyw ac gallai gael niwed os defnyddir offer a dulliau anaddas.

POSIBILRWYDD O NIWEIDIO ARWYNEB Y RHOLERI

GWAHARDDWYD DEFNYDDIO CYLLYLL, PIGOS A THEBYGAU I OFFER PIGFAIN

Glud sydd wedi sychu ar y rholeri

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Ailosodwch y drws

Yna pwyswch RESET RHOLERI…

…yna dygwch y dewisydd SAFLE RHOLERI i ON

Ar holl rannau sy'n symud

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

Mae'r rholeri'n troi

Er enghraifft, troi chwarter tro.

Pan fydd y gweithredwr yn gweld ardal i'w glanhau, mae'n atal y rollers eto (ROLLERS OFF).

Felly, â rollers wedi'u hatal:

- Agorwch y sgrîn a pharhau i dynnu'r glud oddi ar arwyneb y rollers, ar gyfer y rhan sydd o fewn cyrraedd. Mae'r un rhybuddion yn berthnasol ag a nodwyd yn flaenorol.

- Yn ddilynol, gwneud tro arall (caewch y drws, pwyswch AILOSOD ROLLERS a rhowch SAFLE ROLLERS ar ON). Mae'r un rhybuddion yn berthnasol ag a nodwyd yn flaenorol.

- …a felly ymlaen tan fod y rollers wedi'u glanhau'n llwyr…

Ar ôl glanhau'r rollers:

A'r rholeri wedi'u stopio, tynnwch y stoperiaid ochr a'u glanhau

PERYGL O ANAFIADAU CURO

O dan ddwy ben y rholeri, mae dwy hambwrdd casglu gweddillion wedi'u lleoli, sy'n tirlenwi o'r rholeri beth bynnag. Mae'r atodiad at y waliau yn y ffigur yn fagnetig.

Tynnwch y ddwy hambwrdd a'u glanhau.

Ar ôl glanhau'r stoperiaid a'r hambyrddau, ailosodwch hwy

Ar holl rannau sy'n symud

Caewch y sgrîn, rhowch y dewisydd ar SAFLE ROLLERS ON, pwyswch AILOSOD ROLLERS, mae'r rollers yn troi.

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

Ar ôl glanhau, adfer safle'r gwbelt cludiant a'i ddiogelu yn yr incollatrice drwy ailfachog yr estyll priodol.

GWISGO MENIG ADDAS AR GYFER Y GWEITHGAREDDAU I'W CYFLAWNI

PERYGL O ANAFIADAU CURO

AR GYFER SYMUD Y THÂP FEWNBWN,

PERYGL SYMUD LLWYTH I LAW

OS ANGEN, GWEITHIO GYDA DWY BERSON

Peidiwch â defnyddio'r tâp cludiant mynediad heb ei ddiogelu'n briodol ar yr incollatrice

## Actifadu a galluogi'r peiriant

Ar ôl adfer safle'r gwelt cludiant, gallwch fynd ymlaen i ddefnyddio'r peiriant.

Mae'n dda ailosod eto.

Os yw'r roleri wedi'u galluogi (gweler y rheolyddion lleol), maent yn dechrau troi

Ar holl rannau sy'n symud

Pwyswch AILOSOD STOP BRYS ar y cwpwrdd trydanol

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

Rhowch y dewisydd ar LLAW

Mae'r peiriant yn weithredol.

Ar y panel sgrin cyffwrdd, trwy gyffwrdd y botwm hwn…

…mae'r ffenestr hon yn ymddangos.

Trwy bwyso START, cyflawnir ailosod yr echelinau

Mae'r roleri yn lleoli yn safle sero

PERYGL ORGANAU SYMUDOL

Ar holl rannau sy'n symud

Mae'r peiriant wedi'i alluogi.

Os oes angen, gosod y paramedrau gwaith a ddymunir a dewis y moddau gweithredol (gweler y bennod ar y panel rheoli)

Cylch Awtomatig

Dygwch y dewisydd i AUTO

Pwyswch ENABLE AUTOMATIC CYCLE

Mae'r wasg yn symud i safle uchel ac mae'n barod ar gyfer y cylch gwaith

Addaswch y pellter rhwng y rollers, sy'n rheoli faint o glud sy'n cael ei gymhwyso i'r haenau.

Ar gyfer y fersiwn STANDARD:

Gyda'r handwheel, dygodd y rholeri at y pellter a ddymunir

Ar gyfer y fersiwn DAC-COMP:

Gyda'r dewisydd priodol ROLLERS POSITION, dewiswch y pellter rhwng y rholeri…

…ymysg y rhai sydd ar gael

ROLLERS 
POSITION

Dygwch y dewisydd GLUE DISPENSER i safle ON…

…ac mae'r glud yn dechrau llifo o'r chwistrell, gan gronni rhwng y rholeri a'r seliannau ochr, hyd at y lefel a wirir gan yr synhwyrydd penodol

DOSBA
RTHWR GLUD

ALLAN YMLAEN

PROGRAM
GLUE

BELT 
FORWARD

Ewch at y rheoliadau lleol y gwbelt cludiant mewnbwn a, gyda'r dewisydd PROGRAM GLUE, dewiswch y rhaglen gludio rydych chi eisiau ei chyflawni

BELT 
BACK

GLUING
START

DOSBA
RTHWR GLUD

ALLAN YMLAEN

START 
PRESS

BELT 
FORWARD

BELT 
BACK

Ewch at y rheoliadau lleol y gwelt cludiant NTS a, gyda'r dewisydd PROGRAM PRESS, dewiswch y rhaglen wasgu rydych chi eisiau ei chyflawni

PROGRAM 
PRESS

Mae'r gweithiwr sy'n gyfrifol am lwytho yn gosod yr haen ar y gwelt cludiant mewnbwn, yn addasu ei safle…

…a'i osod yn erbyn yr ergyd i'w alinio

PERYGL O ANAFIADAU CURO

AR GYFER SYMUD HAENAU MAWR megis: MATRASAU AR GYFER GWELIAU PRIODAS.

PERYGL SYMUD LLWYTH I LAW

CYNNAL GWERTHUSIAD O'R RISG SY'N DEILLIO O SYMUDIAD LLWYTH Â LLAW.

Gweler y bennod benodol.

Ar gyfer haenau mawr, gweithredu gyda dwy berson.

BELT 
BACK

BELT 
FORWARD

GLUING
START

PROGRAM
GLUE

I ddechrau'r cylch:

Mae'r gweithiwr rheolaeth yn pwyso GLUING START

Ar holl rannau sy'n symud

PERYGL O LUSGO A SGWASGU GWELTIAU CLUDIANT SY'N SYMUD

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

GWISGO DILLAD CAËEDIG A RHWYMO'R ARDDYRNAU

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Mae'r gweltiau cludiant mewnbwn a gludio yn dechrau, mae'r haen yn symud ymlaen:

Mae'r synwyrydd optegol yn canfod uchder a thrawiad yr haen

Yna mae'r roleri yn gostwng…

…mae'r haen yn mynd o dan y roleri gludio, mae'n cael ei daenu â glud ac yn gadael y tu arall

Ar holl rannau sy'n symud

Os oes gan y wifren dadysgylltwr, mae'n helpu haenau tenau i ddadysgylltru o'r roler.

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

GWISGO DILLAD CAËEDIG A RHWYMO'R ARDDYRNAU

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Ar ôl gorffen y trawiad, mae'r haen yn gorchuddio glud yn y pwyntiau a ragwelwyd…

…mae'r roleri yn codi

Mae'r haen yn aros mewn cyfeiriad y synwyrydd optegol ar waelod y gwelt cludiant

Pan fydd y gwelt cludiant NTS yn rhydd:

START 
PRESS

BELT 
FORWARD

BELT 
BACK

PROGRAM 
PRESS

Mae'r gweithiwr yn pwyso BELT FORWARD…

…neu fel arall yn pwyso'r pedal

PERYGL O LUSGO A SGWASGU GWELTIAU CLUDIANT SY'N SYMUD

Ar holl rannau sy'n symud

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

GWISGO DILLAD CAËEDIG A RHWYMO'R ARDDYRNAU

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Mae'r haen yn symud ymlaen, yna'n aros pan fyddwch chi'n gollwng y botwm (neu'r pedal) neu pan fydd yn cyrraedd gwaelod y gwelt NTS

Â gwelt wedi'i atal:

Mae'r gweithiwr yn gorgyffwrdd haen arall ar yr haen gyntaf wedi'i daenu â glud ac yn addasu ei safle. Ar gyfer haenau mawr, gweithredu gyda dwy berson.

PERYGL O ANAFIADAU CURO

AR GYFER SYMUD HAENAU MAWR megis: MATRASAU AR GYFER GWELIAU PRIODAS.

PERYGL SYMUD LLWYTH I LAW

CYNNAL GWERTHUSIAD O'R RISG SY'N DEILLIO O SYMUDIAD LLWYTH Â LLAW.

Gweler y bennod benodol.

GWISGO DYFEISIAU DIGOLLEDU PERSONOL ADDAS – DPI (GWELER DALLENNI DIOGELWCH Y SYLWEDDAU A DDEFNYDDIR)

Mae glud ar y haen gyntaf, felly:

PERYGL PRESENOLDEB SYLWEDDAU CEMEGOL (CYSWLLT, ANADLU)

Ar yr adeg hon, os oes angen gorgyffwrdd haenau eraill, mae'n rhaid anfon yr haenau yn ôl ymlaen trwy bwyso MARCIA NASTRO INDIETRO. Mae'r haenau'n stopio ar y gwelt mewnbwn.

Felly, mae'r gweithiwr yn pwyso START GLUDIO, ac mae cylch gludio arall sy'n union yr un fath â'r un blaenorol (mae'r un disgrifiadau a rhybuddion yn berthnasol).

BELT 
BACK

START 
PRESS

BELT 
FORWARD

Os yw'r haen orgyffwrdd yn yr un olaf, mae'r gweithiwr rheoli yn pwyso START PRESS, ac mae'r cylch pwyso yn dechrau

PROGRAM 
PRESS

Ar holl rannau sy'n symud

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

GWISGO DILLAD CAËEDIG A RHWYMO'R ARDDYRNAU

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

Mae'r haenau'n stopio pan fyddant yn llwyr ar y tâp pwyso

Yn awtomatig, mae'r silindrau pneumatig yn gweithredu'r wasg, sy'n disgyn ac yn gwasgu'r haenau

PERYGL O GAEL EI WASGU

Ar holl rannau sy'n symud

Yn awtomatig bob amser, mae'r wasg yn codi, ac yna'n disgyn eto ac yn sgrapio'r haenau eto, ac felly ymlaen, am nifer y cylchoedd sgrapio a osodwyd yn y rhaglen waith (mae'r rhybuddion yr un fath â'r sgrapio cyntaf).

Gwneir yr olaf gyfnod o bwyso yn para yn hirach na'r lleill, er mwyn sicrhau gludio cywir rhwng y ddwy haen.

Ar ôl i'r amser hwnnw fynd heibio, mae'r wasg yn codi ac yn dychwelyd i'r safle cychwyn…

Gyda'r botwm SYMUD TÂP YMLAEN (neu pwyso'r pedal)…

…mae'r haenau wedi'u gludo yn mynd ymlaen tu hwnt i'r peiriant

Gallai fod rholer ddiogel, tâp cario arall neu beiriant annibynnol.

Yn yr achos hwn, ar gyfer y tâp mae gennym:

PERYGL O LUSGO A SGWASGU GWELTIAU CLUDIANT SY'N SYMUD

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

GWISGO DILLAD CAEEDIG

Ar gyfer y peiriant annibynnol mae gennym:

Mae'n orfodol darllen y llawlyfr defnydd a chynhaliaeth ar gyfer peirianau a allai fod wedi'u paru â'r peiriant

PERYGLAU CYSYLLTIEDIG Â'R DEFNYDD O BEIRIANNAU AC OFFER ERAILL

Neu, gallai'r rhaglen ddarparu i ddychwelyd yr haenau gludiog i'r tâp mewnbwn. Yn yr achos hwn:

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

GWISGO DILLAD CAËEDIG A RHWYMO'R ARDDYRNAU

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Ar holl rannau sy'n symud

PERYGL O LUSGO A SGWASGU GWELTIAU CLUDIANT SY'N SYMUD

Dim ond gyda'r tâp yn llonydd, bydd yr gweithiwr (neu'r gweithwyr) yn tynnu'r haenau wedi'u gludo. Ar gyfer haenau mawr, gweithredu gyda dwy berson.

PERYGL SYMUD LLWYTH I LAW

Gweler penodau penodol.

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Mae'r cylch yn parhau trwy lwytho, pwyso a dadlwytho haenau eraill.

### Achos Fersiwn RM90

Dyma'r fersiwn sy'n darparu ar gyfer cylchdro awtomatig 90° yr haen.

Mae'r haen yn pasio o dan y rholiau sy'n dosbarthu glud ar ei wyneb…

…ac yn olaf mae'n stopio i gyfeiriad y synwyrydd optegol

…ac yna mae'n gadael, yn symud ymlaen ar y rhuban cludiant â modur ar gyfer gadael yr incollatrice…

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Ar yr adeg hon, gallai'r haen gludiog barhau mewn dwy ffordd:

1) os yw'n fatras gwanwyn:

Mae'r haen yn cyrraedd dros y rala, yn stopio ac mae'r rala yn ei godi

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

Ar y rholiau ac organau'r rala

PERYGL TORRI A GWASGU GYDA ORGANAU'R RALA A'R RHOLIAU MEWN SYMUDIAD AWTOMATIG

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Mae'r rala yn troi'r haen 90°

Ar y rholiau ac organau'r rala

Tra bod yr gweithwyr yn cyflawni'r camau â llaw, mae'r rhuban cludiant â modur yn gweithio'n awtomatig, felly:

PERYGL CLUDO, TORRI A GWASGU GYDA ORGANAU'R RALA A'R RHOLIAU MEWN SYMUDIAD AWTOMATIG

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Ar ôl i'r rala droi 90°, mae'n stopio ac yn gostwng…

…ac mae'r haen yn dychwelyd tuag at yr incollatrice

PERYGL TORRI A GWASGU GYDA ORGANAU'R RALA A'R RHOLIAU MEWN SYMUDIAD AWTOMATIG

Ar y rholiau ac organau'r rala

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

PERYGL LLUSGIAD A GWASGU GYDA RHOLIAU MEWN SYMUDIAD AWTOMATIG

…mae'r tâp cludiant mewnbwn yn cychwyn ac yn cael haen i basio unwaith eto o dan y rholiau gludio…

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

…ac mae'r rhuban cludiant â modur yn ei gael i adael

Ar ôl yr ail lynu, mae'r haen yn aros ar y rhowlen fodurol, yn disgwyl

2) os yw'n fatras haenau, ac felly nid oes angen ei gylchdroi:

Ar ôl y gludo, mae'r haen yn aros ar y rhowlen fodurol, yn disgwyl

### Diwedd cylch gwaith

Ychydig cyn gorffen y cylchoedd gludio, argymhellir atal cyflenwad y glud:

Caewch gyflenwad yr athlo trwy ddwyn y dewisydd DOSBARTHWR ATHLO i OFF

Pan nad oes angen gludio haenau eraill:

Pwyswch y botwm ANALLUOGI CYLCH AWTOMATIG

Os ydych chi eisiau glanhau'r roleri'n sych (gweler hefyd y bennod benodol ar ddechrau'r cylch gwaith), mae gennym:

Mae'r gorchymyn ANALLUOGI CYLCH AWTOMATIG yn dwyn y peiriant i gyflwr stopiad gyda phob organ wedi'i rhewi heblaw am rolenni'r gludydd. Maent yn parhau i droi i ganiatáu i'r athlo sychu'n gynta ac i hyrwyddo gweithredoedd glanhau sych. Rhaid i'r cylchdro barhau am yr amser sy'n angenrheidiol i'r athlo drwyddo ar y rolenni soletio.

Mae'r roleri yn parhau i symud, felly:

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

PARCHU A SICRHAU BOD TŶ PELLTER DIOGELWCH YN CAEL EU PHARCHU

Ar holl rannau sy'n symud

RHOWCH ARWYDDION PRIODOL SY'N NODI ORGANAU MEWN SYMUDIAD

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

O ran y roleri, rhaid hefyd cyflawni'r gweithredoedd canlynol:

Lleolwch y tanc casglu priodol o dan y rolenni ar gyfer casglu'r athlo gormodol. Fel arall, gallwch ddefnyddio cardbord neu haen o ddeunydd i'w daflu i ffwrdd, ac ati.

Ar gyfer cael gwared ar y glud, dilynwch y bennod ar sylweddau cemegol

Yn olaf, datgysylltu'r roleri:

Ar gyfer y fersiwn STANDARD, gweithredwch ar y llyw

Ar gyfer y fersiwn DAC-COMP, cyffyrddwch MAX

Ar y llaw arall, os yw'r glanhau yn cael ei gyflawni ar unwaith (gyda'r glud yn ffresh), gweler y bennod benodol Glanhau Roleri gyda Dŵr – System WS-IR, neu'r bennod arall CYLCH GLANHAU ROLERI awtomatig

## Glanhau Roleri gyda Dŵr – System WS-IR

Gallai glanhau roleri gludio fod yn sych fel y disgrifir yn y bennod benodol.

Fel arall, os yw'r SYSTEM CHWISTRELLU WS-IR yn bresennol, gellir glanhau'r roleri fel hyn:

Ar gyfer glanhau ag dŵr, rhaid cau'r roleri (defnyddiwch y ddolwyn law ar gyfer y fersiwn STANDARD, defnyddiwch y rheolyddion ar gyfer y fersiwn DAC-COMP)

Ar holl rannau sy'n symud

PERYGL O SGWASHIO GYDA ROLENNI

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Yn ystod camau glanhau'r roleri, gall gweithredwyr ddod i gysylltiad â'r glud a/neu'r surfactyddion. Mae'r rhybuddion canlynol yn berthnasol:

PERYGL PRESENOLDEB POSIBL O GYNHYRCHION CEMEGOL

MAE'N ORFODOL DILYN YR HOLL BETH SY'N CAEL EI ADRODD YN Y BENNOD BRIODOL SY'N YMWNEUD Â SYLWEDDAU CEMEGOL.

Defnyddio offer diogelu personol addas (menig, dillad, ayb.)

…i ddwyn y roleri i safle'r uchder uchaf

Gyda'r rheolyddion llaw, defnyddiwch y jog…

…cliciwch y botwm i gael mynediad i'r dudalen o orchmynion LLAW

Gyda'r dewisydd ar MANUAL MODE…

I gael mynediad at y rholia, rhaid datgysylltu'r band cludiant mewnfa o'r band sy'n ei ddilyn, yna ei symud gan ddefnyddio'r olwynion penodol.

Datsgriw a datgloi'r tensiwn ar y ddwy ochr…

…a datgysylltu'r gwregys mynediad o weddill y peiriant gan ddefnyddio'r olwynion

GWISGO MENIG ADDAS AR GYFER Y GWEITHGAREDDAU I'W CYFLAWNI

PERYGL O ANAFIADAU CURO

AR GYFER SYMUD Y THÂP FEWNBWN,

PERYGL SYMUD LLWYTH I LAW

OS ANGEN, GWEITHIO GYDA DWY BERSON

Gyda'r rholia ar y uchder uchaf, maent yn parhau i droi hyd yn oed gyda'r band wedi'i wahanu oddi wrth yr incollatore

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Ar holl rannau sy'n symud

Stopiwch gylchdro'r rolenni (dewisydd ROLLERS ar OFF)…

PERYGL O ANAFIADAU CURO

…a'r rholeri wedi'u stopio, agorwch y drws

Lleolwch y tanciau casglu priodol o dan y rolenni

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Lleolwch drwch o dan y tanciau, i'w gogwyddo…

…fel bod gweddillion y golchi yn gallu llifo o'r twll priodol…

…y mae'r gweithredwr yn ei gysylltu â phibell…

…ac â thanc sy'n casglu'r gweddillion hynny

Defnyddiwch y surfactyddion a nodir gan wneuthurwr yr glud

Yna, tywalltwch yr arwynebddanwyr rhwng y rolenni, gyda jwg

PERYGL PRESENOLDEB POSIBL O GYNHYRCHION CEMEGOL

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Ailosodwch y drws

…yna dygwch y dewisydd SAFLE RHOLERI i ON

Yna pwyswch RESET RHOLERI…

Mae'r rholeri'n troi

PERYGL O ANAFIADAU CURO

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

Ar holl rannau sy'n symud

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Pwyswch y botwm MAN AQUA DI GOLCHI…

…i chwistrellu ychydig o ddŵr o'r bidogau

Gadewch i'r surfactyddion weithredu am ychydig funudau (tua 4-5 munud yn ddangosiadol).

Ar ôl yr amser hwn:

Datgysylltwch ychydig o'r rolenni (defnyddiwch y llyw ar gyfer y fersiwn STANDARD, defnyddiwch y gorchmynion ar gyfer y fersiwn DAC-COMP)

Mae'r dŵr, yr arwynebddanwyr a gweddillion y golchi yn disgyn i'r tanciau isod ac yn casglu yn y tanciau

Felly, ail-gau'r roleri, gadael i ddŵr arall ddisgyn ac aros ychydig funudau iddo olchi'r roleri.

Yna, datgysylltu'r roleri eto, gadael i'r hylif ddraenio a ail-gau'r roleri.

Cyflawni rhai cylchoedd o'r golchi hwn.

Efallai y bydd angen holl ddŵr y cynhwysydd hefyd (tua 18 l). I'w ail-lenwi, dilynwch y rhybuddion o'r bennod Fersiwn WS-IR.

Ar ôl glanhau'r rollers:

A'r rholeri wedi'u stopio, tynnwch y stoperiaid ochr a'u glanhau

PERYGL O ANAFIADAU CURO

O dan ddwy ben y rholeri, mae dwy hambwrdd casglu gweddillion wedi'u lleoli, sy'n tirlenwi o'r rholeri beth bynnag. Mae'r atodiad at y waliau yn y ffigur yn fagnetig.

Tynnwch y ddwy hambwrdd a'u glanhau.

Ar ôl glanhau'r stoperiaid a'r hambyrddau, ailosodwch hwy

Ar ôl glanhau, adfer safle'r gwbelt cludiant a'i ddiogelu yn yr incollatrice drwy ailfachog yr estyll priodol.

Peidiwch â defnyddio'r tâp cludiant mynediad heb ei ddiogelu'n briodol ar yr incollatrice

Diffoddwch y peiriant.

## CYLCH GLANHAU ROLERI awtomatig

Mae'r cylch hwn yn bosibl dim ond pan fydd y ddwy opsiwn DAC-COMP a WS-IR wedi'u gosod ill dwy

Yn yr achos hwn, ar reolyddion y banel trydanol mae dewisydd ychwanegol yn bresennol:

Er mwyn gosod paramedrau'r modd glanhau hwn:

…i agor tudalen 50 gyda pharamedrau'r CYLCH GLANHAU ROLENNI awtomatig

Cyffwrdd G…

Nifer Cylchau Glanhau = sawl gwaith y rhoddir dŵr i mewn cyn agor a glanhau'r rolau

Hyd Agoriad Dŵr = am ba hyd o amser y rhoddir dŵr i mewn rhwng y rolau, felly mae'n rheoli faint o ddŵr a roddir i mewn

Cyniferydd Agoriad Rolau = ar ba uchder y mae'r rolau yn agor yn awtomatig i wneud i'r dŵr lifo i ffwrdd

Amser am Gynnyrch = yr amser a osodwyd i aros i'r cynnyrch glanhau weithredu (dim ond yn y cylch cyntaf y defnyddir yr amser hwn; os yw Nifer Cylchau Glanhau yn fwy na 1 nid yw yn cael ei ystyried yn y rhai dilynol)

Hyd Draenio Dŵr = yr amser gyda'r rolau'n agored lle mae'r dŵr yn llifo i ffwrdd o'r rolau eu hunain

Amser Aros am Ddŵr = yr amser a ddisgwylir pan fydd dŵr yn cael ei roi i mewn rhwng y rolau cyn eu hagor a'u gwacáu. Yn wahanol i'r paramedr blaenorol, mae hwn bob amser yn cael ei ystyried ar ddechrau pob cylch glanhau

Er mwyn galluogi'r modd glanhau hwn:

Rhoi'r dewisydd mewn modd llaw…

…a rhoi'r dewisydd MANUAL CLEANING ROLLS ar ON

Yn yr amod hwn, mae'r falf dosbarthu glud wedi'i analluogi…

…a nid yw'r botwm MANUAL GLUE yn gweithio

Wrth roi'r dewisydd MANUAL CLEANING ROLLS ar ON, mae'r dudalen hon yn ymddangos

Wrth bwyso START, mae cylch glanhau'r rolau yn dechrau

Yn y cam hwn mae'r peiriant yn gosod y rolau i fyny'n awtomatig (oherwydd fel arall gyda'r bapur yn cael ei symud i ffwrdd ni fyddai wedi bod yn bosibl eu symud mwyach)

Tra bod y peiriant yn codi'r rolau…

…mae'r ysgrifen hon yn ymddangos

Aros i'r roleri fod yn uchel

Pan fydd y rolau wedi cyrraedd i fyny, mae'n symud yn awtomatig i'r dudalen nesaf

I gael mynediad at y rholia, rhaid datgysylltu'r band cludiant mewnfa o'r band sy'n ei ddilyn, yna ei symud gan ddefnyddio'r olwynion penodol.

Datsgriw a datgloi'r tensiwn ar y ddwy ochr…

…a datgysylltu'r gwregys mynediad o weddill y peiriant gan ddefnyddio'r olwynion

GWISGO MENIG ADDAS AR GYFER Y GWEITHGAREDDAU I'W CYFLAWNI

PERYGL O ANAFIADAU CURO

AR GYFER SYMUD Y THÂP FEWNBWN,

PERYGL SYMUD LLWYTH I LAW

OS ANGEN, GWEITHIO GYDA DWY BERSON

Gyda'r rholia ar y uchder uchaf, maent yn parhau i droi hyd yn oed gyda'r band wedi'i wahanu oddi wrth yr incollatore

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Ar holl rannau sy'n symud

Stopiwch y rholeri rhag troi (dewisydd SAFLE RHOLERI ar OFF)…

PERYGL O ANAFIADAU CURO

…a'r rholeri wedi'u stopio, agorwch y drws

Lleolwch y tanciau casglu priodol o dan y rolenni

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Lleolwch drwch o dan y tanciau, i'w gogwyddo…

…fel bod gweddillion y golchi yn gallu llifo o'r twll priodol…

…y mae'r gweithredwr yn ei gysylltu â phibell…

…ac â thanc sy'n casglu'r gweddillion hynny

Defnyddiwch y surfactyddion a nodir gan wneuthurwr yr glud

Yna, tywalltwch yr arwynebddanwyr rhwng y rolenni, gyda jwg

PERYGL PRESENOLDEB POSIBL O GYNHYRCHION CEMEGOL

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Ailosodwch y drws

…yna rhoi'r dewisydd ROLLERS ar ON

Mae'r rholeri'n troi

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Felly pwyso ROLLERS OFF RESET …

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

Ar holl rannau sy'n symud

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

Cadarnhau gyda START:

Ar y pwynt hwn mae'r glanhau go iawn yn cael ei gyflawni, yn ôl y moddau a ddiffiniwyd ar dudalen 50

Disgrifir y gweithredoedd sy'n digwydd ar y dudalen

PERYGL ORGANAU MEWN SYMUDIAD AWTOMATIG

Dim ond yn y cylch cyntaf y cynhelir yr aros ar gyfer cymysgu'r glanhawydd, ar ôl hynny cynhelir sawl cylch o roi dŵr i mewn, aros cymysgu dŵr a glud, ac agor y rholiwyr i'w gwacáu cymaint o weithiau ag sydd yno gylchoedd glanhau a ddiffinnir yn y paramedr "Nifer Cylchoedd Glanhau".

Cyn gwneud cylch glanhau arall, mae'r rolau'n cau, felly:

Ar holl rannau sy'n symud

GWAHARDD GWISGO SCARFIAU, TEIIAU A UNRHYW BETH A ALLAI FYND I SOWND YN YSTOD PROSESU

PERYGL TYNNU I MEWN A CHYDBWYSO GYDA RHOLI YN SYMUD

Ar ôl cwblhau'r cylchoedd, mae'n symud yn awtomatig i'r cam nesaf.

Mae'r ffenest Cylch Glanhau Wedi'i Orffen ar gyfer golwg yn unig ac yn aros am 2 eiliad ar ôl diwedd y cylchau glanhau…

…yna mae'n mynd yn awtomatig i'r cam nesaf

Rhoi'r dewisydd MANUAL CLEANING ROLLS ar OFF i orffen y broses glanhau

Os nad yw'r cylch glanhau wedi bod yn foddhaol, gellir ei ailadrodd trwy bwyso ESC: mae'r disgrifiadau a'r rhybuddion a nodir uchod yn berthnasol.

Efallai y bydd angen holl ddŵr y cynhwysydd hefyd (tua 18 l). I'w ail-lenwi, dilynwch y rhybuddion o'r bennod Fersiwn WS-IR.

Ar ôl glanhau'r rollers:

A'r rholeri wedi'u stopio, tynnwch y stoperiaid ochr a'u glanhau

PERYGL O ANAFIADAU CURO

O dan ddwy ben y rholeri, mae dwy hambwrdd casglu gweddillion wedi'u lleoli, sy'n tirlenwi o'r rholeri beth bynnag. Mae'r atodiad at y waliau yn y ffigur yn fagnetig.

Tynnwch y ddwy hambwrdd a'u glanhau.

Ar ôl glanhau'r stoperiaid a'r hambyrddau, ailosodwch hwy

Ar ôl glanhau, adfer safle'r gwbelt cludiant a'i ddiogelu yn yr incollatrice drwy ailfachog yr estyll priodol.

Peidiwch â defnyddio'r tâp cludiant mynediad heb ei ddiogelu'n briodol ar yr incollatrice

Diffoddwch y peiriant.

## Diffodd

Pan nad oes angen defnyddio'r peiriant mwyach:

Mae'r arysgrif yn atgoffa i OSTWNG Y WASG CYN DIFFODD Y PEIRIANT

I ddychwelyd y wasg i lawr, symudwch y dewisydd i sefyllfa LLAWLYFR, a phwyswch y botwm saeth hwn

Cyn gostwng y wasg, gwiriwch nad oes pobl yn y radiws gweithredu

Gorfodi pellterau diogelwch digonol

Ar holl rannau sy'n symud

PERYGL O GAEL EI WASGU

Yn olaf:

Yn gyntaf pwyso'r botwm stop brys…

…yna symud y switsh cyffredinol i safle 0 - OFF

## Defnydd yn y modd LLAWLYFR

Ar gyfer defnydd posibl yn y modd gweithio LLAWLYFR, cofir:

MAE DEFNYDDIO'R PEIRIANT YN Y MODD LLAWREDOL YN CAEL EI GADW AT STAFF ARBENIGOL AC AWDURDODEDIG. MAE'R UN RHYBUDDION AG A RODDWYD AR GYFER Y CYLCH AWTOMATIG YN BERTHNASOL. DILYNWCH YR HYN SYDD WEDI'I NODI HEFYD YN Y PENODAU AR Y GORCHMYNION A'R PANEL RHEOLI.

Rhybuddiwch yr holl bresenoldeb cyn gwneud unrhyw symudiad ag organau'r peiriant

# Rhybuddion cyffredinol yn ystod y broses weithio

Yn ystod y camau gwaith mae rhai gwaharddiadau yn bodoli:

Ni chaniateir rhoi dwylo yn agos at organau gweithio'r peiriant os yw yn weithredol;

Ni chaniateir defnyddio'r peiriant os tynnwyd y dyfeisiau diogelwch neu os ydynt yn doredig, diffygiol neu wedi eu hanalluogi;

Yn ystod y broses weithio cofiwch bob amser:

gall rhai rhannau o'r peiriant, megis bendiau cludiant, roleri, y rhowler pŵer posib, y wasg, ac ati, fod mewn symudiad a/neu allu symud yn awtomatig:

- parchu a sicrhau bod pawb yn parchu'r pellter diogelwch;

- Peidiwch â sefyll yn rhy agos at y peiriant, peidiwch â gadael i neb sefyll yno;

- Peidiwch â gwisgo sgiarffiau, teiiau, dillad yn chwifio, modrwyau, breichledau a dim byd arall (gwregysau, rhaff, ac ati) a allai ddal yn y broses weithio;

- Peidiwch â rhoi dim byd i mewn i organau symudol;

- Peidiwch â dringo ar y peiriant.

- Peidiwch â smygu, peidiwch â defnyddio fflamau agored.

Ni ddylid byth gymryd yn ganfod fod offer wedi ei roi i'r naill ochr yn ddiogel. Gall ynni a storio gael ei ryddhau heb fwriadu neu drwy weithdrefnau cynnal a chadw anghywir. Mae hyn hefyd yn berthnasol i weithredoedd a fyddai'n beryglus pe baent yn cael eu cyflawni tra mae'r peiriant yn weithredol, er enghraifft tynnu bloc.

# Cynhaliaeth

Mae ymyriadau, amnewidiadu, atgyweiriau, ac ati sy'n wahanol i'r rhai a nodir yn y llawlyfr hwn yn eiddo llym i'r gwneuthurwr neu i bersonél arbenigol awdurdodedig ganddo

PERYGL: Gall defnyddio dyfeisiau, recordiadau neu weitdrefnau sy'n wahanol i'r rhai a bennir yn y cyfarwyddiadau hyn eich rhoi mewn perygl o gylchred fer, peryglon trydanol a/neu beryglon mecanyddol.

Diffiniadau

Mae cynhaliaeth yn gyfuniad o'r holl weithredoedd technegol, gweinyddol a rheolweiniol, yn ystod cylch bywyd endid, a fwriedir i'w gynnal neu i'w ddychwelyd i gyflwr lle gall gyflawni'r swyddogaeth a geisir.

Yr endid (elfen neu ased) yw unrhyw ran, cydran, ddyfais, is-system, uned weithredol, offer neu system a ellir ei ystyried yn unigol.

I'r menterprises modern, mae Cynhaliaeth yn gyfystyr â cynhyrchiant ac mae'n chwarae rôl sylfaenol wrth atal damweiniau.

Rhaid felly gweithredu er mwyn:

- atal dirywiad y peiriant, trwy gynnal ymchwiliadau ar sail rheolaidd fel y nodir yn y llawlyfr defnyddio hwn ar y rhannau sy'n ddarostyngedig fwyaf i wisgo;

- darparu ar gyfer amnewid y rhannau wedi eu gwisgo na all mwyach warantu llawn weithreddiad.

Cynigir:

- diweddaru'r personél sy'n gyfrifol am gynhaliaeth yn barhaus, mewn perthynas â'r offer sydd wedi'i osod, ynghylch dulliau newydd o weithredu a enillwyd drwy brofiad;

- cynnal diweddariad parhaus yn seiliedig ar lenyddiaeth technegol.

## Rheoli cynhaliaeth

Mae rheolaeth cynhaliaeth yn cynnwys pob gweithgaredd rheolweiniol sy'n gosod amcanion, strategaethau a chyfrifoldebau cynhaliaeth ac sy'n eu rhoi ar waith gan ddefnyddio offer megis cynllunio, rheoli a thryloywder cynhaliaeth a gwellhau dulliau trefniadol, gan gynnwys agweddau economaidd.

Sut i'w threfnu

Ar yr eiliad y mae'r peiriant yn cael ei osod, caiff ei drosglwyddo gan y cynhaliwr, ac mae'n rhaid iddo gael copi o'r llawlyfr defnyddio hwn.

Mae'r gwneuthurwr yn parhau i fod ar gael am unrhyw eglurhadau.

Rhaid mewnosod yr ymyriadau sydd yn y rhaglen gynhaliaeth yn y rhaglenni cynhaliaeth yr adeilad. Rhaid cofnodi pob ymyrraeth a wneir ar y peiriant ar y cardiau cynhaliaeth sydd yn y llawlyfr hwn ac, os ydynt yn cael eu defnyddio, ar y cardiau cynhaliaeth eu hunain o'r cwmni.

Yn y modd hwn, gyda'r gwybodaeth a fydd yn cael ei hennill dros amser, mae'n bosibl cynyddu cynhyrchiant y peiriant.

Rhaid i'r cynhaliwr wirio ei fod yn berchen ar yr holl offer angenrheidiol i weithredu'n gywir. Rhaid rhoi'r hyn a nodir ar waith, pan nodir, gyda'r amlder a nodir er mwyn cynnal effeithlonrwydd uchel a chynhyrchiant y peiriant yn ufudd i'r rheoliadau diogelwch presennol.

## Amodau cynhaliaeth cyffredinol

Rhybudd: gall rhai o'r gweithredoedd cynhaliaeth a nodir yn y llawlyfr hwn gael eu cyflawni gan bersonél arbenigol yn unig (technegydd cymwysedig), awdurdodedig gan deiliad y Menter lle mae'r peiriant wedi'i osod.

Rhybudd: rhaid cyflawni gweithredoedd cynhaliaeth penodol gan y gwneuthurwr.

Rhaid cofnodi pob gweithrediad cynhaliaeth yn y cardiau priodol sydd yn y llawlyfr defnyddio.

RHAID I BOB LLAWDRINIAETH GYNNAL A CHADW GAEL EU CYFLAWNI GYDA'R PEIRIANNAU AR STOP, AR GÔL, GYDA'R CYLCHEDAU DAN BWYSAU AR WACÁU A DATGYSYLLTEDIG O'R LLINELLAU BWYDO CANLYNOL (oni bai bod arwyddocâd arall):

x

TRYDANOL

Ger y peiriant, rhowch arwyddion priodol yn nodi bod cynnal a chadw ar y gweill

- Ger y peiriant, rhowch arwyddion priodol yn nodi bod cynnal a chadw ar y gweill

x

PNEUMATIG

___________

GWAHARDDWYD CYFLAWNI ATGYWEIRIADAU DROS DRO; RHAID IDDYNT GAEL EU CYFLAWNI BOB AMSER MEWN MODD SAFONNOL A PHARHAOL.

## Cynnal a Chadw Arferol

Diben - Gweithgareddau rheolaidd neu ailadroddus o gynnal a chadw elfennol sydd yn gyffredinol heb angen cymwysterau, awdurdodiad/au neu offer arbennig.

## Cynnal a Chadw Ataliol

Diben - Cynnal a chadw a gyflawnir ar egwyl ragamcanedig neu yn seiliedig ar feini prawf rhagnodedig ac sydd wedi'i anelu at leihau'r tebygolrwydd o ddiffyg neu ddirywiad yn y gweithrediad endid.

Er mwyn cynnal a chadw ataliol cywir, rhaid gwirio'n gyson a'n barhaus bod y peiriannau yn gweithio'n berffaith ac yn dadansoddi'n ofalus yr holl ddiffygion a nodir, gan eu nodi'n ofulus ar y garden gynnal a chadw sydd wedi'i hatodi.

### Tynhau'r Terfynellau

Gall presenoldeb cysylltiadau llac yn y cylchedau bwydo achosi gorboethi, gyda'r anomalïau gweithrediad canlyniadol neu ddiffygion.

Gall cysylltiadau llac posibl yn y cylchedau rheoli achosi anomalïau gweithrediad yn y rheolaeth.

Gall cysylltiadau màs neu daear llac gynyddu'r risg o siociau trydan, gan gyfrannu felly at ffurfio ymyrraeth electromagnetig (EMI).

Gwirio'r gosodiad o holl derfynellau a'r bar cludydd, os yw'n bresennol, a thynhau'n gryf unrhyw gysylltiadau llac.

Disodli holl rannau neu geblau a niweidiwyd gan orboethi, hyd at bob polyn màs neu fraglun claddu wedi'u torri.

| Tymor | Chwe mis |
| --- | --- |
| Cyflwr y Peiriannau | Datgysylltedig o holl linellau bwydo |
| Gweithiwr | Technegydd Cymwysedig |
| Dyfeisiau Diogelu Personol | Menig penodol ar gyfer defnydd |
| Offer Angenrheidiol | Ysgol ddiogelu - Sgriwtrefydd - Allweddi hẛecsan |
| Perygl Gweddilliol | Gweler Trefniant |

Gweithredu'r botwm atal brys

Gosod y switsh cyffredinol i 0, OFF ac yna mewnosod y clo yn yr agen benodol, ei gau a thynnu'r allwedd.

Datgysylltu'r peiriant o'r llinell gyflenwad trydanol.

Aros o leiaf 15 munud, yna agor y drws.

Ar ôl datgysylltu'r peiriant o'r llinellau cyflenwad trwy dynnu'r pinnau perthnasol o'r socedi, gwneud y canlynol:

- Agor drws y bwrdd trydanol, gan ddefnyddio'r allwedd benodol;

- Gan ddefnyddio offer addas, tynhau holl derfynellau cysylltu sgriw a gwirio'r afael cywir ar y rhai sbring;

Lluniau a ddangosir at ddiben dangosol yn unig.

PERYGL PRESENOLDEB POSIBL O DANAU GWEDDILLIOL

PERYGL O ANAFIADAU CURO

- Cau drws y bwrdd trydanol;

- Cysylltu'r peiriant i'w gyflenwadau ei hun;

- Tynnu'r clo;

- Anablu'r botwm atal brys;

- Cofnodi'r gwaith a wnaed ar y cerdyn penodol.

### Draeniad Cyddwyso

O bryd i'w gilydd, draenio'r cyddwyso o'i gynhwysydd trwy weithredu'r falf benodol.

| Tymor | Gyda'r lefel uwchben y uchafswm |
| --- | --- |
| Cyflwr y Peiriannau | Datgysylltiedig o'r llinell gyflenwad trydanol ac wedi'i gysylltu â'r llinell pneumatig |
| Gweithiwr | Technegydd Cymwysedig |
| Dyfeisiau Diogelu Personol | Menig, Dillad Gwaith |
| Deunyddiau – Cynhyrchion – Sylweddau Angenrheidiol | Cynhwysydd |
| Offer Angenrheidiol | Dim |
| Perygl Gweddilliol | Gweler Trefniant |

Mae'r darluniau a ddangosir yn fwriadol at ddibenion dangosol yn unig.

Ar ôl datgysylltu'r peiriant o'r llinellau cyflenwad trwy dynnu'r pinnau perthnasol o'r socedi, gwneud y canlynol:

gosod y cynhwysydd o dan y falf;

Paratoi cynhwysydd ar gyfer casglu'r cyddwysliad. Storio a gwaredu'r sylweddau a dreniwyd yn ôl yr hyn a bennir gan y rheoliadau perthnasol

Lefel cyddwyso

Falf draenio cyddwyso; i gael at y falf, tynnu'r caead.

Ar ôl llawdriniaeth ddraenio cyddwyso, adfer y caead.

- gwaredu'r cyddwyso trwy ddatsgriwo'r falf;

- ailsefydlu'r falf;

- storio a gwaredu'r cyddwyso yn unol â'r hyn a ragnodir gan y deddfwriaeth bresennol.

Perygl presenoldeb posibl o gynhyrchion cemegol

Perygl clepiad

NODYN AR GYFER DEFNYDD BUSNESOL - Atgoffir perchennog y busnes sy'n defnyddio'r peiriant, pan ddefnyddir sylweddau gan weithwyr, bod yn rhaid rhoi ar waith yr arwyddion a nodir yn nhaflenni diogelwch perthnasol y sylweddau, taflenni y mae'n rhaid eu darparu gan y gwneuthurwr ac y dylent fod ar gael bob amser yn y busnes.

Rhaid i'r cyflogwr, yn yr Eidal, roi ar waith yr hyn a ddarparwyd gan D Lgs 81/2008 mewn cytundeb â Theitl IX Sylweddau Peryglus Pennod I Amddiffyniad rhag Asianau Cemegol. Mewn gwledydd eraill rhaid i'r cyflogwr roi ar waith yr hyn a ragnodir gan y ddeddfwriaeth benodol gyfredol.

### Archwiliad Cyfnodol Tiwbiau

Yn rheolaidd, mae angen archwilio'r tiwbiau, y cysylltiadau a rhannau eraill y cylched pneumatig, trwy archwiliad gweledol. Rhaid amnewid tiwbiau nad ydynt yn gyflawn ar unwaith.

### Tiwbiau Hyblyg

Rhaid archwilio systemau sydd â thiwbiau hyblyg yn rheolaidd, er mwyn gwirio bod y tiwbiau eu hunain yn gyflawn. Rhaid amnewid tiwbiau nad ydynt yn gyflawn ar unwaith.

O ran amlderiad yr archwiliadau, argymhellir manteisio ar yr amryfal ymyrraeth sy'n rhaid eu cyflawni fel arfer ar y peiriant (amnewid, llwytho – dadlwytho deunyddiau crai, glanhau, ayb.) i gyflawni'r archwiliadau hyn.

### Irido

| Tymor | Misol |
| --- | --- |
| Cyflwr y Peiriannau | Datgysylltedig o holl linellau bwydo |
| Gweithiwr | Technegydd Cymwysedig |
| Dyfeisiau Diogelu Personol | Menig, Dillad Gwaith |
| Deunyddiau – Cynhyrchion – Sylweddau Angenrheidiol | Saim penodol |
| Offer Angenrheidiol | Saimydd, brwsh neu sbatula |
| Perygl Gweddilliol | Gweler Trefniant |

Defnyddiwch seim o'r math:

Gweithredu'r botwm atal brys

Gosod y switsh cyffredinol i 0, OFF ac yna mewnosod y clo yn yr agen benodol, ei gau a thynnu'r allwedd.

Datgysylltu'r peiriant o'r llinell gyflenwad trydanol.

Tynnu'r panel i gael at y pwyntiau iro…

…hefyd ar yr ochr arall

- Cael mynediad i'r organau gweithio;

Ar gyfer pob pwynt i'w saimeiddio:

- Tynnu'r cap diogelu (os yn bresennol);

- Saimeiddiwch gefnogau'r clustogau (os yn bresennol): defnyddiwch saimydd addas;

Perygl clepiad

Perygl presenoldeb posibl o gynhyrchion cemegol

Defnyddio offer diogelu personol addas (menig, dillad, ayb.)

- Saimeiddiwch y platiau llithro, yr olwynion dannedd, y rheiliau dannedd a'r cadwyni: defnyddiwch frwsh neu sbatula;

- Saimeiddiwch yr hybiau piston y wasg gyda chwistrell siliconig;

Yn gyntaf glanhau'r coesau â chlwt…

…yna rhoi'r seim ar

Glanhau'r seals olew hefyd, gan dynnu'r llwch sy'n setlo arnynt, heb eu niweidio

Rhaid dileu unrhyw lygriad trwy roi ar waith yr hyn a ddarperir gan y rheolaeth gyfredol a'r arferion hylendid da.

- Rhoi'r cap diogelu yn ôl

Rhybudd: organau sy'n symud. Gwaharddwyd iro gydag organau sy'n symud. Llawdriniaeth yw hon ar gyfer staff hyfforddedig ac wedi'i hysbysu. Gwirio nad oes unrhyw bobl neu bethau a allai achosi neu ddioddef peryglon.

Mae'r lluniau yn cael eu darparu at ddibenion arwyddocaol.

- Adfer y diogelwch a dynnwyd o bosibl;

- Cysylltu'r peiriant i'w gyflenwadau ei hun;

- Tynnu'r clo;

- Anablu'r botwm atal brys;

- Cofnodi'r gwaith a wnaed ar y cerdyn penodol.

- Cofier, pan ddefnyddir sylweddau gan weithwyr, rhaid rhoi ar waith yr arweiniad a nodir yn y taflenni diogelwch cysylltiedig ar gyfer y sylweddau, taflenni a rhaid eu darparu gan y gwneuthurwr a bod ar gael bob amser yn y cwmni.

- Rhaid cynnal yr asesiad yn unol â'r hyn a ragwelir yn D Lgs 81/2008 Teitl IX Sylweddau Peryglus, Pennod I Amddiffyniad rhag Asiantau Cemegol. Mewn gwledydd eraill, cyfeiriwch at y ddeddfwriaeth sy'n weithredol.

### Gwirio ac adfer tyniant y tapeiau cludiant

Ar ôl yr defnydd cyntaf ac yn rheolaidd, gallai llacío tyniant y tapeiau cludiant ddigwydd. Yn yr achos hwn, symudwch i wirio ac os oes angen, i adfer y tyniant.

Gweithrediad a gadwir ar gyfer personél profiadol

Gweithredu'r botwm atal brys

Gosod y switsh cyffredinol i 0, OFF ac yna mewnosod y clo yn yr agen benodol, ei gau a thynnu'r allwedd.

Defnyddiwch offer addas

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Datgysylltu'r peiriant o'r llinell gyflenwad trydanol.

Addasu o ddwy ochr

Sgriw a chlo addasu'r tyniad

AR GYFER POB BARRAU!

I dynhau'r tâp:

- Gydag allwedd, llacio'r cownter-nyt (os yw'n bresennol) ar y ddwy ochr;

- Gyda'r un allwedd, gweithredu ar y sgriw i dynhau'r tâp;

- Gweithredu'n ail-dro ar y tynwyr ar y ddwy ochr i dynhau'r tâp: rhaid dosbarthu'r tyniant yn gyfartal dros y ddwy ran, i osgoi gweithrediad anghytbwys a gwisgo anomalaidd canlyniadol, niwed a sŵn;

- Tynhau'r cownter-nytiau;

- Adfer y diogelwch (carter) a allai fod wedi'u tynnu'n gynharach.

- Cofnodi'r ymyrraeth a gyflawnwyd.

Ffigur 45 - Gwirio ac adfer tyniant y tapeiau cludiant

### Glanhau cymera aer y bwrdd trydan

| Tymor | Misol neu'n amlach ar gyfer defnydd mewn amgylcheddau gelyniaethus |
| --- | --- |
| Cyflwr y Peiriannau | Datgysylltedig o holl linellau bwydo |
| Gweithiwr | Technegydd Cymwysedig |
| Dyfeisiau Diogelu Personol | Menig, Dillad Gwaith |
| Deunyddiau – Cynhyrchion – Sylweddau Angenrheidiol | Aer cywasgeddig |
| Offer Angenrheidiol | - |
| Perygl Gweddilliol | Gweler Trefniant |

Gweithredu'r botwm atal brys

Rhowch yr switsh cyffredinol i 0 – OFF ac yna mewnosodwch y clo yn yr hollt benodol, caewch ef a thynnu'r allwedd.

Datgysylltu'r peiriant o'r llinell cyflenwi trydan

Mewnol

Allanol

Ffigur 46 - Glanhau agorfeydd aer y bwrdd trydanol

Datgymalu'r hidlwyr a'r rhwyllau, yna gydag aer cywasgededig, chwythu a glanhau'r awyrinfeydd, y cegau allbwn, yr hidlwyr a'r rhwyllau, yn ysgafn heb achosi niwed

PERYGL O ANAFIADAU CURO

Gwisgo PPE addas

Os yw'r hidlwyr yn rhy fudur, eu disodli â rhai eraill sy'n debyg neu'n gyfwerth. Taflu'r hidlwyr a ddefnyddiwyd yn unol â'r gyfraith bresennol

PERYGL O DAFLIAD GWEDDILLION

PEIDWCH Â CHAMDDEFNYDDIO AWER CYWASGEDEDIG, PEIDWCH Â CHYFEIRIO'R JET TUAG AT BOBL.

PEIDWCH Â DEFNYDDIO JETS DŴR AR RANNAU TRYDANOL.

### Cynnal a chadw wedi'i drefnu

Diben

Cynnal a chadw ataliol wedi'i gyflawni yn seiliedig ar raglen amserol neu ar nifer sefydledig o feintiau.

Cofnodi gweithrediadau cynnal a chadw trefnedig

| Cynhaliaeth | Amlderau | Dyddiad yr ymyriad | Gweithredwr |
| --- | --- | --- | --- |
| Tynhau'r Terfynellau | Chwe mis |  |  |
| Gwaredu'r cyddwyso | Gyda'r lefel uwchben y uchafswm |  |  |
| Irido | Misol |  |  |
| Gwirio ac adfer tyniant y tapeiau cludiant | Ar ôl y defnydd cyntaf ac yn rheolaidd |  |  |
| Glanhau agoriadau aer | Misol neu'n amlach ar gyfer defnydd mewn amgylcheddau gelyniaethus |  |  |

## Cynnal a chadw cywirhaol, cynnal a chadw ar ddiffyg

Diben

Cynnal a chadw a gyflawnir yn dilyn canfod diffyg ac sy'n targedu dychwelyd yr endid i'r cyflwr lle gall gyflawni swyddogaeth yr ystyrir yn ofynnol.

Diffiniadau

Diffyg

Diddymiad gallu endid i gyflawni'r swyddogaeth yr ystyrir yn ofynnol.

Atgyweiriad

Gweithred ffisegol a gyflawnir er mwyn adfer swyddogaeth yr ystyrir yn ofynnol endid mewn diffyg.

Rhan sbâr

Endid a fwriedir i ddisodli endid cyfatebol er mwyn adfer swyddogaeth wreiddiol yr ystyrir yn ofynnol yr endid.

Gwirio gweithrediad

Gweithgaredd a gyflawnir ar ôl ymyrraeth cynnal a chadw er mwyn gwirio bod yr endid yn gallu cyflawni'r swyddogaeth yr ystyrir yn ofynnol.

Dim ond gan y cynhyrchydd neu gan staff a awdurdodwyd yn benodol gan gynhyrchydd y peiriant y gellir cyflawni ymyrraethau mewn achos diffyg, gan ddefnyddio dim ond rhannau sbâr gwreiddiol.

Bydd yr staff hwn yn rhoi'r gweithdrefnau penodol angenrheidiol ar waith er mwyn cyflawni'r atgyweiriad.

Ar ôl cwblhau'r atgyweiriad, bydd yr un staff yn symud ymlaen i gyflawni gwirio gweithrediad y peiriant a bydd yn adrodd yr hyn a gyflawnwyd ar y cerdyn penodol ynghlwm wrth y llawlyfr defnydd.

## Monitorau a sgriniau

Darllenwch a dilynwch y cyfarwyddiadau hyn a chyfarwyddiadau cynhyrchwyr monitora a sgriniau yn ystod eu cysylltu a'u defnyddio.

Gweithrediad:

- Peidiwch â dirymu'r sgrin cyffwrdd i oleuo haul uniongyrchol a chadwch ef ymhell o ddyfeisiau sy'n rhyddhau gwres.

Cynnal a chadw:

- I amddiffyn y sgrin gyffwrdd rhag niwed posibl, peidiwch â rhoi gormod o bwysau ar y paneli LCD.

- Os oes angen glanhau'r monitor â chlwt ychydig yn wlyb, datgysylltwch y monitor o'r socet trydan. Gellir sychu'r sgrin â chlwt sych pan nad yw'r pŵer yn gysylltiedig. Fodd bynnag, peidiwch â defnyddio hydddodyddion organig fel alcohol, neu hyliau seiliedig ar ammonia i lanhau'r monitor.

- Os yw'r monitor yn wlyb, rhwbiwch ef â chlwt sych.

- Os yw sylweddau estron neu ddŵr yn treiddio i'r monitor, diffoddwch y pŵer ar unwaith a datgysylltwch y cebl pŵer y peiriant.

- I gadw perfformiad gorau'r monitor a'i ddefnyddio am gyfnod hir, defnyddiwch y ddyfais mewn lleoliad â'r amodau amgylcheddol canlynol:

  - Tymheredd: 5-40°C 41-104°F

  - Lleithder: 20-80% RH

Cymorth:

Os nad yw'r monitor yn gweithredu'n normal neu os nad ydych yn sicr sut i symud ymlaen ar ôl dilyn y cyfarwyddiadau yn y llawlyfr, cysylltwch â gwneuthurwr y peiriant.

### Amnewidiadau dyfeisiau trydanol

Amnewidiadau

I gadw integredd yr offer, defnyddiwch ddarnau gweddu gwreiddiol yn unig.

Gellir cyflawni gwaith amnewid yn unig gan y gwneuthurwr neu gan staff a awdurdodwyd ganddo; gweler yr adran Tdata Cyffredinol.

Ffiẃsiau

Amnewidiwch ffiẃsiau wedi torri yn unig ar ôl nodi'n sicr achosion y toriad.

Batris

Amnewidiwch y batris yn rheolaidd, fel y nodir yn llawlyfr y cynnyrch neu os yw'r batri yn dangos arwyddion colled electrolit. I gael gwared ar electrolit sydd wedi dianc, defnyddiwch offer priodol; mae'r rhan fwyaf o electrolitwyr yn wrthodaidd a gallant achosi llosgiadau. Gwaredu batris wedi'u defnyddio yn ôl y cyfarwyddiadau a ddarparwyd gyda'r fatri newydd neu fel y nodwyd yn llawlyfr y cynnyrch.

Lampau signal

Amnewidiwch lampau nad ydynt yn gweithio neu gynfas nid ydynt yn gweithio a/neu wedi'u niweidio gan ddefnyddio darnau gweddu gwreiddiol yn unig.

Switshys fotodrydanol

Mae angen glanhau'r lensiau ar switshys fotodrydanol yn rheolaidd â chlwt sych. Mae angen glanhau'r dyfeisiau adlewyrchol posibl a ddefnyddir gyda switshys fotodrydanol yn rheolaidd hefyd. Peidiwch â defnyddio hydddodyddion na glanhawyr eraill ar y lensiau na'r adlewyrchyddion. Ar gyfer eu amnewid, cysylltwch â'r gwneuthurwr.

Gwiriad terfynol

Ar ôl cynnal a chadw neu atgyweirio diwydiannol, gwirir bob amser fod y system yn gweithredu'n gywir mewn amodau a reolwyd, er mwyn osgoi peryglon rhag ofn y canfyddir diffygion.

# Systemau rheoli ynghlwm â diogelwch y peiriant

# Diffiniadau

Safon gyfeiriol wedi'i harmonizeiddio

EN ISO 13849-1:2015 Diogelwch peiriannau - Rhannau systemau rheoli ynghlwm â diogelwch - Rhan 1: Egwyddorion cyffredinol ar gyfer dylunio.

Swyddogaeth diogelwch

Swyddogaeth peiriant y gallai methu arni achosi cynnydd uniongyrchol mewn risg(au).

Rhan o system rheoli ynghlwm â diogelwch SRP/CS

Rhan o system rheoli sy'n ymateb i signalau mewnbwn ynghlwm â diogelwch ac yn cynhyrchu signalau allbwn ynghlwm â diogelwch.

Nodyn 1 Mae rhannau cyfunol system rheoli ynghlwm â diogelwch yn dechrau ar y pwynt lle y cynhyrchir signalau mewnbwn ynghlwm â diogelwch (yn cynnwys er enghraifft y cam gyrru a'r rholyn y switsh lleoliad) ac yn gorffen ar allbwn elfennau rheoli pŵer (yn cynnwys er enghraifft prif gyswllt cyswllt).

Nodyn 2 Os yw systemau arolygu'n cael eu defnyddio ar gyfer diagnosteg, ystyrir bod y rhain hefyd yn SRP/CS.

Categori

Dosbarthiad rhannau system rheoli ynghlwm â diogelwch mewn perthynas â'u gwrthwynebiad i fethu ac yn y pen draw eu hymddygiad yn yr amod methu, a gyflawnir trwy ddrefniant strwythurol y rhannau, canfod methu ac/neu eu dibynadwyedd.

Lefel Perfformiad PL

Lefel arwahanol a ddefnyddir i nodi'r gallu rhannau systemau rheoli ynghlwm â diogelwch i gyflawni swyddogaeth diogelwch dan amodau rhagweladwy.

Mae cylched rheolaeth yr argyfwng a ddisgrifir yn ddiweddarach yn Categori 1 ac yn Pl "c" yn unol â'r hyn a ddarperir gan y Safon EN ISO 13849-1 2015

Cynrychioliad Pl y system

Eglurhaur

1 	Pwynt cychwynnol ar gyfer gwerthuso cyfraniad y swyddogaeth diogelwch i leihau'r risg

L 	Cyfraniad isel i leihau'r risg

H 	Cyfraniad uchel i leihau'r risg

PLr 	Lefel perfformiad angenrheidiol

Paramedrau risg:

S Difrifoldeb yr anaf

S1 	Ysgafn (anaf sy'n ôl-droadwy yn gyffredinol)

S2 	Difrifol (anaf nad yw'n ôl-droadwy yn gyffredinol neu farwolaeth)

F Amlder a/neu amlygiad i'r perygl

F1 	O anaml i afreolaidd a/neu amser amlygiad byr

F2 	O aml i barhaus a/neu amser amlygiad hir

P Posibilrwydd osgoi'r perygl neu gyfyngu'r niwed

P1 	Posibl mewn amodau penodol

P2 	Prin yn bosibl

# Rheolaeth atal brys – rholyn gludiog – tapiau

# Dyfeisiau diogelwch a ddefnyddir

| Ident | Dyfais | Cod | Gwneuthurwr |
| --- | --- | --- | --- |
| SE1 | Botwm brys gyda dal | # | SCHNEIDER |
| SE2 | Botwm brys gyda dal | # | SCHNEIDER |
| SE3 | Botwm brys gyda dal | # | SCHNEIDER |
| SE4 | Botwm brys gyda dal | # | SCHNEIDER |
| SR | Botwm ailosod | # | SCHNEIDER |
| S100 | Botwm ailosod | # | SCHNEIDER |
| KE1 | Modiwl diogelwch | XPS-AC5121 | SCHNEIDER |
| KE3 | Modiwl diogelwch | XPS-AC5121 | SCHNEIDER |
| KE4 | Modiwl diogelwch | XPS-AC5121 | SCHNEIDER |
| KE5 | Modiwl diogelwch | XPS-AC5121 | SCHNEIDER |
| KE2 | Cyswllt | AF09-30-00-11 | ABB |
| KMLR | Cyswllt | AF26-30-00-11 | ABB |
| KMLA | Cyswllt | AF26-30-00-11 | ABB |
| S3 | Microswydd brys drws 1 rholyn gludydd | # | # |
| S5 | Microswydd cam rholyn uchel | # | # |
| Q+ | Toriad magnetothermol | S201C2 | ABB |
| Q+2 | Toriad magnetothermol | S201C4 | ABB |
| QE | Toriad magnetothermol | S201C2 | ABB |
| G1 | Inverter rholyn spreadu | ACS355 | ABB |
| G2 | Inverter rholyn dosio | ACS355 | ABB |
| G7 | Gyriant roleri echel Y | MOTIFLEX E180 | ABB |

# Gweler y cynllun trydanol a'r rhestr rannau

Tabl 12 Dyfeisiau diogelwch a ddefnyddir yn y cylched archwilio brys – rholyn gludio - tâp

# Cynnal a chadw wedi'i drefnu

Rhaid i'r cydrannau a ddefnyddir i gyflawni'r swyddogaeth diogelwch gael eu disodli ar ôl i'r peiriant ddechrau gweithredu o fewn nifer y blynyddoedd a nodir yn y tabl isod.

Mae'r defnyddiwr yn gyfrifol am reoli'r amseroedd disodli.

Ar ôl yr ailraddiad cyntaf, rhaid i'r rhai canlynol ddigwydd gyda'r un amseru ar yr amod bod y dyfeisiau a ddefnyddir yn dangos yr un nodweddion dibynadwyedd. Cyfeiriwch at y codau cynnyrch a ddefnyddir a nodir yn y cynlluniau trydanol sy'n cyd-fynd â'r peiriant.

Mae'r gwneuthurwr ar gael am unrhyw wybodaeth.

Mae'r gwneuthurwr ar gael am unrhyw wybodaeth.

| Ident | Dyfais | Cod | Amlderw amnewid blynyddoedd |
| --- | --- | --- | --- |
| SE1 | Botwm brys gyda dal | # | 20 |
| SE2 | Botwm brys gyda dal | # | 20 |
| SE3 | Botwm brys gyda dal | # | 20 |
| SE4 | Botwm brys gyda dal | # | 20 |
| SR | Botwm ailosod | # | 20 |
| S100 | Botwm ailosod | # | 20 |
| KE1 | Modiwl diogelwch | XPS-AC5121 | 20 |
| KE3 | Modiwl diogelwch | XPS-AC5121 | 20 |
| KE4 | Modiwl diogelwch | XPS-AC5121 | 20 |
| KE5 | Modiwl diogelwch | XPS-AC5121 | 20 |
| KE2 | Cyswllt | AF09-30-00-11 | 20 |
| KMLR | Cyswllt | AF26-30-00-11 | 20 |
| KMLA | Cyswllt | AF26-30-00-11 | 20 |
| S3 | Microswydd brys drws 1 rholyn gludydd | # | 20 |
| S5 | Microswydd cam rholyn uchel | # | 20 |
| Q+ | Toriad magnetothermol | S201C2 | 20 |
| Q+2 | Toriad magnetothermol | S201C4 | 20 |
| QE | Toriad magnetothermol | S201C2 | 20 |
| G1 | Inverter rholyn spreadu | ACS355 | 20 |
| G2 | Inverter rholyn dosio | ACS355 | 20 |
| G7 | Gyriant roleri echel Y | MOTIFLEX E180 | 20 |

# Gweler y cynllun trydanol a'r rhestr rannau

Tabl 13 Cerdyn cynlluniau cynnal a chadw dyfeisiau diogelwch a ddefnyddir yn y cylched atal argyfwng – rholer gludio - tâp

# Taflen gynnal a chadw dyfeisiau diogelwch

|  |  | Dynodiad y Peiriant |  | LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSAU |  |  | Rhif y Daflen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dynodiad y Gyfres neu'r Math |  | Rhif y gyfres |  | Blwyddyn Llunio |  |  |
|  |  | AX-R+ NTS AX-PRL |  |  |  |  |  |  |
| Dyddiad derbyn |  | Cyflwr y Peiriannau |  | Dyddiad rhoi mewn cynhyrchiad |  | NODIADAU |  |  |
|  |  | NEWYDD |  |  |  |  |  |  |
| Dyfais | Cod |  | Gwneuthurwr |  | Gweithredwr |  |  | Dyddiad amnewid |
| Botwm brys gyda dal | # |  | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Botwm brys gyda dal | # |  | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Botwm brys gyda dal | # |  | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Botwm brys gyda dal | # |  | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Botwm ailosod | # |  | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Botwm ailosod | # |  | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Modiwl diogelwch | XPS-AC5121 |  | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Modiwl diogelwch | XPS-AC5121 |  | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Modiwl diogelwch | XPS-AC5121 |  | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Modiwl diogelwch | XPS-AC5121 |  | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Cyswllt | AF09-30-00-11 |  | ABB |  |  |  |  |  |
| Cyswllt | AF26-30-00-11 |  | ABB |  |  |  |  |  |
| Cyswllt | AF26-30-00-11 |  | ABB |  |  |  |  |  |

| Dyfais | Cod | Gwneuthurwr | Gweithredwr | Dyddiad amnewid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microswydd brys drws 1 rholyn gludydd | # | # |  |  |
| Microswydd cam rholyn uchel | # | # |  |  |
| Toriad magnetothermol | S201C2 | ABB |  |  |
| Toriad magnetothermol | S201C4 | ABB |  |  |
| Toriad magnetothermol | S201C2 | ABB |  |  |
| Inverter rholyn spreadu | ACS355 | ABB |  |  |
| Inverter rholyn dosio | ACS355 | ABB |  |  |
| Gyriant roleri echel Y | MOTIFLEX E180 | ABB |  |  |

# Gweler y cynllun trydanol a'r rhestr rannau

Tabl 14 Cerdyn cynnal a chadw dyfeisiau diogelwch

Pennaeth Cynnal a Chadw

## Cerdyn cynnal a chadw

|  | Dynodiad y Peiriant |  |  | LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSAU |  |  | Rhif y Daflen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dynodiad y Gyfres neu'r Math |  |  | Rhif y gyfres |  | Blwyddyn Llunio |  |  |
|  | AX-R+ NTS AX-PRL |  |  |  |  | 2020 |  |  |
| Dyddiad derbyn | Cyflwr y Peiriannau |  |  | Dyddiad rhoi mewn cynhyrchiad |  | NODIADAU |  |  |
|  | NEWYDD |  |  |  |  |  |  |  |
| Anomali a Ganfuwyd |  | Achos | Ymyrraeth a Gyflawnwyd |  | Gweithredwr |  |  | Dyddiad |

Pennaeth Cynnal a Chadw

…………………………………………

## Rheolaeth dechnegol y peiriant

Safon cyfeirio:

UNI 10584:1997 Cynnal a Chadw Systemau gwybodaeth cynnal a chadw.

Cyflawnir gwelliant yn y defnydd o'r peiriant presennol hefyd trwy reolaeth dechnegol yr asedau, a ddylai ddefnyddio'r casglu systematig o ddigwyddiadau stopio a methu'r gosodiadau a'r peiriannau, ac ar ôl hynny dadansoddi ystadegol o achosion y difygiadau hyn.

Dylai'r casglu o ddigwyddiadau fanteisio ar ddogfen strwythuredig sy'n casglu'r codau (gwrthrych cynnal a chadw, rheswm stopio, ac ati) a'r paramedrau meintiol (hyd yr stopio, amser dechrau, ac ati) sy'n angenrheidiol ar gyfer disgrifio'r digwyddiad.

Mae'r digwyddiadau'n cael eu grwpio'n bennaf mewn dwy gategori:

- signalau gwan, hynny yw'r rhai nad ydynt yn achosi difygiadau amlwg (er enghraifft: dirgryniadau, colledion iro, drifftiau ansawdd, ac ati);

- signalau cryf, hynny yw'r rhai sy'n niweidio'n uniongyrchol weithrediad rheolaidd y "system dechnegol" (er enghraifft: methu a mathau eraill o stopio).

Yn gyffredinol, mae'r rhai cyntaf yn dianc i systemau canfod digwyddiadau â llaw ac felly mae'r dadansoddi technegol/ystadegol dilynol yn cael ei gynnal gan ddefnyddio dim ond yn rhannol yr wybodaeth y gallai'r "system dechnegol" ei darparu ynghylch ei lefel effeithlonrwydd.

Mae effeithiolrwydd canfod digwyddiadau a dealltwriaeth o achosion difygiadau yn cael eu cyfyngu gan ansawdd y meini prawf yr adeiladwyd yr asedau yn ôl iddynt ac o ddewis codau addas ar gyfer y digwyddiadau eu hunain.

Mae'r codiad digwyddiadau yn rhagweld disgrifio'r digwyddiad trwy gyfuno dwy ddarn o wybodaeth:

a) y gwrthrych cynnal a chadw "math" a achosodd y digwyddiad (gweler enghraifft mewn tabl 1)

b) y modd methu y mynegwyd y digwyddiad hwn ynddo (gweler enghraifft mewn tabl 2).

Dylai'r cyfuniad o'r wybodaeth hon ganiatáu nodi nifer cyfyngedig o godau sefyllfaoedd lluosog gan hwyluso'r prosesu ystadegol dilynol.

Tabl 1 						Tabl 2

Enghraifft o wrthrychau cynnal "nodweddiadol" 	Enghraifft o ffyrdd methiant

Cod 	Disgrifiad 				Cod 			Disgrifiad

M01 		Siafft trosglwyddo A 		T				orri

M02 		Cyplysgiad 					B 				Anghytbwysedd

M03 		Cwsgen C 				A				freolaidd

E01 		Tyndra Canolig D 			G				ollwng

E02 		Modur Trydanol E 			E				isiau

S01 		Cwympo Systemau 			F 				Traul

….. 		…………………. 			….. 				…………………..

Gan ddefnyddio'r enghraifft o wrthrychau cynnal "nodweddiadol" a'r enghraifft o ffyrdd methiant a'r tabl 2 mae'n bosibl cyfansoddi disgrifiad digwyddiad.

Er enghraifft:

M01B "Siafft trosglwyddo anghytbwysedd"

Y prif weithgareddau sy'n ymwneud â rheolaeth dechnegol y peiriant yw:

a) canfod digwyddiadau;

b) monitro mynegeion perfformiad megis: MTBM Amser cyfartalog rhwng dau ymyrraeth cynnal (gweler UNI 10147), MTTR Amser cyfartalog adfer (gweler UNI 9910 a UNI 10147), argaeledd, defnydd, ac ati;

c) dadansoddiadau ystadegol ar achosion digwyddiadau atal a methiant.

Mae'r rheolaeth hon yn caniatáu i'r sefydliad ddarparu:

a) digwyddiadau a aseswyd;

b) gwerthusiad ar gyflwr gwrthrychau cynnal;

ac i dderbyn:

a) gwybodaeth am ddigwyddiadau a aseswyd;

b) dadansoddiadau ystadegol;

c) mynegeion perfformiad;

d) gwybodaeth ar gyfer cynnal dadansoddiadau technegol ar yr asedau a'u cydrannau.

Isod cynigir tabl sy'n caniatáu casglu data ynglŷn â digwyddiadau.

Tabl cadw digwyddiadau

|  |  | Dynodiad y Peiriant |  | LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSAU |  |  | Rhif y Daflen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dynodiad y Gyfres neu'r Math |  | Rhif y gyfres |  | Blwyddyn Llunio |  |  |
|  |  | AX-R+ NTS AX-PRL |  |  |  | 2020 |  |  |
| Dyddiad derbyn |  | Cyflwr y Peiriannau |  | Dyddiad rhoi mewn cynhyrchiad |  | NODIADAU |  |  |
|  |  | NEWYDD |  |  |  |  |  |  |
| Gwrthrych cynnal a chadw | Rheswm yr oediad |  | Dyddiad ac amser dechrau'r oediad |  | Ymyrraeth a gyflawnwyd |  |  | Hyd yr oediad |

# Gwiriad trydanol y peiriant

Argymellir cynnal gwiriad ar gyflwr y system drydanol y peiriant o leiaf unwaith y flwyddyn yn rheolaidd.

Pan fydd rhan o'r peiriant a'i offer cysylltiedig yn cael eu disodli neu eu addasu, rhaid gwirio'r rhan honno eto a'i phrofi'n briodol (gweler y rhestr o brofion a restrir isod).

Rhaid cynnal y gwiriad trwy ddefnyddio offer penodol ac yn unol â'r hyn a ddarparwyd gan y safon cydgordio berthnasol EN 60204-1

"Diogelwch peiriannau Offer trydanol peiriannau Rhan 1: Rheolau cyffredinol".

Mae'r profion a ddarparwyd gan y safon fel a ganlyn:

- parhad y cylched hafaledd potensial diogelu;

- profion gwrthiant ynysgu;

- profion foltedd;

- diogelu rhag folteddau gweddilliol;

- profion swyddogaethol.

Pan fydd y profion hyn yn cael eu cynnal, argymellir eu bod yn dilyn y dilyniant a nodir.

Argymellir cymhwyso'r hyn a ddarparwyd gan y fersiwn ddiweddaraf o'r safon cydgordio EN 60204-1 sy'n weithredol.

# Perygl Gweddilliol

Diffiniadau

Nodyn A

Mae'r diffiniadau a roddir wedi'u tynnu o'r safon EN ISO 12100:2010

Diogelwch Peiriannau. Egwyddorion Cyffredinol Dylunio

Gwerthusiad Risg a Lleihau Risg

Perygl 			ffynhonnell bosibl o niwed

NODYN 1 Gellir cymhwyso'r term perygl er mwyn diffinio ei darddiad (er enghraifft, perygl mecanyddol, perygl trydanol) neu natur y niwed posibl (er enghraifft, perygl sioc drydanol, perygl toriad, perygl gwenwynig, perygl tân).

NODYN 2 Gall y peryglon a ddiffinnir gan y diffiniad hwn fod: yn bresennol bob amser yn ystod defnydd a ragwelwyd y peiriant (er enghraifft, symudiad peryglus elfennau symudol, arc drydanol yn ystod cam weldio, osgo afach, allyriad sŵn, tymheredd uchel), neu gallant ymddangos yn annisgwyl (er enghraifft: ffrwydradau, toriad o ganlyniad i gychwyn heb fwriad / annisgwyl, diarddelu o ganlyniad i doriad, cwympo o ganlyniad i gyflymiad / arafu).

Niwed anafiadau corfforol neu ddifrod i'r iechyd

Parth Perygl unrhyw ofod o fewn ac/neu o amgylch peiriant lle gall person fod yn agored i berygl

Digwyddiad 			Peryglus digwyddiad a all achosi niwed

Sefyllfa 	Beryglus amgylchiad lle mae person yn agored i o leiaf un risg

Risg cyfuniad tebygolrwydd 		digwyddiad niwed a difrifoldeb y niwed

Risg Gweddilliol y 	risg a erys ar ôl i'r mesurau diogelu gael eu gweithredu

NODYN 1 Mae'r safon 	ryngwladol hon yn gwahaniaethu: y risg gweddilliol ar ôl i'r mesurau diogelu gael eu gweithredu gan y dylunydd; y risg gweddilliol a erys ar ôl i holl y mesurau rhagofal gael eu gweithredu.

NODYN 2 	Gweler hefyd y ffigur a roddir isod.

Elfennau'r Risg

Mae'r risg sy'n gysylltiedig â sefyllfa beryglus benodol yn dibynnu ar yr elfennau canlynol: a) difrifoldeb y niwed; b) tebygolrwydd digwyddiad y niwed hwnnw, sy'n swyddogaeth o: 1) agoriad person (au) i'r risg,

Niwed anafiadau corfforol neu ddifrod i'r iechyd

Parth Perygl unrhyw ofod o fewn ac/neu o amgylch peiriant lle gall person fod yn agored i berygl

CAM.3

Gwybodaeth ar gyfer defnydd a

- ar y peiriant:

- signalau rhybudd

- dyfeisiau rhybudd

- yn y llawlyfr defnydd a chynhaliaeth

CAM.1

Dylunio mesurau diogelwch yn gynhenid ddiogel

CAM.2

Mesurau diogelu atodol

a Mae rhoi gwybodaeth gywir ar gyfer defnydd yn rhan o gyfraniad y dyluniad i leihau risg, ond mae'r mesurau diogelu perthnasol ond yn effeithiol pan maent yn cael eu gweithredu gan yr defnyddiwr.

b Gwybodaeth yr defnyddiwr yw'r wybodaeth a dderbyniwyd gan y dylunydd ac gan ddefnyddwyr eraill, o ran y defnydd a fwriedir i'r peiriant yn gyffredinol, neu gan ddefnyddiwr penodol.

c Nid oes hierarchaeth rhwng y gwahanol fesurau diogelu a weithredwyd gan yr defnyddiwr. Mae'r mesurau diogelu hyn y tu allan i gwmpas cymhwyso'r safon hon.

d Mae'r rhain yn fesurau diogelu angenrheidiol oherwydd proses benodol neu brosesau na ragwelwyd gan y defnydd a fwriedir i'r peiriant neu oherwydd amodau sefydliad penodol na ellir eu rheoli gan y dylunydd.

Risg weddillion ar ôl gweithredu pob mesur diogelu

Mesurau amddiffyn a weithredwyd gan y defnyddiwr

Gan gynnwys y rhai sy'n seiliedig ar yr wybodaeth defnyddio a ddarparwyd gan y dylunydd

Risg weddillion

gweithredu'r mesurau diogelu

y dylunydd

PERYGL

Asesiad risg

Yn seiliedig ar y pwrpas defnydd ac ar gyfyngiadau defnydd y peiriant

Gwybodaeth y dylunydd

Darpariaethau a defnydd o fesurau diogelwch ychwanegol

Defnydd o PPE

Hyfforddiant

Mesurau diogelu a weithredwyd gan y dylunydd

Gwybodaeth yr defnyddiwr

Trefniadaeth

Gweithdrefnau diogelwch

Goruchwyliaeth

Trwydded gwaith y system

Digwyddiad Peryglus digwyddiad a all achosi niwed

Sefyllfa Beryglus amgylchiad lle mae person yn agored i o leiaf un 
risg

Risg cyfuniad tebygolrwydd digwyddiad niwed a difrifoldeb y niwed

Risg Gweddilliol y risg a erys ar ôl i'r mesurau diogelu gael eu gweithredu

2) digwyddiad peryglus yn digwydd, ac

3) y posibiliadau technegol a dynol er mwyn osgoi neu leihau'r niwed.

TEBYGOLRWYDD Y NIWED YN DIGWYDD

DIFRIFOLDEB Y NIWED

Sy'n gallu deillio o'r perygl a ystyrir

PERYGL

Yn ymwneud â'r perygl a ystyrir

Agosrwydd pobl at y perygl

ac

Swyddogaeth yw

Digwyddiad y digwyddiad peryglus

Y posibiliadau technegol a dynol er mwyn osgoi neu leihau'r niwed

Cynlluniwyd a chynhyrchwyd y peiriant gan ystyried yr hyn a ddangosir uchod trwy gynllunio sy'n ddiogel yn ei hanfod.

Ar gyfer y peryglau na fu modd eu dileu a/neu ar gyfer y risgiau na fu modd eu lleihau trwy gynllunio, cymerwyd camau amddiffyn technegol i atal pobl rhag cael eu hamseilio i'r peryglau.

Er gwaethaf yr hyn a wnaed, mae risgiau sy'n parhau na fu modd eu lleihau; nodir y risgiau hyn fel risgiau gweddilliol y peiriant.

Ar gyfer y risgiau hyn, darparwyd yr wybodaeth fwyaf cynhwysfawr i gyd wedi'i gynnwys yn y llawlyfr hwn ac achodd y peiriant, yn yr ardaloedd lle mae'r risgiau yn parhau, â phictogramau addas.

Cofier bod yn rhaid i'r gweithwyr gael gwybod am y risgiau a gyflwynir ganddynt ac yn rhaid iddynt gael hyfforddiant am ddefnyddio'r peiriant yn ddiogel.

Amlygu trwy bictogramau y risgiau gweddilliol y peiriant.

Rhaid i'r defnyddiwr roi ar waith yr hyn sy'n dod o fewn ei gymhwysedd yn unol â'r hyn a nodir uchod o dan y pennawd:

Mesurau amddiffyn a weithredwyd gan y defnyddiwr

Gan gynnwys y rhai sy'n seiliedig ar yr wybodaeth defnyddio a ddarparwyd gan y dylunydd

Mae'r peiriant, er gwaethaf yr amddiffyniadau a osodwyd a'r rhagofalaon a gymerwyd, yn cyflwyno ar gyfer y gweithiwr/gweithwyr y risgiau gweddilliol isod:

| Ardal / Cam | Risg | Pictogram | Offer Diogelu Personol |
| --- | --- | --- | --- |
| Symudiad a lleoliad/gosodiad peiriannau | Risg o lusgo a lapio |  | Helmet Esgidiau diogelwch Menig |
| Symudiad a lleoliad/gosodiad peiriannau | Risg oherwydd defnyddio trolïau codi |  | Helmet Esgidiau diogelwch Menig |
| Symudiad a lleoliad/gosodiad peiriannau | Perygl o gwympo llwyth a chneuiad |  | Helmet Esgidiau diogelwch Menig |
| Symudiad a lleoliad/gosodiad peiriannau | Perygl o gwympo llwyth |  | Helmet Esgidiau diogelwch Menig |
| Cysylltu cyflenwad pneumatig | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Cysylltu cyflenwad pneumatig | Perygl o jetiau aer dan bwysau uchel |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Datgysylltu cyflenwad pneumatig | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Datgysylltu cyflenwad pneumatig | Perygl o jetiau aer dan bwysau uchel |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Cysylltu llinell cyflenwad trydan | Perygl trydan |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Cysylltu llinell cyflenwad trydan | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Cylch gweithio, addasiadau mecanyddol â llaw | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith | Perygl oherwydd presenoldeb organau symudiad awtomatig |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gweithio, Llwytho glud | Risg oherwydd defnyddio trolïau codi |  | Helmet Esgidiau diogelwch Menig |
| Cylch gweithio, Llwytho glud | Perygl o gwympo llwyth a chneuiad |  | Helmet Esgidiau diogelwch Menig |
| Cylch gweithio, Llwytho glud | Perygl o gwympo llwyth |  | Helmet Esgidiau diogelwch Menig |
| Cylch gwaith, Llwytho'r haenau | Perygl yn deillio o symud llwythi |  | Menig |
| Cylch gwaith, Llwytho'r haenau | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, gludio â rholion | Perygl oherwydd cylchdro'r rholion |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, symud yr haenau | Perygl oherwydd presenoldeb organau sy'n symud |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, symud yr haenau | Perygl oherwydd symudiad y conveyors |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, symud yr haenau | Perygl o ddaliad a llusgo oherwydd y conveyors |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, symudiad gyda'r rholer pŵer a'r ral | Perygl o gludo |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, symudiad gyda'r rholer pŵer a'r ral | Perygl o dorri |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, symudiad gyda'r rholer pŵer a'r ral | Perygl o stwbio |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, symudiad gyda'r rholer pŵer a'r ral | Perygl o stwbio |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, gorgyffwrdd yr haenau | Perygl yn deillio o symud llwythi |  | Menig |
| Cylch gwaith, gorgyffwrdd yr haenau | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, gorgyffwrdd yr haenau | Perygl yn deillio o bresenoldeb posibl sylweddau (glud) |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, gwasgu'r haenau gorgyffwrdd | Perygl o gael ei wasgu gyda'r wasg |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, allbwn yr haenau gludiog | Perygl gwrthdrawiad |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Cylch gwaith, allbwn yr haenau gludiog | Perygl oherwydd symudiad y conveyors |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Presenoldeb peirianau ac offer eraill | Peryglon yn ôl y math o beiriannau |  | Gweler y llawlyfrau defnyddio a chadw'r peirianau hyn |
| Glanhau'r rholia, symud y dirynnau cludiant mewnbwn | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Glanhau'r rholia, symud y dirynnau cludiant mewnbwn | Perygl yn deillio o symud llwythi |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Glanhau'r rholia | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Glanhau'r rholia | Perygl o ganlyniad i bresenoldeb sylweddau cemegol |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Glanhau'r rholia | Perygl o stwbio |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Glanhau'r roleri (yn ychwanegol at y peryglon eraill, gyda glanhau sych) | Peryglon yn dibynnu ar yr offer a ddefnyddir |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Glanhau'r roleri (yn ychwanegol at y peryglon eraill, gyda chylch glanhau awtomatig) | Perygl oherwydd presenoldeb organau symudiad awtomatig |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith wedi'u cau wrth y gardymau |
| Tynhau'r clampiau'r gosodiad trydanol | Perygl trydan |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Tynhau'r clampiau'r gosodiad trydanol | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Gwirio diogelwch y gosodiad trydan | Perygl trydan |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Iro | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Iro | Perygl sy'n deillio o bresenoldeb posibl sylweddau |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith |
| Draeniad Cyddwyso | Perygl sy'n deillio o bresenoldeb posibl sylweddau |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith |
| Draeniad Cyddwyso | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig Dillad gwaith |
| Gwirio ac adfer tyniant y tapeiau cludiant | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Glanhau agorenni aer y cwpwrdd trydan | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Glanhau agorenni aer y cwpwrdd trydan | Perygl sy'n deillio o'r posibilrwydd o bresenoldeb sylweddau a llwch |  | Esgidiau diogelwch Menig Mwgwd i amddiffyn y llwybrau anadlu |
| Glanhau cyffredinol y peiriant | Perygl o gneisiad |  | Esgidiau diogelwch Menig |
| Glanhau cyffredinol y peiriant | Perygl sy'n deillio o'r posibilrwydd o bresenoldeb sylweddau a llwch |  | Esgidiau diogelwch Menig Mwgwd i amddiffyn y llwybrau anadlu |

Tabl 15 - Risg gweddilliol

| Parth | Gwaharddiad | Pictogram |
| --- | --- | --- |
| Amddiffyniadau symudol | Peidiwch â thynnu'r dyfeisiau nac amddiffyniadau diogelwch |  |
| Parth gwaith | Peidiwch â'i drwsio nac agor yn ystod symudiad |  |
| Panel trydan | Peidiwch ag ddefnyddio dŵr i ddiffodd tân |  |
| Panel trydan | Gwaharddedig agor i'r heb awdurdod |  |

Tabl 16 - Arwyddion cyffredinol

# Glanhad

## Cyfarwyddiadau Cyffredinol

Ystyrir glanhad yn gynnal a chadw arferol. Mae'r rhain yn weithgareddau rheolaidd neu ailadroddus o gynnal a chadw elfennol na fyddant fel arfer yn gofyn am gymwysterau, awdurdodiad/au neu offer arbennig.

Glanhad yw'r llawdriniaeth a gyflawnir gyda'r peiriant wedi'i ddatgysylltu o'r llinell cyflenwad trydan.

Dylid glanhau:

- yn ddyddiol ar ôl pob defnydd. Mae swyddogaeth a hyd oes y peiriant yn dibynnu hefyd ar sut y caiff ei storio.

- o bosibl cyn ac yn ystod defnydd, os ystyrir hynny'n angenrheidiol.

Nid yw'r peiriant yn defnyddio sylweddau peryglus; mae'n bosibl glanhau ei rannau trwy ufuddhau i'r gweithdrefnau a nodir yn y bennod hon.

Mae'r peiriant heb gornelio acíog ac ymylon miniog, na thir garw o fewn y terfynau a ganiatâir gan eu swyddogaethau, na allai achosi anafiadau.

RHYBUDD

PEIDIWCH Â DEFNYDDIO TAFLIADAU DŴR I LANHAU O ACHOS

PRESENOLDEB O

RHANNAU TRYDAN

PERYGL

MAE'N BOSIBL NIWEIDIO'R PEIRIANT

Rhaid cyflawni glanhad rhannau gweithio neu rannau eraill y peiriant gan ddefnyddio offer, dulliau a chynhyrchion addas at y diben ac at yr amgylchedd penodol, ar ôl gwisgo PPE addas.

Rhaid cyflawni tynnu gweddillion, llwch, budredd neu unrhyw beth arall sydd ar y parth gwaith neu rannau eraill y peiriant, os yw'n angenrheidiol, gan ddefnyddio offer a dulliau addas at y diben (er enghraifft awyrgyflenwr addas).

Rhaid cyflawni glanhad gydag anogaeth aer cywasgeddig yn unig ag aer cywasgeddig sy'n cynnwys aer sych.

Argymhellir i wneud i'r gweithiwr wisgo mwgwd i amddiffyn y llwybrau anadlu, pâr o sbectol i amddiffyn y llygaid ac addas ddillad.

Wrth ddefnyddio aer cywasgeddig rhaid i'r gweithiwr sicrhau nad oes pobl yn ei amrediad gweithredu.

Nid yw'n caniatáu anelu llifeiriant aer cywasgeddig tuag at bobl

Ar gyfer manylion glanhau'r offer sydd ar y peiriant, ymgynghorwch â llawlyfr eu gwneuthurwyr priodol.

Rhaid tynnu unrhyw lygru glud ar garped y cludwyr gwregys neu mewn rhannau eraill o'r peiriant neu'r lleoedd o'i amgylch ar unwaith gan ddefnyddio dulliau a systemau addas. Gall y rhain ddibynnu ar natur y sylweddau a ddefnyddir ac felly:

MAE'N ORFODOL DILYN YR HYN A NODIR YN NHAFLENNI DIOGELWCH Y SYLWEDDAU A DDEFNYDDIR.

Perygl presenoldeb posibl o gynhyrchion cemegol

Defnyddio offer diogelu personol addas (menig, dillad, ayb.)

PERYGL O ANAFIADAU CURO

NODYN AR GYFER DEFNYDD BUSNESOL - Atgoffir perchennog y busnes sy'n defnyddio'r peiriant, pan ddefnyddir sylweddau gan weithwyr, bod yn rhaid rhoi ar waith yr arwyddion a nodir yn nhaflenni diogelwch perthnasol y sylweddau, taflenni y mae'n rhaid eu darparu gan y gwneuthurwr ac y dylent fod ar gael bob amser yn y busnes.

Rhaid i'r cyflogwr, yn yr Eidal, roi ar waith yr hyn a ddarparwyd gan D Lgs 81/2008 mewn cytundeb â Theitl IX Sylweddau Peryglus Pennod I Amddiffyniad rhag Asianau Cemegol. Mewn gwledydd eraill rhaid i'r cyflogwr roi ar waith yr hyn a ragnodir gan y ddeddfwriaeth benodol gyfredol.

# Arolwg y peiriant trwy lanhau

Mae peiriannau budur yn aml yn achosi problemau.

Mae arolwg y peiriant trwy lanhau yn caniatáu gweld sefyllfaoedd na fyddent fel arall yn cael eu harchwilio'n hawdd.

Bwriedir i'r paragraff hwn roi rhai cyfarwyddiadau cyffredinol ar sut i gynnal arolwg y peiriant trwy lanhau trwy nodi rhai pwyntiau rheoli sy'n gyffredin i'r mwyafrif o beiriannau; nid yw'r hyn a adroddwyd yn drwyadl ond yn ddangosol yn unig.

## System aer cywasgedig

Cynnal yr arolwg trwy lanhau yn y drefn ganlynol:

    - Set cyflenwad aer a draeniad cyddwyso (lubro – hidlydd – lleihydd);

    - Grŵp falfia;

    - Dyfeisiau gweithredu;

    - Draeniad.

Prif bwyntiau rheoli:

a) Draeniad yn hidlydd yr aer a baw ar wyneb mewnol y cwpan;

b) Rhwystro'r tawelydd/tawelyddion draeniad/draeniadau

## Mecanweithiau, cydrannau sy'n destun ffrithiant, rhannau cylchdroi, ac ati.

Prif bwyntiau rheoli:

a) Baw, briwiau, gwahaniaethau lefel oherwydd gwisgo, tolc rhannau sy'n destun ffrithiant a symudiadau;

b) Niweidiau neu wisgo'r brwsys a ddefnyddir gan y peiriant i ddileu baw o rannau sy'n destun ffrithiant;

- Chwarae gormodol yn y rhannau symudol a'r rhannau cylchdroi

- Llacáu sgriwiau

- Niweidiau i'r rholia;

- Niweidiau i'r pistonau;

- Ac ati…

## System drydan a system reoli

Gweithio bob amser gyda chynnull trydanydd

Prif bwyntiau rheoli:

- Budredni ar rannau tâp a darllenydd peiriannau rheolaeth rifiadol;

- Lamp fudr;

- Llacio sgriwiau gosod switshis agosrwydd a microswitshis;

- Niweidiau i'r dyfeisiau gyrru.

Argymhellir cynnwys y technegwyr arbenigol angenrheidiol yn yr arolygu drwy lanhau megis:

  - Technegwyr cynhyrchu ag arbenigedd mewn deunyddiau, cynhyrchion, dulliau proses;

  - Technegwyr cynnal ac atgyweirio ag arbenigedd yn y defnydd ymarferol o ystadau, y system fecanyddol, y system drydanol a'r system electronnig;

  - Technegwyr ag arbenigedd mewn offerynnau, mesuriad a rheolaeth diogelwch.

# Tynnu'r peiriant o wasanaeth

Rhaid parchu'n llym yr hyn a nodwyd yn y bennod hon os bydd y cwmni yn penderfynu rhoi'r peiriant i'r naill ochr o fewn ei gylch cynhyrchu.

- Datgysylltu'r peiriant o'r llinell cyflenwi pneumatig.

- Dadlwytho pob dyfais o weddillion posibl o hylifau dan bwysau.

- Datgysylltu'r peiriant o'r llinell cyflenwi trydan trwy dynnu'r plwg perthnasol o'r socet.

- Tynnu'r plwg o'r cebl cyflenwi.

- Sicrhau bod y peiriant wedi'i lapio'n llawn neu ei roi mewn bocs addas er mwyn atal niweidio iddo yn ystod y cyfnod storio.

- Cludo'r peiriant i'r lleoliad storio gan ddefnyddio trolïwr codwr addas.

SYLW I DDEFNYDDIO TRYCIAU COD LLWYTH

- Storio mewn lle sych a gaëedig, wedi'i ddiogelu rhag lleithder ac ymhell o sylweddau tanflammadwy.

- Nid yw cerdded ar y peiriant nac ar y bocs sy'n ei gynnwys yn cael ei ganiatáu.

PERYGL O ANAFIADAU CURO

# Dadosodiad

RHAID I BOB LLAWDRINIAETH DADOSOD Y PEIRIANT GAEL EU CYFLAWNI GAN STAFF CYMWYSEDIG AC O DAN UFUDDHAU I'R RHEOLAU DIOGELWCH.

Wrth ddadosod, RHAID ASESU'R RISGIAU GWEDDILLIOL a nodwyd isod a rhai eraill na ellid eu rhagweld yn wreiddiol:

- CYDWASGU rhwng y 	rhannau sy'n cael eu symud neu eu dadosod

- CODWM O DDEUNYDDIAU 	o'r awyr neu heb eu cynnal yn sefydlog

- TORIADAU 				o ymylon miniog neu sitriau heb eu diogelu

- ABRASION / LLOSGI 	o gyswllt â rhannau garw neu sylweddau cemegol

Felly mae'n RHEIDRWYDD bod yr Offer Diogelu Personol canlynol yn cael eu gwisgo yn ystod y camau dadosod.

Gellir cyflawni dadosodiad a thynnu'r peiriant o wasanaeth gan y defnyddiwr trwy roi'r hyn a nodir isod ar waith:

- Sicrhau bod gan offer a moddion addas ar gael i gysylltu'r peiriant gan ddefnyddio dim ond yr offer codi a baratowyd gan y gwneuthurwr ac i wirio bod y llwyth yn gytbwys yn ystod ei godi;

- Rhoi ffiniau i'r parth perygl am hyd y dadosodiad a chodi'r peiriant, gan wahardd pobl sydd heb eu penodi i'r gwaith rhag mynd trwodd ac aros;

- Stopio'r peiriant trwy wasgu'r gorchymyn Stop Brys, torri'r cyflenwad trydan trwy weithredu'r switsh cyffredinol ar y peiriant a thorri unrhyw ynni pneumatig posibl, os yw'n bresennol, trwy weithredu'r dyfeisiau penodol ar y peiriant;

- Datgysylltu'r peiriant o'r llinell cyflenwi trydan trwy dynnu'r plwg o'r socet berthnasol;

- Aros o leiaf 15 munud cyn dechrau'r gweithgaredd dadosod er mwyn caniatáu i'r ynni posibl sy'n bresennol gael ei ollwng;

- Datgysylltu'r cysylltiadau offer oleodynamig a'r rhai rheoli;

- Dileu scraps neu wastraff a all allu gludo'r ardal weithredoedd;

- Adfer y gwastraff sydd ar fwrdd y peiriant megis olew'r system hydolig.

Rhybudd

- Yn ystod gweithredoedd dadosod neu ddadelfennu ac yn enwedig mewn achos defnyddio offer torri sy'n taflu gronynnau poeth, cymerwch yr holl ddulliau rhagofal er mwyn osgoi bod y gronynnau hyn yn gallu dod i gysylltiad â rhannau plastig neu ddeunydd fflamadwy arall sy'n bresennol yn yr ardal er mwyn osgoi dechrau tanau;

- Diffoddwch ffocws bach ar unwaith gan ddefnyddio'r diffoddwyr tân sy'n bresennol a gwirio bod y math o ddiffoddydd tân sydd ar gael yn gydnaws â'r ffocws sy'n digwydd ar hyn o bryd;

- Osgoi lledaeniad ysgall a diogelu'r deunyddiau sydd wedi'u hamlygu;

Mae'r peiriant yn bennaf yn cynnwys deunydd haearn (strwythurau, fframiau, mecanweithiau, ac ati), metelau eraill, plastig a cheblau, ac ati, sydd ddim angen trin yn arbennig ar gyfer dadelfennu.

Wrth ddymchwel fodd bynnag, mae'n synhwyrol i wahanu rhannau o ddeunydd plastig oddi wrth rannau metel, er mwyn eu hanfon i gasgliadau gwahaniaethol yn ystyried y rheoliadau gyfredol yn y wlad lle mae'r sefydliad wedi'i leoli.

O ran rhannau metel y peiriant, mae rhaniad rhwng rhannau dur a rhannau metelau eraill neu alodau yn ddigonol, ar gyfer anfoniad cywir i ailgylchu trwy docio.

Rhaid cyflawni diddymiad gyda SEFYDLIADAU AWDURDODEDIG, mewn parchu llawn ar y rheolau sy'n ymwneud â'r gwastraff ei hun.

Atgoffir defnyddwyr y peiriant, ar gyfer diddymiad o gydrannau a sylweddau sy'n niweidiol i'r amgylchedd, bod yn rhaid cydymffurfio â'r darpariaethau deddfwriaethol sy'n gyfredol.

Mae'n ddyletswydd ar y defnyddiwr ddiweddaru ar y sylweddau sy'n gofyn am ddiddymiad penodol a'r deddfau sy'n gyfredol ar adeg y diddymiad.

Atgoffir hefyd y rhwymedigaeth ar y defnyddiwr, wrth ddymchwel y sefydliad, i ddinistrio'r tagiau marcio a'r dogfennau sy'n ymwneud â'r peiriant.

## Cyfarwyddyd 2012/19/UE – Gwastraff offer trydanol ac electronig (WEEE)

Mewn perthynas â'r Gyfarwyddyd WEEE (Gwastraff offer trydanol ac electronig) rhoi ar waith yr hyn a reoleiddir, yn enwedig:

- atgoffian bod y sylweddau sydd yn yr offer trydanol ac electronig yn gallu bod yn beryglus ac yn gallu achosi niwed i ddyn ac i'r amgylchedd os caiff eu defnyddio neu eu diddymu mewn modd amhriodol;

- peidio â diddymu WEEE fel gwastraff trefol, cynnal casgliad gwahaniaethol (er enghraifft, y rhai a roddir ar gael gan y gweinyddiaeth gyhoeddus);

- gwirio a oes posibilrwydd i fanteisio ar systemau casglu penodol;

- gwirio a oes posibilrwydd o ddychwelyd yr hen offer i'r gwerthwr neu'r cynhyrchwr pan na cheir rhai newydd;

- gwirio a oes posibilrwydd o ail-ddefnyddio, ailgylchu neu ffurfiau eraill o adfer.

Ar ben hynny, atgoffian bod cosbi wedi'i ddarparu mewn achos diddymiad anghyfreithlon o wastraff peryglus.

Mae osod y symbol hwn yn nodi bod rhaid, wrth waredu, sicrhau casglu ar wahân yr offer trydanol a thrydan-electronig.

Bydd waredu a gyflawnir heb ufuddhau i'r uchod yn cael ei gosbi yn unol â'r hyn a ddarperir gan y ddeddfwriaeth gyfredol.

## Cyfarwyddyd 2011/65/UE – Cyfyngiad ar ddefnyddio rhai sylweddau peryglus mewn offer trydanol ac electronig (RoHS)

Mewn perthynas â'r Gyfarwyddyd RoHS nid yw'r peiriant yn defnyddio cydrannau na rhannau sy'n cynnwys:

Plwm a'i gyfansoddion, Mercwri a'i gyfansoddion, Cadmiwm a'i gyfansoddion, Cromwm hecsafalent a'i gyfansoddion, Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybromediated Diphenyl Ethers (PBDE).

# Cynhyrchiad a phrawf

Cafodd y peiriant ei ddylunio gan staff hynod gymwys a gymerodd i ystyriaeth yr holl reolau diogelwch sydd ar waith ar hyn o bryd ac a gynhaliodd ddadansoddiad gofalus er mwyn atal unrhyw ddamwain.

Cafodd y cynhyrchiad ei gyflawni gan weithwyr profiadol.

Yn ystod y cam cynhyrchiad o'r manylion sy'n ffurfio'r peiriant ac yn ystod y cam cydosod, cynhaliwyd profion er mwyn atal unrhyw anawsterau.

Cafodd gweithrediad cywir y peiriant ei wirio trwy brofion llym.

Yn y llawlyfr presennol, mae taflen wirio ansawdd yn cael ei hatodi sy'n tystio i'r wirio gweithrediad y peiriant.

# Platiau Rhybuddio

Mae labeli rhybuddio, galw ac arwyddion digonol yn bresennol.

# Marcio CE

Mae'r plac sy'n profi bod y marcio "CE" wedi'i gwneud yn cael ei ddiogelu i'r strwythur y peiriant trwy rivets.

Ar y plac mae'r data sy'n ymwneud â'r peiriant wedi'i stampio.

Ffigur 47 - Plac gyda marcio CE

# Rhagofynion Diogelwch Cyffredinol

Rhaid parchu'n llym yr hyn a nodwyd yn y bennod hon a'i integreiddio â'r hyn a nodwyd yn y llawlyfr hwn ac ym manualiaid yr offer a'r dyfeisiau a ddefnyddir.

## Rhybuddion diogelwch cyffredinol

- Gwaharddwyd yr ail-drefnu, gyrru, cynnal a chadw, atgyweirio gan bersonél heb brofiad ac/neu heb eu penodi ac/neu heb eu hawdurdodi gan bennaeth yr adran.

- Gwaharddwyd dringo ar y peiriant.

- Gwaharddwyd gweithredu ar organau sy'n symud.

- Gwaharddwyd peidio â gosod personél heb gymhwyster ac/neu heb eu penodi i'w reoli o leiaf 1.2 m o'r peiriant a'r parth gwaith.

- Gwaharddwyd cynnal a chadw tra bo'r peiriant yn weithredol neu wedi'i gysylltu â'r cyflenwad trydan, niwmatig a'r cylchedau dan bwysau.

- Gwaharddwyd gwisgo scarffiau, teiiau, dillad yn chwifio, modrwyau, braceledau ac unrhyw beth arall (gwregysau, rhaffau, ayb) a allai gael ei rwyd yn ystod yr allbwn.

- Gwaharddwyd amhariad ac/neu addasu unrhyw osodiad ac/neu strwythur.

- Cyn cynnal unrhyw ymyriad ac/neu ddefnydd, cyngorwch y llawlyfr a chydymffurfio'n lym â'r cyfarwyddiadau a nodir ynddo.

## Dyletswyddau perchennog yr undertaking lle defnyddir y peiriant

Rhaid i'r holl weithredoedd gyrru, rhaglennu, cynnal a chadw, atgyweirio gael eu cyflawni gan bersonél cymwys wedi'i awdurdodi gan berchennog yr undertaking.

Mae perchennog yr undertaking sy'n defnyddio'r peiriant yn orfodol i hyfforddi'r gweithredwr/gweithredwyr, penodedig/penodedig i'w reoli a'r personél i reoli ac i gyflawni'r gweithredoedd cynnal a chadw a geisir.

Rhaid i'r gweithred hyfforddi hon gael ei gwneud gan ystyried yn y ffordd fwyaf trylwyr yr hyn a nodwyd yn y rhybuddion diogelwch cyffredinol.

Ar ben hynny, rhaid ystyried:

- Y rhybuddion a osodwyd, gan egluro'n fanwl i'r rhai penodedig eu hystyr a'r canlyniadau cysylltiedig a dderiwyd o'r diffyg parchu yr un peth;

- Yr hyn a nodwyd yn y llawlyfr defnydd hwn;

- Rhaid i'r holl weithredoedd cynulliad a datgynulliad gael eu cyflawni gan bersonél cymwys yn unig gan ddilyn yn ofalus yr holl weithdrefnau gweithredu a nodwyd yn y llawlyfr defnydd hwn.

- Gwirio bod yr gweithredwyr yn gwisgo'r Dyfeisiau Amddiffyn Unigol penodol a roddwyd iddynt.

# Dirgryniadau a gynhyrchir gan y peiriant

Nid yw'r peiriant yn trosglwyddo dirgryniadau i'r gweithredwr.

# Sŵn aer a gynhyrchir gan y peiriant

Yn unol â Chyfarwymiad 2006/42/EC, Atodlen I paragraff 1.7.4.2.u

Pwnc: Gwiriad sonomedrig ar y peiriant

| Dynodiad y Peiriant | LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSAU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynodiad y Gyfres neu'r Math | AX-R+ NTS AX-PRL |  |  |
| Fersiwn | SAFON DAC-COMP WS-IR RM90 Gyda llinyn datod |  |  |
| Rhif y gyfres |  | Blwyddyn Llunio | 2021 |
| Disgrifiad y cylch gwaith | Cylch gwaith gyda gludo un haen a phwysau terfynol |  |  |
| Cyfluniad gwaith | Llwyth ar y tâp mewnbwn, adenydd y tâp NTS ar agor, pwysau ar y wasg a dychweliad yn ôl |  |  |
| Deunydd a weithredwyd | Haenau sy'n ffurfio matras |  |  |
| Cyflymder | Profion a gyflawnwyd gyda chyflymderau gwaith nodweddiadol |  |  |

Deddfwriaeth gyfeirio

Cyflawnwyd yr arolygon o'r sŵn aer a gynhyrchir gan y peiriant yn unol â'r safon UNI EN ISO 11202:2010 "Sŵn a allyrrir gan beiriannau ac offer – Mesur lefelau pwysedd sain yn y lle gwaith ac mewn lleoliadau penodol eraill – Dull gwiriad ar y safle".

Diffiniadau

O fewn y ddogfen hon, defnyddir y diffiniadau a nodir yn Safon UNI EN ISO 11202:2010.

allyriad

Sain sy'n cael ei drydarlladu gan ffynhonnell sŵn hysbys.

Pwysedd acwstig allyriant, p:

Pwysedd acwstig y gellir ei ganfod mewn lleoliad penodol sydd wedi'i leoli yn agos at ffynhonnell sŵn ar yr union amser y mae'n cael ei gynhyrfu o dan amodau gweithrediad a gosodiad penodedig ac ar wyneb adlewyrchol gwastad gan eithrio effeithiau sŵn cefndir yn ogystal ag effeithiau adlewyrchiadau gwahanol i'r rhai a gynhyrchwyd gan yr awyren neu'r awyrennau a ganiateir at ddibenion yr ymchwiliad. Mae'n cael ei fynegi yn Pascal.

Lefel pwysedd acwstig allyriant, Lp:

Deg gwaith logarithm degol cymhareb rhwng sgwâr pwysedd acwstig allyriant, p2(t) a sgwâr pwysedd acwstig cyfeirio, p, wedi'i fesur trwy ddefnyddio ponderation amser penodol a ponderation amledd penodol a ddewiswyd o blith y rhai a nodir gan IEC 651. Mae'n cael ei fynegi mewn degibel. Mae'r pwysedd acwstig cyfeirio yn hafal i 20 Pa.

Lefel amserol cyfartalog pwysedd acwstig allyriant:

Lefel pwysedd acwstig allyriant sain parhaus a sefydlog sydd, mewn cyfwng amser mesuriad, T, yn meddu ar yr un pwysedd acwstig gwadratig cyfartalog â'r sain a ystyrir, sy'n amrywio dros amser. Mae'n cael ei fynegi mewn degibel, yn mynegi'r lefelau amserol cyfartalog pwysedig A o'r pwysedd acwstig allyriant. Rhaid ei fesur gyda hyd yn oed offeryn sy'n cydymffurfio â gofynion IEC 804.

Lefel brig pwysedd acwstig allyriant:

Y gwerthoedd uchaf ar unwaith a gyrhaeddwyd gan lefel pwysedd acwstig allyriant yn ystod cylch gweithrediad. Mae'n cael ei fynegi mewn degibel.

Lle gwaith; Lleoliad yr oparydd:

Lleoliad a fwriedir ar gyfer yr oparydd yn agos at y peiriant sy'n destun ymchwiliad.

Cyfwng amser mesuriad:

Rhan neu lluosrif o gyfnod gweithrediad neu gylch gweithrediad y mae lefel pwysedd acwstig allyriant yn cael ei bennu ar ei gyfer neu yn ystod y ceisir lefel uchaf pwysedd acwstig allyriant.

Sŵn cefndir:

Sŵn yn tarddu o unrhyw ffynhonnell heblaw'r peiriant sy'n destun ymchwiliad.

Cywiriad sŵn cefndir, K1:

Tymor cywiriadol sy'n ystyried dylanwad sŵn cefndir ar lefel pwysedd acwstig allyriant mewn lleoliadau penodol y peiriant sy'n destun ymchwiliad. Mae K1 yn swyddogaeth amledd ac yn cael ei fynegi mewn degibel. Yn achos ponderation A, rhaid cyfrifo'r cywiriad K1A ar sail y gwerthoedd a geir trwy ponderation A.

Dangosydd amgylcheddol, K2:

Tymor sy'n ystyried dylanwad sain adlewyrchol neu wedi'i amsugno ar lefel pwysedd acwstig wyneb. Mae K2 yn swyddogaeth amledd ac yn cael ei fynegi mewn degibel. Yn achos ponderation A, dynodir ef gan K2A (gweler y gyfres ISO 3740).

Cywiriad amgylcheddol lleol, K3:

Tymor cywiriadol sy'n ystyried dylanwad sain adlewyrchol ar lefel pwysedd acwstig allyriant mewn lleoliad penodol (er enghraifft lle gwaith) sy'n gysylltiedig â'r peiriant sy'n destun ymchwiliad. Mae K3 yn swyddogaeth amledd a lleoliad ac yn cael ei fynegi mewn degibel. Yn achos ponderation A, dynodir ef gan K3A.

## Offer a ddefnyddiwyd

Mesurydd sain Svantek 		Modelau Svan 949 Rhif 		cyfresi 6758

Rhagamplifiydd 		Svantek Modelau SV 12L 	Rhif cyfresi 5970

Microffon Svantek 		Modelau SV 22 		Rhif cyfresi 4010881

Calibrydd Quest 		Model QC-10 Rhif 		Cyfresol QID090120

## Lleoliad pwyntiau cyflawni'r mesuriadau

I gyflawni'r mesuriadau acwstig, rhagdrefnir:

- Adnabod y peiriant sy'n destun ymchwiliad a'i amodau gweithredu

- Gosodiad y peiriant sy'n destun ymchwiliad

- Adnabod y lleoliadau posibl y caiff y personél eu cymryd wrth gyflawni'u tasgau

- Lleoli'r mesurysgain ar yr easel priodol ar uchder o 1,55 m

- Graddnodi'r offeryn cyn ac ar ddiwedd y gyfres o fesuriadau. Mae'r mesuriadau yn cael eu hystyried yn ddilys os yw'r mesuriadau'n wahaniaeth llai na 0,5 dB. Ni ddylai'r mesuriadau fod yn wahanol fwy na 0,5 dB o'r gwerth enwaeddol graddnodi.

- Cyflawni'r mesuriadau acwstig amgylcheddol;

- Cyflawni'r mesuriadau acwstig y peiriant yn y lleoliadau y gall yr operator eu meddiannu yn yr amod gweithredu hwn;

Cynhaliwyd y mesuriadau ar y safleoedd gwaith; ar gyfer safleoedd gwahanol i'r rhai a gymerwyd gan yr operator ac mewn perthynas agos i'r peiriant, cynhaliwyd y mesuriadau ar bellter o 1 m o arwyneb y peiriant ac ar uchder o'r ddaear o 1,60 m.

Cynhaliwyd y mesuriadau yn y lleoliadau canlynol o amgylch y peiriant:

4

8

7

6

2

Cynllun leoliad pwyntiau mesur

0-1-9

5

3

Ffigur 48 - Pwyntiau mesur y sŵn

Lle mae:

| Pos. | Disgrifiad |
| --- | --- |
| 0 | Graddnodi Cychwynnol |
| 1 | Amgylcheddol - Peiriant wedi'i ddiffodd |
| 2 | Rheoliadau parth llwytho - Cylch gwaith |
| 3 | Ochr y panel trydanol - Cylch gwaith |
| 4 | Ochr chwith tâp cyfansoddiad llaw - Cylch gwaith |
| 5 | Ochr chwith wasg - Cylch gwaith |
| 6 | Ochr dde mewnfa tâp - Cylch gwaith |
| 7 | Ochr dde tâp cyfansoddiad llaw - Cylch gwaith |
| 8 | Ochr dde wasg - Cylch gwaith |
| 9 | Graddnodi terfynol |

Adroddir lefel gyfwerth (Leq) a allyrrir gan y peiriant ar y tudalennau canlynol, gyda'r gwerthoedd a gafwyd ym mhob pwynt mesur a'r graffiau cysylltiedig. Mae'r tudalennau hyn yn ddynodiad o'r ddogfen werthuso sŵn gyflawn sy'n cael ei ddarganfod ynghlwm wrth y ffeil dechnegol ar gyfer adeiladu.

| Global Service Italia Srl Via Garibaldi, 99 63839 Servigliano (FM) Yr Eidal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfarwyddeb 2006/42/CE ADRODDIAD PRAWF APER 20210330 RMR Llinell |  |  |  |  | Chwyliad: 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dyddiad: 30/03/2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tudalen | 37 | o | 42 |
|  |  |  |  |  | Dynodiad y peiriant | LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSAU |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gwneuthurwr | APER SRL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dynodiad y gyfres neu'r math | AX-R+ NTS AX-PRL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rhif y gyfres |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Marcio CE |  | Ie | X | Na |  |
| 7.4 Gwirio calibriad yr offeryn mesur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lefel Pwysedd Sain Calibriad cyn cynnal y mesuriadau |  |  |  |  |  |  | 111,1 |  | dBA |  |
| Lefel Pwysedd Sain Calibriad ar ôl cynnal y mesuriadau |  |  |  |  |  |  | 111,3 |  | dBA |  |
| Gwyriad: |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | dBA |  |
| 7.5 Cyfrifo lefel pwysedd sain gydag ansicrwydd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ansicrwydd o Samplu ua: |  |  |  |  |  |  | ua =0 dB |  |  |  |
| Mae'r sŵn a allyrrir gan y peiriant yn gyson ac ar gyfer pob mesuriad, cafodd y lefel sain ei sefydlogi o fewn 0,3 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ansicrwydd ar Leoli'r Offeryn uL: |  |  |  |  |  |  | uL =1 dB |  |  |  |
| Ansicrwydd ar Amseroedd Amlygiad uT: |  |  |  |  |  |  | uT =0 dB |  |  |  |
| Ansicrwydd Offeryn uS: |  |  |  |  |  |  | uS =0,5 dB |  |  |  |
| Ansicrwydd o bosibl ddyfeisiau diogelu'r glust uD: |  |  |  |  |  |  | uD =0 dB |  |  |  |

| Global Service Italia Srl Via Garibaldi, 99 63839 Servigliano (FM) Yr Eidal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfarwyddeb 2006/42/CE ADRODDIAD PRAWF APER 20210330 RMR Llinell |  |  |  |  | Chwyliad: 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dyddiad: 30/03/2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tudalen | 38 | o | 42 |
| 7.6 Cyfrifiad Allyriadau Sain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Safle | Gweithrediad |  | Lefel Pwysedd Sain a Fesurwyd (dBA) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Graddnodi Cychwynnol |  | 111,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Graddnodi terfynol |  | 111,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Safle |  | Gweithrediad |  | Lefel Pwysedd Sain a Fesurwyd (dBA) | Ansicrwydd (dB) | Lefel Pwysedd Sain (dBA) |  |  |  |
| 1 | Arolwg amgylcheddol |  | Peiriant wedi'i ddiffodd |  | 49,6 | 1,12 | 50,7 |  |  |  |
| 2 | Rheolau parth llwytho |  | Cylch gwaith |  | 61,8 | 1,12 | 62,9 |  |  |  |
| 3 | Ochr y panel trydanol |  | Cylch gwaith |  | 62,9 | 1,12 | 64,0 |  |  |  |
| 4 | Ochr chwith tâp cyfansoddi â llaw |  | Cylch gwaith |  | 61,7 | 1,12 | 62,8 |  |  |  |
| 5 | Ochr chwith y wasg |  | Cylch gwaith |  | 63,1 | 1,12 | 64,2 |  |  |  |
| 6 | Ochr dde mynedfa'r tâp |  | Cylch gwaith |  | 61,2 | 1,12 | 62,3 |  |  |  |
| 7 | Ochr dde tâp cyfansoddiad llaw |  | Cylch gwaith |  | 61,9 | 1,12 | 63,0 |  |  |  |
| 8 | Ochr dde'r wasg |  | Cylch gwaith |  | 63,7 | 1,12 | 64,8 |  |  |  |

| Global Service Italia Srl Via Garibaldi, 99 63839 Servigliano (FM) Yr Eidal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfarwyddeb 2006/42/CE ADRODDIAD PRAWF APER 20210330 RMR Llinell |  |  |  |  | Chwyliad: 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dyddiad: 30/03/2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tudalen | 39 | o | 42 |
| ID | Safle |  | Gweithrediad |  |  | Lefel Pwysedd Sain (dBA) | Gwyriad mewn perthynas â sŵn cefndir |  |  |  |
| 1 | Arolwg amgylcheddol |  | Peiriant wedi'i ddiffodd |  |  | 50,7 |  |  |  |  |
| 2 | Rheolau parth llwytho |  | Cylch gwaith |  |  | 62,9 | 12,2 |  |  |  |
| 3 | Ochr y panel trydanol |  | Cylch gwaith |  |  | 64,0 | 13,3 |  |  |  |
| 4 | Ochr chwith tâp cyfansoddi â llaw |  | Cylch gwaith |  |  | 62,8 | 12,1 |  |  |  |
| 5 | Ochr chwith y wasg |  | Cylch gwaith |  |  | 64,2 | 13,5 |  |  |  |
| 6 | Ochr dde mynedfa'r tâp |  | Cylch gwaith |  |  | 62,3 | 11,6 |  |  |  |
| 7 | Ochr dde tâp cyfansoddiad llaw |  | Cylch gwaith |  |  | 63,0 | 12,3 |  |  |  |
| 8 | Ochr dde'r wasg |  | Cylch gwaith |  |  | 64,8 | 14,1 |  |  |  |

| Global Service Italia Srl Via Garibaldi, 99 63839 Servigliano (FM) Yr Eidal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfarwyddeb 2006/42/CE ADRODDIAD PRAWF APER 20210330 RMR Llinell |  |  |  |  | Chwyliad: 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dyddiad: 30/03/2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tudalen | 40 | o | 42 |
| ID | Safle |  | Gweithrediad |  | Lefel Pwysedd Sain (dBA) | K1A | K3A |  | LpA |  |
| 1 | Arolwg amgylcheddol |  | Peiriant wedi'i ddiffodd |  | 50,7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rheolau parth llwytho |  | Cylch gwaith |  | 62,9 | 0,27 | 3,5 |  | 59,16 |  |
| 3 | Ochr y panel trydanol |  | Cylch gwaith |  | 64,0 | 0,21 | 3,5 |  | 60,32 |  |
| 4 | Ochr chwith tâp cyfansoddi â llaw |  | Cylch gwaith |  | 62,8 | 0,28 | 3,5 |  | 59,05 |  |
| 5 | Ochr chwith y wasg |  | Cylch gwaith |  | 64,2 | 0,20 | 3,5 |  | 60,53 |  |
| 6 | Ochr dde mynedfa'r tâp |  | Cylch gwaith |  | 62,3 | 0,31 | 3,5 |  | 58,52 |  |
| 7 | Ochr dde tâp cyfansoddiad llaw |  | Cylch gwaith |  | 63,0 | 0,26 | 3,5 |  | 59,27 |  |
| 8 | Ochr dde'r wasg |  | Cylch gwaith |  | 64,8 | 0,17 | 3,5 |  | 61,16 |  |

| Global Service Italia Srl Via Garibaldi, 99 63839 Servigliano (FM) Yr Eidal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfarwyddeb 2006/42/CE ADRODDIAD PRAWF APER 20210330 RMR Llinell |  |  |  |  | Chwyliad: 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dyddiad: 30/03/2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tud. | 41 | o | 42 |
| 8.0 CYFRIFO'R PŴER SAIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Safle |  | Gweithrediad |  |  | LpA |  |  |  |  |
| 1 | Arolwg amgylcheddol |  | Peiriant wedi'i ddiffodd |  |  | 50,72 |  |  | # |  |
| 2 | Rheolau parth llwytho |  | Cylch gwaith |  |  | 62,92 |  |  | # |  |
| 3 | Ochr y panel trydanol |  | Cylch gwaith |  |  | 64,02 |  |  | # |  |
| 4 | Ochr chwith tâp cyfansoddi â llaw |  | Cylch gwaith |  |  | 62,82 |  |  | # |  |
| 5 | Ochr chwith y wasg |  | Cylch gwaith |  |  | 64,22 |  |  | # |  |
| 6 | Ochr dde mynedfa'r tâp |  | Cylch gwaith |  |  | 62,32 |  |  | # |  |
| 7 | Ochr dde tâp cyfansoddiad llaw |  | Cylch gwaith |  |  | 63,02 |  |  | # |  |
| 8 | Ochr dde'r wasg |  | Cylch gwaith |  |  | 64,82 |  |  | # |  |
|  | Lefel Gyfartalog Pŵer Sain a Fesurir (cylch gwaith gwag) |  |  |  | 63,29 | dB |  |  |  |  |
|  | Arwynebedd Mesur |  |  |  | 104,04 | m2 |  |  |  |  |
|  | Ffactor Cywiro Amgylcheddol K2 |  |  |  | 3,49 | dB |  |  |  |  |
|  | Lefel Pŵer Sain A Fesurwyd: |  |  |  | 59,80 | dB |  |  |  |  |

Tabl 17 – Gwerthuso allyriad sain

Mewn cydymffurfiad â'r hyn a ragwelir gan ddeddfwriaeth Eidalaidd presennol, mewn perthynas ag allyriadau acwstig, rhaid i'r cyflogwr gynnal mesuriadau a gwerthusiadau canlyniadol lefel y sŵn a allyrrir gan y peiriant yn ystod ei ddefnyddio o fewn yr uned gynhyrchu yn unol â'r hyn a ragwelir gan ddeddfwriaeth ar waith yn nhestun Unedig Diogelwch Gwaith D.Lgs 81/2008 ac addasiadau ac integreiddiadau dilynol: Teitl VIII Asiant Ffisegol Pennod II Diogelu gweithwyr rhag risgiau sy'n deillio o amlygiad i sŵn yn ystod gwaith.

| Gwerthoedd amlygiad beunyddiol personol (dBA) neu werthoedd brig (dBC) |  | Mesurau i'w mabwysiadu Heb niweidio ymyrraeth yn y ffynhonnell, y dylid bob amser eu blaenoriaethu |
| --- | --- | --- |
|  | < 80 dBA | Dim |
|  | 80 85 dBA neu werthoedd ar unwaith > 135 dBC | Dosbarthiad dulliau diogelu unigol. Gwybodaeth i weithwyr am - Natur y risgiau o amlygiad i sŵn - Mesurau a fabwysiadwyd i ddileu neu leihau'r risg sy'n deillio o sŵn - Canlyniadau'r gwerthusiadau - Defnyddio cywir yr Offer Diogelu Personol - Defnyddio priodol y peiriannau er mwyn lleihau i'r lleiaf yr uchafswm risgiau i'r clyw. Ar gais y gweithwyr ac ar gadarnhad gan y Meddyg cymwys, cynhelir y rheoliad iechyd. |
|  | 85 87 dBA neu werthoedd ar unwaith > 137 dBC | Dosbarthiad dulliau diogelu unigol. Mabwysiadu pob camau i sicrhau bod yr Offer Diogelu Personol yn cael eu gwisgo Gwybodaeth i weithwyr am - Natur y risgiau o amlygiad i sŵn - Mesurau a fabwysiadwyd i ddileu neu leihau'r risg sy'n deillio o sŵn - Canlyniadau'r gwerthusiadau - Defnyddio cywir yr Offer Diogelu Personol - Defnyddio priodol y peiriannau er mwyn lleihau i'r lleiaf yr uchafswm risgiau i'r clyw. Rheoliad iechyd: ymweliadau cyfnodol gyda bylchau llai na dwy flynedd. |
|  | > 87 dBA neu werthoedd ar unwaith > 140 dBC ** | Gwirio cydymffurfiad â'r terfyn hwn gan ystyried yr Offer Diogelu Personol. Mabwysiadu mesurau ar frys i ddwyn yr amlygiad islaw'r lefel honno. Nodi achosion yr amlygiad gormodol. Addasiadau o'r mesurau diogelu a rhagwystiad i osgoi bod y sefyllfa hon yn aildigwydd. |

** Mae'r cyflogwr yn ystyried yr attenuation a gynhyrchir gan yr offer diogelu clyw unigol a wisgir gan y gweithiwr dim ond er mwyn gwerthuso cydymffurfiad â'r gwerthoedd terfyn amlygiad.

Mewn gwledydd eraill cyfeirio at eu deddfwriaethau presennol priodol

# Asesiad Esboniad Meysydd Electromagnetig (EMC)

Yn unol â Chyfarwymiad 2006/42/CE, Atodlen I paragraff 1.7.4.2.v Risgiau oherwydd ymbelydredd. Pwnc: Rheolaethu esboniad Meysydd Electromagnetig

| Dynodiad y Peiriant | LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSAU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynodiad y Gyfres neu'r Math | AX-R+ NTS AX-PRL |  |  |
| Fersiwn | SAFON DAC-COMP WS-IR RM90 Gyda llinyn datod |  |  |
| Rhif y gyfres |  | Blwyddyn Llunio | 2021 |

Yn unol â'r hyn a ragwelir gan ddeddfwriaeth yr Eidal sy'n weithredol, mewn perthynas ag esboniad i feysydd electromagnetig, mae'n rhaid i'r cyflogwr gymryd mesuriadau ac asesiadau canlyniadol lefel esboniad i feysydd electromagnetig a gynhyrchir gan y peiriant a rhoi ar waith yr hyn sy'n ofynnol mewn materion gwaith gan Destun Unedig Diogelwch Gwaith D Lgs 81/2008 ac newidiadau ac integreiddiadau dilynol: Teitl VIII Asiantwyr Corfforol Pennod IV Diogelu Gweithwyr rhag Risgiau oherwydd Esboniad i Feysydd Electromagnetig.

Mae'n rhaid i'r cyflogwr gymryd mesuriadau ac asesiadau canlyniadol lefel esboniad i faes electromagnetig a allyrrir gan y peiriant mewn amgylchedd gwaith a rhoi ar waith yr hyn sy'n ofynnol mewn materion gwaith.

GWERTHOEDD GWEITHREDU

(erthygl 258, paragraff 2) [gwerthoedd effeithiol (rms) di-darfu]

| Ystod o amledd | Dwyster maes trydan E (V / m) | Dwyster maes magnetig H (A / m) | Esmwythad magnetig B (μ T) | Dwysedd pŵer o don awyren gyfatebol Seq (W/m2) | Cerrynt o gyswllt Ic (m A ) | Cerrynt ysgogedig trwy yr aelodau IL (m A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 1 Hz | / | 1,63 · 105 | 2 · 105 | / | 1, 0 | / |
| 1 – 8 Hz | 20000 | 1, 63 · 105/ f 2 | 2 · 105 / f2 | / | 1, 0 | / |
| 8 – 25 Hz | 20000 | 2 · 104 / f | 2, 5 · 104 / f | / | 1, 0 | / |
| 0,025–0, 82 kHz | 500 / f | 20 / f | 25 / f | / | 1, 0 | / |
| 0,82 – 2, 5 kHz | 610 | 24, 4 | 30, 7 | / | 1, 0 | / |
| 2,5 – 65 kHz | 610 | 24, 4 | 30, 7 | / | 0,4 f | / |
| 65 – 100 kHz | 610 | 1600 / f | 2000/f | / | 0,4 f | / |
| 0,1 – 1 MHz | 610 | 1,6 / f | 2 / f | / | 40 | / |
| 1 – 10 MHz | 610 /f | 1,6 / f | 2 / f | / | 40 | / |
| 10 – 110 MHz | 61 | 0,16 | 0,2 | 10 | 40 | 100 |
| 110 – 400 MHz | 61 | 0,16 | 0,2 | 10 | / | / |
| 400 – 2000 MHz | 3 f1/ 2 | 0,008 f1/ 2 | 0,01 f1/ 2 | f /40 | / | / |
| 2 – 300 GHz | 137 | 0,36 | 0,45 | 50 | / | / |

Nodyn: ar gyfer amleddau hyd at 100 kHz, gellir cael y gwerthoedd gweithredu uchaf ar gyfer cryfderau'r maes trwy luosi'r gwerth RMS effeithiol â (2) 1/2. Ar gyfer byrstiau â hyd tp dylid cyfrifo'r amledd cyfatebol i'w gymhwyso ar gyfer gwerthoedd gweithredu fel f=1/(2 tp).

Mae cryfder y maes electromagnetig a allyrrir gan y peiriant yn is na'r gwerthoedd gweithredu.

Mewn gwledydd eraill, cyfeiriwch at yr deddfwriaethau presennol perthnasol.

# Tân

Mae llosgi yn ffenomen cymhleth iawn y gellir ei gynllunio, mewn modd symlistic ond effeithiol at ddibenion dull elfennol cyntaf at y dinameg cemegol-ffisegol sy'n ei nodweddu, trwy'r hyn a elwir y "triongl tân" y mae'r "triongl diffoddwch" yn cyfateb iddo.

Triongl y tân

Yn y tŷ, o fewn fertigau'r triongl tân, nodir tri pharamedr hanfodol y ffenomen llosgi:

Tanwydd (pren, papur, petrol, nwy, ac ati);

Comburent (yr ocsigen sy'n cynnwys yn yr aer rydym ni'n ei anadlu);

Gwres (matsien, ysgyfarnog, cylchred fer, mellten, sy'n ffurfio'r taniad tân);

Er mwyn i'r ffenomen llosgi fod yn bosibl mae angen i'r tri elfenn uchod i gyd fod yn bresennol ar yr un pryd.

Mae'n ddigon, felly, llwyddo i wrthweithredu'n effeithiol hyd yn oed un o'r elfennau hynny yn unig i atal llosgi rhag digwydd ac felly atal tân rhag codi. 
Mae'r ystyriaeth hyn yn ffurfio egwyddor sylfaenol atal tanau. Yn y paramedrau 
a ystyrir mae tri pharamedr antagonistaidd cyfatebol sy'n ffurfio'r "triongl diffoddwch" gan eu bod yn angenrheidiol i wrthweithredu'r tân:

- tynnu'r tanwydd yn wrthwyneb i bresenoldeb y tanwydd,

- mygu yn wrthwyneb i'r comburent

- a oeri yn wrthwyneb i'r tymheredd.

Mae tân yn losgi na ellir ei reoli gan ddyn.

Y tanwydd

Y tanwydd yw'r sylwedd sy'n gallu llosgi.

O dan amodau arferol yr amgylchedd gall fod yn Solet (papur, coed, glo, ac ati...), Hylif (alcohol, petrol, diesel, ac ati...) neu Nwyol (propan, methan, hydrogen, ac ati...). Er mwyn i'r adwaith cemegol ddigwydd, yn yr arfer mae'n rhaid i'r tanwydd fod yn state nwyol.

Y pren, er enghraifft, yn distyllu, trwy effaith gwres ei ffafl ei hun, yr holl gynhyrchion anweddol, gan adael dim ond siarcol ar ddiwedd sy'n llosgi fel marwor heb fflam gan ei fod yn losgi uniongyrchol o solid.

Mae tynnu'r tanwydd, fel mesur ataliol i atal tân, yn cael ei fynegi trwy dynnu'r tanwydd o'r meysydd potensial sy'n gallu cychwyn llosgi neu wresogi lleol. Fel mesur i wrthweithredu tân sydd eisoes yn digwydd, mae'n digwydd, yn lle hynny, wrth symud y deunyddiau tanwydd sydd heb gael eu cyrraedd gan y tân eto oddi wrth weithred y tân.

Mae rhai awgrymiadau pwysig yn seiliedig ar y cysyniadau hyn fel a ganlyn:

bob amser osgoi gosod deunyddiau tanwydd yn agos at fflamau agored nac ôl ffurfiau posibl gwres neu elfennau sy'n gallu gwresogi, megis: ffwrneisiau cegin, soddodd sigaréts, stofau, socedi trydanol, cablau trydan mewn golwg, offer trydanol sy'n gweithredu.

Y comburent (ocsigen*)

Y comburent yw'r sylwedd sy'n caniatáu i'r tanwydd losgi. Yn gyffredinol mae'n ocsigen sy'n cynnwys yn yr aer yn state nwyol.

Mae'r "mygu" yn cynnwys tynnu'r nwy ocsigen, hynny yw sefydlu rhwystr ffisegol rhwng y tanwydd a'r ocsigen gan ddileu pob cysylltiad posibl rhyngddynt. Gall 
mesurau elfennol yn seiliedig ar yr egwyddor mygu ar gyfer diffoddwch dechrau tân fod, er enghraifft, fel a ganlyn:

- rowlio gyda chydymdeimlad a phenderfyniad ar y llawr i ddiffodd dechrau tân sydd wedi effeithio ar y dillad sy'n cael eu gwisgo, er mwyn gwrthweithredu'r cyswllt rhwng y dillad a'r ocsigen, gan roi'r llawr rhyngddynt;

- defnyddio blancet, siaced neu rywbeth arall i orchuddio'r rhan sydd wedi'i hysgyfarnog gan dechrau tân.

Mae angen pwysleisio, yn hyn o beth, bod effeithlonrwydd mygu yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar yr amodau ac ehangder y tân, ac yn bennaf oll, ar y math o ddeunydd tanwaddwy dan sylw.

Mae rhai tanwaddau yn bodoli sy'n gofyn dim ond ychydig o ocsigen i losgi; Yn y achosion hyn, rhaid i'r gweithred o mygu fod yn gyflawn ac yn barhaus i sicrhau diffoddiad y llosgi.

Tymheredd cynneddfedd i danio

Tymheredd cynneddfedd i danio yw, ar gyfer yr holl ddeunyddiau tanwaddwy sy'n cymryd rhan yn yr adwaith fel allyrwyr nwy, yr isaf dymheredd y mae'r tanwaddyn yn allyrru anweddau ohono mewn digonedd i ffurfio cymysgedd tanwaddwy gyda'r cynnerthydd. Canfyddir y tymheredd hwn ar y lefel gyfatebol lle mae wyneb y tanwaddyn yn gallu rhyngweithio ag ocsigen yr awyr.

Trwy arfer gweithred oeri effeithiol, gan ddefnyddio, er enghraifft, tafliadau dŵr priodol, ceir diffoddiad y tân.

Rhaid cofio, fodd bynnag, yn hyn o beth, na ddylid byth daflu dŵr ar rannau trydanol o dan ddyniant.

Cynhyrchion y llosgi

Yn ystod tân, yn ogystal â fflam a gwres, mae ANWEDD a MWGYN yn datblygu; nid yw'r olaf i'w ystyried yn rhy ysgafn o gwbl, oherwydd ni achosir y rhan fwyaf o farwolaethau mewn tanau gan y fflamu, ond gan y sylweddau gwenwynig a gynhwysir yn y mwgyn, sy'n dibynnu ar nodweddion y deunydd a logwyd.

Mae llosgi yn rhoi tân (sy'n darparu symiau enfawr o egni ar ffurf gwres ar dymheredd uchel gyda allyriad golau) ac ystod o gynhyrchion eilaidd a, wrth losgi'r deunyddiau tanwaddwy mwyaf cyffredin, yn troi allan i fod:

Anicsid carbon (CO2)

Ar gyfer llosgi cyflawn (digonedd o ocsigen ar gyfer llosgi)

Moncsid carbon (CO)

O ganlyniad i losgi anghyflawn (diffyg ocsigen)

Anwedd dŵr (H2O)

Ceneri 
Costituite da prodotti vari mescolati in genere con materiali incombusti;

mae rhywfaint yn gwasgaru yn yr awyr ar ffurf aerosol gyda effeithiau weithiau'n weladwy ac wedi'u ffurfio fel mwgyn.

Sut i ddewis yr estynydd tân

Rhaid dewis y math o estynydd tân yn dibynnu ar y deunyddiau a'r sylweddau a ddefnyddir ac/neu a gynhyrchir gan y peiriant yn ôl yr hyn a nodir isod mewn perthynas â'r dosbarthiadau. Gwelwch a rhowch ar waith yr hyn a nodwyd yn y paragraffau penodol o'r daflen diogelwch y/yr sylwedd/au a ddefnyddir gan y peiriant.

Dosbarth A – tanwaddau solet (coed, papur, glo ac ati..)

Nodweddir tân dosbarth A gan adwaith deunydd solet, hynny yw, un sydd â siâp a chyfaint ei hun.

Diffoddyddion: Dŵr, ewyn a phowdrau cemegol

Dosbarth B - hylifau tanwaddwy (petrol, diesel, alcohol, ac ati..)

Nodwedd benodol y math hwn o danwaddyn yw ei fod yn meddu ar gyfaint ei hun, ond nid siâp ei hun.

Diffoddyddion: Ewyn, anicsid carbon (CO2) a phowdrau cemegol

Dosbarth C - nwyon tanwaddwy (nwy propan, methan, hydrogen ac ati..)

Nodwedd benodol y math hwn o danwydd yw nad oes ganddo na ffurf na chyfaint ei hun.

Tân-ddiffoddyddion: Anhydrid Carbonig (CO2) powdrau cemegol, hydrocarbonau halogeneiddio

Dosbarth D - metelau ymadnabyddus (magnesiwm, potasiwm, sodiwm)

Mae tanau dosbarth "D" yn cyfeirio at fathau arbennig iawn o adwaith solwm, yn bennaf metelau, sydd â'r nodwedd o ryngweithio, hyd yn oed yn dreisgar, gyda'r dulliau diffodd cyffredin, yn enwedig ag dŵr.

Tân-ddiffoddyddion: Anhydrid Carbonig (CO2) a powdrau cemegol

Dosbarth E (Paneli trydanol, cabins trydanol, gorsafoedd o dan densiwn)

Tanau natur drydanol ydynt. Mae Offer trydanol o dan densiwn yn gofyn am dân-ddiffoddyddion dielectrig nad ydynt yn ddarglwyddion.

Tân-ddiffoddyddion: Anhydrid Carbonig (CO2), powdrau cemegol, hydrocarbonau halogeneiddio

Ble i osod yr estingydd

Rhaid bob amser gwirio presenoldeb estingydd yn ardal waith y peiriant, ac os nad yw'n bresennol, rhaid ei osod.

Gwirir bod y math o estingydd presennol yn gyson â'r dosbarth tân a allai ddatblygu yn yr ardal waith lle mae'r peiriant wedi'i osod. Rhaid gwirio'r estingydd yn rheolaidd fel y mae'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth bresennol.

- Gosodwch yr estingydd mewn lleoedd hygyrch ac amlwg;

- Rhowch rybudd am bresenoldeb yr estingydd;

- Cadwch ef mewn effeithiolrwydd perffaith;

- Cymerwch sylw o'r cyfarwyddiadau wedi'u hargraffu ar yr label;

Cyflawnir cynnal a chadw bob chwe mis.

Nodau ymddygiad atal tân

- Peidiwch â smygu;

- Peidiwch â defnyddio fflamau agored;

- Peidiwch â storio sylweddau ymadnabyddus yn agos at y peiriant.

- Dangosiadau eraill a roddir yn y daflen ddiogelwch y sylwedd/sylweddau a ddefnyddir.

Rhybudd perygl

Rhaid i unrhyw un sy'n nodi dechrau tân neu'n canfod unrhyw ffaith anormal arall (presenoldeb mwg, llifogydd, ffrwydradau, glowiadau, nwyd sylweddau ymadnabyddus, ac ati) roi hysbysiad ar unwaith i'r cyfrifol am yr adran ac os nad yw wedi'i hyfforddi'n benodol, rhaid iddo ofyn am ymyrraeth ar unwaith gan yr uwch-swyddog atal tân a ddylai roi'r gorchymyn ar unwaith i roi ar waith yr hyn a ganlyn:

- datgysylltu'r peiriant o'r system drydanol trwy weithredu'r switsh penodol wedi'i osod y tu ôl i'r peiriant ei hun;

- atal llif yr aer cywasgedig trwy gau'r tap wedi'i osod y tu ôl i'r peiriant.

- os yw'n bosibl, symudwch y deunydd a allai losgi neu achosi perygl arall.

- Yn bresennol mwg neu fflamau, mae'n briodol i orchuddio'r geg a'r trwyn gyda hancesi, o bosib yn wlyb ac os yw'n angenrheidiol, cerdded ar bedwar.

Modd defnyddio'r diffoddydd tân

Rhaid defnyddio'r diffoddydd tân gan staff hyfforddedig sydd wedi cwblhau a llwyddo mewn cyrsiau hyfforddiant penodol ar gyfer gweithwyr ataliad tân. Yn yr Eidal gweler D Lgs 81/2008, mewn gwledydd eraill cyfeiriwch at yr is-ddeddfwriaeth benodol sy'n gyfredol.

- Tynnu'r pin diogelwch;

- Gafael yn y lans;

- Pwyso'r lifer gorchymyn yn llawn a chyfeirio'r llifiad tuag at waelod y fflamau;

- Sefyll ar bellter addas o'r fflamau;

- Os yw'n bosibl, er mwyn lleihau'r gwastraffu, defnyddiwch y diffoddydd tân ar y cyd;

- Os yw mwy nag un diffoddydd tân yn cael ei ddefnyddio gan fwy nag un person, mae'n well bod y rhain bob amser ar yr un ochr (yn erbyn y gwynt) ac mewn safle nad ydynt yn ymyrryd â'i gilydd.

Yr agentu diffoddyddion

Cyflawnir diffoddiad tân trwy oeri, tynnu'r tanwydd ac trwy fygu. Gellir cael yr gweithredoedd hyn ar eu pen eu hunain neu ar yr un pryd drwy ddefnyddio'r sylweddau diffoddyddion, a ddylid eu dewis yn dibynnu ar natur y tanwydd a dimensiynau'r tân.

Mae'n bwysig iawn gwybod priodweddau'r prif sylweddau diffoddyddion.

| Mecaneg diffoddiad Math diffoddiad | Gwahanu rhyngwyneb tanwydd ac aer | Mygu tanwydd | Oeri |
| --- | --- | --- | --- |
| Dŵr wedi'i rannu'n mân | IE | IE | IE |
| Ewynwaith |  | IE | IE |
| Anhydrid Carbon Deuocsid |  | IE | IE |
| Powdr | IE | IE | IE |

MAE'N WAHARDDEDIG DEFNYDDIO DŴR I DDIFFODD TÂN YN YSTOD PRESENOLDEB GOSODIADAU TRYDANOL.

MAE'N ORFODOL RHOI POB GWEITHDREFN DIFFODD I WEITHREDU

GWIRIO'N OFALUS PA FATH O DDIFFER DIFFODD Y CANIATËIR YN ÔL MATH Y DEUNYDD SYDD YN DESTUN PARATOI, FEL Y NODWYD YM MHWYNT 5. MESURAU GWRTHFÂN Y TAFLEN DIOGELWCH BENODOL.

Peidio â smygu, peidio â defnyddio fflamau

rhydd. Peidio â storio deunyddiau a

sylweddau tanllyd yn agos at y

peiriant.

# Taflen Archwilio Mewnol

| Dynodiad y Peiriant | LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSAU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynodiad y Gyfres neu'r Math | AX-R+ NTS AX-PRL |  |  |
| Fersiwn | SAFON DAC-COMP WS-IR RM90 Gyda llinyn datod |  |  |
| Rhif y gyfres |  | Blwyddyn Llunio |  |

Cynhaliwyd yr archwiliadau canlynol:

Gwirio Gweithrediad y Rheolyddion

Gwirio Gweithrediad yr Offerynnaeth

Gwirio Presenoldeb yr Rhybuddion Diogelwch fel y Nodir yn y Llawlyfr Defnyddio

Gwirio'r Llawlyfr Defnyddio

Gwirio Presenoldeb Llawlyfrau Defnyddio'r Offer Penodol sy'n Ffurfio'r Peiriant

Gwirio Gweithrediad y Meddalwedd Rheoli

Gwirio Gweithrediad yr Caledwedd

Presenoldeb a Gweithrediad Perffaith pob System a Dyfais Ddiogelu:

Botymau Stopio Brys;

Rhwyllau a Chesys Diogelu Sefydlog;

Sgriniau Symudol (Drws y Roleri);

Microswitsiau Drws y Roleri a'r Strap Cludo Mewnbwn;

Rhwystr Anweledig (ar gyfer fersiwn RM90 yn unig).

Nodiadau

LOC. BARGELLINO – CALDERARA DI RENO Yr Arolywr

Li________________ 				________________________

# DATGANIAD CYDYMFFURFIAETH "CE"

Wedi'i baratoi yn unol â'r Atodlen II, rhan 1 adran A i Gyfarwymiad 2006/42/CE.

MYF I ISOD

Mr. STEFANO FERRI, fel cynrychiolydd cyfreithiol y cwmni

APER S.R.L.

Via XXV Aprile, 36 - 40012 Loc. Bargellino – Calderara di Reno (BO) - YR EIDAL

Ffôn +39 051.832852 Ffacs +39 051.321368

FEL CYNHYRCHYDD RWYF YN DATGAN

O DAN FY ATEBOLRWYDD DDILYS YN UNIG Y PEIRIANT

| Dynodiad y Peiriant | LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSAU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynodiad y Gyfres neu'r Math | AX-R+ NTS AX-PRL |  |  |
| Fersiwn | STANDARD DAC-COMP WS-IR RM90 Gyda thynwr datgysylltedig |  |  |
| Rhif y gyfres |  | Blwyddyn Llunio |  |
| Person awdurdodedig i lunio'r thecnegol | APER S.R.L. Via XXV Aprile, 36 - 40012 Loc. Bargellino – Calderara di Reno (BO) - YR EIDAL |  |  |

MAE'N CYDYMFFURFIO

Â'r gofynion diogelwch ac iechyd hanfodol Cyfarwymiad 2006/42/CE a diweddariadau dilynol sy'n berthnasol iddo.

Â gofynion Cyfarwymiad 2014/30/UE a diweddariadau dilynol sy'n berthnasol iddo.

Â gofynion Cyfarwymiad 2014/35/UE a diweddariadau dilynol sy'n berthnasol iddo.

Cynlluniwyd a adeiladwyd y peiriant yn unol â gofynion y safonau canlynol:

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13857:2008, EN ISO 13850:2015, EN ISO 14119:2013

EN ISO 14120:2015, EN 60204-1:2006/AC:2010, EN ISO 4414:2010, EN 13849-1:2015.

STEFANO FERRI

LOC. BARGELLINO – CALDERARA DI RENO

li

Tystysgrif gosodiad cywir a phrawf wedi'i gwblhau ar gyfer y prynwr

Cwmni'r Prynwr

Cwmni lle mae'r peiriant wedi'i osod

Gorchymyn 				Rhif 	o

Dyddiad Danfoniad 				D	ogfen Rhif

| Dynodiad y Peiriant | LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSAU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynodiad y Gyfres neu'r Math | AX-R+ NTS AX-PRL |  |  |
| Fersiwn | SAFON DAC-COMP WS-IR RM90 Gyda llinyn datod |  |  |
| Rhif y gyfres |  | Blwyddyn Llunio |  |

Gosodiad wedi'i gyflawni gan: ar 						ddyddiad

Prawf wedi'i gyflawni gan: ar 							ddyddiad

Ar ran y cwmni defnyddiol

Yn bresennol yn y prawf

Ar ddiwedd yr osodiad a'r prawf, datganwyd:

- Gosodiad cywir y peiriant;

- Gweithrediad perffaith y peiriant fel y cytunwyd yn y contract;

- Presenoldeb a gweithrediad perffaith yr holl systemau a dyfeisiau diogelu fel y'u disgrifir yn y llawlyfr defnydd a chynhaliaeth;

- Mae'r cwmni gosod wedi darparu'r holl arweiniad angenrheidiol i gynnal defnydd cywir, gweithrediad cywir a chynhaliaeth;

Mae'r cwmni gosod wedi darparu'r holl wybodaeth angenrheidiol sy'n berthnasol i atal damweiniau yn iawn;

- Mae'r defnyddiwr wedi derbyn y llawlyfr defnydd a chynhaliaeth.

Ar gyfer y Cwmni Prynwr Ar 		gyfer y Cwmni Defnyddiwr 	Ar gyfer y Cwmni Gosod

Ni ddylid ystyried y datganiad hwn yn ddilys oni bai ei fod wedi'i lenwi a'i lofnodi'n briodol. Copi i'r Prynwr i'w adael ynghlwm wrth y llawlyfr defnydd.

Tystiolaeth gosodiad cywir a phrawf wedi'i gynnal ar gyfer y gwneuthurwr

Torri ar hyd y llinellau doriad a dychwelyd i'r gwneuthurwr

Cwmni'r Prynwr

Cwmni lle mae'r peiriant wedi'i osod

Gorchymyn 				Rhif 	o

Dyddiad Danfoniad 				D	ogfen Rhif

| Dynodiad y Peiriant | LLINELL GLUDO, CYNULLIAD A PHWYSAU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynodiad y Gyfres neu'r Math | AX-R+ NTS AX-PRL |  |  |
| Fersiwn | SAFON DAC-COMP WS-IR RM90 Gyda llinyn datod |  |  |
| Rhif y gyfres |  | Blwyddyn Llunio |  |

Gosodiad wedi'i gyflawni gan: ar 						ddyddiad

Prawf wedi'i gyflawni gan: ar 							ddyddiad

Ar ran y cwmni defnyddiol

Yn bresennol yn y prawf

Ar ddiwedd yr osodiad a'r prawf, datganwyd:

- Gosodiad cywir y peiriant;

- Gweithrediad perffaith y peiriant fel y cytunwyd yn y contract;

- Presenoldeb a gweithrediad perffaith yr holl systemau a dyfeisiau diogelu fel y'u disgrifir yn y llawlyfr defnydd a chynhaliaeth;

- Mae'r cwmni gosod wedi darparu'r holl arweiniad angenrheidiol i gynnal defnydd cywir, gweithrediad cywir a chynhaliaeth;

Mae'r cwmni gosod wedi darparu'r holl wybodaeth angenrheidiol sy'n berthnasol i atal damweiniau yn iawn;

- Mae'r defnyddiwr wedi derbyn y llawlyfr defnydd a chynhaliaeth.

Ar gyfer y Cwmni Prynwr Ar 		gyfer y Cwmni Defnyddiwr 	Ar gyfer y Cwmni Gosod

Ni ddylid ystyried y datganiad hwn yn ddilys oni bai ei fod wedi'i lenwi a'i lofnodi yn ddyledus. Copi ar gyfer yr amsefydlwr i'w anfon at y Cwmni gwneuthurwr.

Mae'r prynwr a'r gosodwr, y rhai sy'n llenwi'r dystysgrif hon, gyda hynny yn awdurdodi'r gwneuthurwr peiriant i drin y data a fewnbwysir yma, ar gyfer y rhan sy'n ymwneud â rheoli'r warant a rhesymeg-olrhain y cynnyrch, yn ôl RHEOLIAD (UE) 2016/679 Y SENEDD EWROPEAIDD A'R CYNGOR o 27 Ebrill 2016 ynghylch amddiffyn pobl naturiol mewn perthynas â thrin data personol, a rhad-dro o'r fath ddata ac sy'n diddymu Cyfarwyddyd 95/46/CE (y rheoliad cyffredinol ar amddiffyn data)